1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности

Основанием для проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту является требование п. 1.1 ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». Состав исследований и порядок проведения ОВОС определен согласно требованиям Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47, ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

1.1 Сведения о заказчике, проектировщике планируемой деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает Закрытое акционерное общество «Голографическая ИНДУСТРИЯ». Почтовый адрес: 220012, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Калинина, 12, тел +375(17)2800131.

Генеральный проектировщик – ЗАО «Белзарубежстрой». Почтовый адрес: г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, 10 этаж, тел./факс: +375 17 388 00 69/70, + 375 17 388 00 69/70, e-mail: zaa@bzs.by.

Разработчик ОВОС – Институт природопользования НАН Беларуси. Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 269 88 84, +375 (17) 266 34 29, e-mail: gidroeco@tut.by.

1.2 Характеристика района исследования

Размещение лаборатории по производству акрилатных мономеров планируется в северо-восточной части г. Минска, в Первомайском районе, по адресу Логойский тракт, 22/2, на существующих площадях, арендуемых у ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (рис. 1).

В настоящее время здание ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» имеет в целом производственно-лабораторное назначение, юго-западное крыло используется как элемент административного назначения.

Поскольку размещение нового производства на арендованных площадях планируется с изменением их целевого функционального назначения, предусмотрена реконструкция и модернизация объекта недвижимости.

Согласно территориально-функциональной организации г. Минска, в соответствии с регламентами Генплана, арендуемые лабораторией акрилатных мономеров площади расположены в производственной зоне города 68 П3 (в зоне с предприятиями с базовой санитарно-защитной зоной не более 50 м), за пределами

Рисунок 1 – Обзорная карта территории исследований

планировочного ядра г. Минска. Планируемое к размещению производство имеет низкую структурообразующую значимость.

В настоящее время на планируемой к размещению лаборатории территории расположены объекты науки, производственные объекты с невысокой производственной нагрузкой, объекты общественного обслуживания.

Минимальное расстояние от производственных площадей лаборатории до ближайшей жилой зоны (района жилой смешанной пространственно застройки) – многоквартирного жилого дома по Логойском тракту, 21/1 в западном направлении составляет ~ 140 м, до жилого дома по ул. Широкая, 25/1 в северном направлении  ~ 170 м, до жилого дома по ул. Калиновского, 1 ~ 180 м.

Ближайшим водным объектом к проектируемому объекту является канал Слепянской водной системы, который протекает на расстоянии ~ 750 севернее  территории реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Южнее в 89 м от территории проектируемого объекта расположена ландшафтно-рекреационная зона 320ЛР – Севастопольский парк – массовое место отдыха жителей Первомайского района.

1.3  Общая характеристика планируемой деятельности

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой организацию наукоёмкого производства – лаборатории по производству акрилатных мономеров на арендуемых площадях по адресу: г. Минск, тракт Логойский 22/2.

Акрилатные мономеры являются основой формирования фотополимеризующихся композиций, которые используются в процессе голографической записи.

Годовая производственная программа по выпуску различных химических веществ – 1,0 т/год.

Штат лаборатории составляет – 5 человек.

Проектируемое производство включает 5 производственных участков и помещения различного функционального назначения:

- участок подготовки сырья;

- участок синтеза;

- участок испытания;

- участок подготовки материалов к синтезу;

- участок сепарации;

- участок фильтрации;

- помещение сушки и хранения мономеров;

- пост охраны;

- помещение персонала.

На производственных участках планируется устанавливать следующее оборудование:

на участке синтеза -  реактор с рубашкой с системой сбора дистиллятора (3 ед.), реактор с рубашкой без системы сбора дистиллятора (3 ед.), реактор с обвязкой (1 ед.), роторный испаритель (1 ед.);

на участке сепарации – роторный испаритель (1 ед.), сепаратор (2 ед.),  сушильный шкаф (2 ед.);

на участке фильтрации - нутч-фильтр (2 ед.), ванна моечная (1 ед.), стеллаж для сушки посуды (1 ед.);

в помещении сушки и хранении мономеров – стеллаж полочный (1 ед.), шкаф сушильно-вытяжной (2 ед.).

Для удаления загрязняющих веществ из помещений в атмосферный воздух предусмотрены местные и общеобменные системы вытяжной вентиляции.

Водоснабжение проектируемой лаборатории на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды планируется осуществлять от существующих сетей внутреннего хозяйственно-противопожарного водопровода производственно-лабораторного корпуса, в котором размещаются реконструируемые помещения под лабораторию для производства акрилатных мономеров. Суммарный расчетный объем водопотребления на технологические нужды (охлаждение) – 0,2 м³/сут.

С целью обеспечения учёта водопотребления в помещениях лаборатории на отпайках от существующих магистральных сетей внутреннего водопровода предусмотрена установка водомерного узла со счётчиком холодной воды JS-1.5, ∅15.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения реконструируемых помещений, расходом 2 струи по 5,0 л/с, предусмотрена установка комплектного пожарного шкафа, оборудованного пожарным краном Ø50, соединённого с пожарным рукавом длиной 20 м и со стволами РС-50, со спрыском диаметром 16 мм.

Отопление объекта централизованное от существующих сетей.

Горячее водоснабжение помещений лаборатории предусмотрено с использованием электрических ёмкостных водонагревателей, установленных возле точек водоразбора.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков от санприборов предусмотрено в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации. Объем водоотведения –  0,12 м3/сут.

Формирование производственных сточных вод технологическим процессом не предусматривается

Проектируемую лабораторию по производству акрилатных мономеров, планируется разместить на арендуемых площадях производственного корпуса ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» (ранее Институт физики НАН Беларуси) в здании экспериментальных мастерских. В связи с этим отсутствует необходимость в благоустройстве и озеленении территории существующего научно-производственного объединения.

2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектными решениями - реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров.

Реализация уникальных голографических технологий в Республике Беларусь в настоящее время занимает в системе государственных приоритетов особое место, в том числе в части голографических средств защиты информации, документов, ценных бумаг и особо ценных объектов. Элементы голографической технологии, в том числе производство органического материала со сложным химическим составом с использованием акриловых мономеров, являются «ноу-хау» ЗАО «Голографическая ИНДУСТРИЯ». На сегодняшний день аналогов белорусской системе производства защитных голограмм в мире не существует.

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

3 Природные условия территории и оценка существующего состояния окружающей среды

Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными сезонами – зимой и летом. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная. Для данной территории характерны преобладающие воздушные потоки западных направлений.

Среднегодовая температура воздуха за период инструментальных наблюдений (1945-2016 гг.) равна 6,40 С. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 5,90 С). Таким он бывает в 45% лет. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дня января, февраля, минимальная температура может быть ниже -250 С. В настоящее температурные характеристики в зимний период климата Минска имеют тенденцию к повышению. Длительность летнего периода составляет около 150 дней, самый теплый месяц года – июль, средняя температура +18,50 С.

По количеству выпадающих осадков территория г. Минска относится к зоне достаточного увлажнения. Режим увлажнения в основном определяется выпадающими осадками, которые характеризуются количеством и фазовым состоянием (жидкие, твердые и смешанные), интенсивностью и продолжительностью выпадения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период (с 1891 г. по 2015 г.) составляет 668 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (35 мм) выпадает в феврале, максимальное (88 мм) – в летние месяцы, пик приходится на  июль.

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. В целом за год на территории исследований преобладают ветры западных и южных направлений, повторяемость каждого составляет около 5%; наименьшая повторяемость у ветров северной и северо-восточной четвертей горизонта.

Состояние атмосферного воздуха. Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

В соответствии с письмом ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Гидромет) от 20.03.2017 № 14.4-18/298 в таблице 3.1 приведены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района исследований:

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований (Первомайском районе г. Минска) можно определить как относительно благополучную.

Гидрографическая сеть района исследований представлена Слепянской водной системой, созданной на р. Слепянка (рис. 3.6).

Река Слепянка протекает в восточной части г. Минска и является левым притоком р. Свислочь. В естественных условиях ее общая длина составляла 17 км,

Таблица 3.1 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района размещения проектируемого объекта

| Код вещества | Наименование вещества | Предельно-допустимая концентрация, мкг/м3 |  |  | Класс опасности | Значения фоновых концентраций, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | среднесуточная | мкг/м3среднегодовая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мкг/м3 | доли ПДК |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 300 | 150 | 100 | 3 | 83 | 0,28 |
| 0008 | Твердые частицы с размером фракции до 10 мкм | 150 | 50 | 40 | 3 | 58 | 0,39 |
| 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,0017 | 0,0006 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,085 | 0,085 |
| 0301 | Азота диоксид (IV) | 250 | 100 | 40 | 2 | 69 | 0,28 |
| 0303 | Аммиак | 200 | - | - | 4 | 21 | 0,11 |
| 0330 | Серы диоксид (IV) | 500 | 200 | 50 | 3 | 28 | 0,056 |
| 0337 | Углерода оксид (II) | 5000 | 3000 | 500 | 4 | 660 | 0,13 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | - | 5,0 нг/м3 | 1,0 нг/м3 | 1 | 1,75 | 0,35 |
| 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 2 | 1,7 | 0,17 |
| 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 2 | 15 | 0,5 |

площадь водосбора – 88 км2. Река брала начало из заболоченной низины, в пределах которой ранее находилось торфяное месторождение «Озерище», площадью 0,99 км2, избыточная вода с которого отводилась в р. Слепянка по системе осушительных каналов.

В результате создания и эксплуатации с 1951 г. крупного группового водозабора подземных вод «Зеленовка» (производительностью более 40 тыс. м3/сут), проводившихся ранее на этой территории торфоразработок, русло реки пересохло, а местами превратилось  во временный водоток.

В 1977-1983 гг. с целью водного благоустройства восточных районов г. Минска и технического водоснабжения восточной группы промышленных предприятий на р. Слепянка создана Слепянская водная система (СВС). Слепянская водная система включает 13 русловых водоемов площадью от 0,2 до 6,4 га.

Качество поверхностных вод

В настоящее время Слепянская водная система на территории города находится в наименее трансформированном состоянии. На всем протяжении вода из нее достаточно чистая, концентрации, как макрокомпонентов, так и биогенных веществ, находятся на уровне природно-антропогенных величин и значительно ниже нормированных значений ПДК, установленных для поверхностных водных объектов.

Геолого–гидрогеологические условия территории в районе исследований охарактеризованы по материалам ранее выполненных в данном районе исследовательских работ, а также гидрологических исследований по водозабору «Зеленовка».

Ниже рассматривается геологическое строение и гидрогеологические условия верхней части разреза осадочных отложений, испытывающей наибольшее техногенное воздействие.

Четвертичные ледниковые отложения сплошным чехлом покрывают территорию исследований. Мощность толщи четвертичных отложений достигает 80-120 и более метров.

Четвертичные отложения отличаются сложностью строения и разнообразием литологического и фациального состава из-за резкой смены условий их образования во времени и пространстве. Сложены они в основном континентальными ледниковыми и водноледниковыми и речными отложениями (моренными супесями и песками, флювиогляциальными и аллювиальными песками, лимногляциальными пылеватыми супесями и песками).

В геологическом строении территории размещения объекта участвуют следующие отложения:

Днепровский горизонт

Моренные отложения днепровского горизонта (gIId) залегают на глубинах 56,5 - 74,0 м. Представлены отложения суглинками и глинами моренными валунными.

Днепровско-сожский горизонт

Водноледниковые отложения межморенные днепровско-сожского горизонта (f,lgIId-sz) залегают на моренных отложениях днепровского горизонта на глубинах 26,0-32,0 м и перекрываются моренными отложениями сожского горизонта. Мощность водноледниковых отложений составляет порядка 24,5-49,0 м. Представлены отложения в основном песками от мелких до гравелистых.

Сожский горизонт

Моренные отложения сожского горизонта (gIIsž) залегают с поверхности или распространены под флювиогляциальными надморенными отложениями, а также озерными, аллювиальными и болотными отложениями на глубинах 1,4-8,2 и более метров. Представлены отложения супесями, суглинками и глинами моренными (валунными). Мощность отложений изменяется от 20,0 до 23,8 м.

Флювиогляциальные отложения надморенные сожского горизонта (fIIszs) залегают с поверхности или под озерными, аллювиальными и болотными отложениями. Мощность отложений изменяется от 0,6 до 8,2 м. Представлены отложения преимущественно песками средними, крупными и гравелистыми.

Озерные, аллювиальные и болотные отложения поозерского горизонта (l, a, bIIIpz) залегают в районе исследований в устьевой части ложбины стока долины р. Слепянка. Представлены отложения песками преимущественно средними, крупными, гравелистыми, торфами, заторфованными грунтами, мергелями, супесями и суглинками. Мощность отложений достигает 7,6 м.

Голоценовые аллювиальные отложения (aIV) развиты в пойме р. Слепянка. Представлены отложения песками разнозернистыми и песчано-гравийным материалом с прослоями и линзами супесей и суглинков пылеватых. Мощность отложений  в районе исследований достигает порядка 10,0-12,0 м.

Голоценовые техногенные образования (thIV) широко распространены в районе исследований. Техногенные образования представлены насыпными грунтами, состоящими из песков различной крупности, супесей и суглинков с включением строительных отходов. Мощность отложений изменяется от 0,6 до 4,2 и более метров.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района исследований характеризуются наличием грунтовых вод, вод спорадического распространения, а также напорных вод.

Грунтовые воды залегают  на глубинах порядка 1,0-4,2 м и приурочены в основном к песчаным аллювиальным и озерно-болотным отложениям, а также флювиогляциальным отложениям надморенного сожского горизонта. Водоносный горизонт безнапорный. Мощность водовмещающих отложений составляет 2,0-5,0 и более метров.

Воды спорадического распространения приурочены к тонким прослойкам, линзам песка, залегающим преимущественно в моренных отложениях сожского горизонта. Воды спорадического распространения имеют напорно-безнапорный характер. Величина напора достигает 1,5 и более метров.

Питание грунтовых вод и вод спорадического распространения осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в р. Слепянка.

Напорные воды приурочены к водоносному днепровско-сожскому водноледниковому горизонту. Глубина залегания кровли комплекса составляет порядка 26,0-32,0 м. Величина напора уровня подземных вод в районе исследований может достигать 27,0 и более метров.

Водовмещающие породы комплекса представлены песками различной крупности, преимущественно песками мелкозернистыми и среднезернистыми. Мощность изменяется от 24,5 до 49,0 м.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетекания из выше и нижележащих водоносных горизонтов (комплексов). Разгрузка – в речную сеть.

Водоносный комплекс является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Минска. На данный водоносный комплекс оборудованы водозаборные скважины группового водозабора «Зеленовка», расположенного  в районе проектирования.

Качество подземных вод

Характеристика качества воды водоносного комплекса, эксплуатируемого артскважинами группового водозабора «Зеленовка» представлена по результатам проводимых ранее исследований режима подземных вод на действующих водозаборах г. Минска, широкого ряда анализов проб воды, выполненных лабораторией УП «Минскводоканал», анализов проб воды, отобранных из режимных скважин и выполненных филиалом «Центральная лаборатория» НПЦ по геологии».

Качество подземных вод, в районе исследований в целом соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями и дополнениями от  26.03.2002 № 16.

Повышенное содержание железа общего в подземных водах отдельных скважин группового водозабора «Зеленовка», обусловлено, как правило, природными факторами.

Современный почвенный покров г. Минска сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов. В данной части долины р. Свислочь преобладают дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, развивающиеся на лессовидных и моренных супесях и суглинках.

Реакция водной вытяжки из почвы – близка к нейтральной (рН = 7,0-7,3), с небольшим (3 пробы из 10) смещение в сторону подщелачивания.

Почвы являются важным компонентом городских ландшафтов и городской среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных, основой осуществления хозяйственной и иной деятельности. Состояние городских почв во многом определяет экологическую ситуацию в городе.

Загрязнение почв, преимущественно тяжелыми металлами (свинец, цинк и др.), нефтепродуктами отмечается в Минске на 1/4 его территории. Наибольшие концентрации загрязняющих веществ отмечаются в почвенном покрове в районах старой городской застройки, вокруг источников выбросов, на пригородной территории с восточной стороны города, а также в пойме р.Свислочь.

Как показали исследования, проведенные вдоль улиц г.Минска с различной интенсивностью движения автотранспорта, в том числе по Логойскому тракту, почвы придорожных полос в наибольшей степени загрязнены тяжелыми металлами (свинцом и цинком) и нефтепродуктами, по уровню засоления относятся к категории засоленных. Зона максимального загрязнения и засоления почв распространяется на полосу шириной 5–7 м от дорожного полотна

Растительность и животный мир

Согласно геоботаническому районированию район г. Минска относится к Минско - Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубово-темнохвойных лесов).

Озелененность территории г. Минска на участке размещения лаборатории по производству акрилатных мономеров характеризуется благоустроенными ландшафтно-рекреационными территориями общего пользования (Севастопольский парк, озелененные территории Слепянской водно-зеленой системы), внутриквартальной озелененной территорией (внутриквартальные насаждения, озелененные участки с декоративными растениями и др.), озеленением улиц (Логойского тракта, ул. Калиновского).

Высокую рекреационную ценность (коэффициент рекреации составляет 0,1) для жителей Первомайского района города имеет Севастопольский парк, общая площадь которого в современных границах составляет 71,7 га.

В пределах территории исследования растительность сформирована преимущественно лиственными породами деревьев. Видовой состав насаждений парка представлен следующими видами: липа мелколистная (147 деревьев), конский каштан (109 деревьев), тополь лавролистный (56 деревьев), тополь дрожащий (54 дерева), клен остролистный (54 дерева), клен ясенелистный (53 дерева), ясень обыкновенный (51 дерево), береза повислая (50 деревьев), липа крупнолистная (50 деревьев), орех маньчжурский (43 дерева), рябина обыкновенная (42 дерева), тополь канадский (27 деревьев), ива белая (22 дерева), дуб черешчатый (6 деревьев), клен серебристый (6 деревьев), тополь бальзамический (6 деревьев), робиния лжеакация (5 деревьев), ольха серая (3 деревьев).

Плодовые деревья (на месте снесенной усадебной застройки) представлены следующими видами: вишней птичья (21 дерево), груша обыкновенная (18 деревьев), яблоня домашняя (18 деревьев).

Хвойные породы представлены следующими видами: ель колючая (101 дерево), ель обыкновенная (25 деревьев), лиственница европейская (13 деревьев).

Возраст взрослых лиственных деревьев составляет от 30 до 60 лет (береза, тополь, клен, липа). Подрост лиственных деревьев (на 90% – поросль клена) находится в возрасте от 12 до 14 лет. Средний возраст хвойных деревьев – 40-60 лет.

Анализ данных о жизненном состоянии, потенциальной и общей устойчивости насаждений Севастопольского парка показал, что их можно охарактеризовать как «здоровые с признаками ослабления», в основном насаждения можно оценить как потенциально устойчивые к загрязнению воздуха. Индекс потенциальной устойчивости варьирует от 2,5 до 3,5, что обусловлено преобладанием в посадках относительно устойчивых и устойчивых видов и достаточно высоким видовым многообразием насаждений.

Растительный покров представлен самосевным ковром синантропных видов трав (овсяница красная, полевица, одуванчик).

Редких видов растений, в том числе внесенных в Красную книгу Республики Беларусь на участке посадки объекта не выявлено.

На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов.

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных функциональных зонах. В наиболее благоприятных условиях местообитания, приуроченных к ландшафтно-рекреационным территориям (паркам и лесопаркам) орнитофауна представлена более чем 50 видами. Наиболее встречаемые – серая ворона, галка, грач, домовой воробей, скворец, пестрый дятел, зяблик, белая трясогузка, черноголовая славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, зарянка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, большая синица, лазаревка, зеленая пересмешка.

Радиационная обстановка территории размещения планируемой лаборатории по производству акрилатных мономеров в г. Минске характеризуется как стабильная.  В период с января по март 2017 года среднее значение суммарной бета-активности естественных радиоактивных выпадений и аэрозолей в воздухе г. Минска соответствовали установившимся многолетним значениям и не превысили контрольные уровни.

Социально-экономические условия

Площадь Первомайского района г. Минска составляет 3,3 тыс.га. На территории района проживает 223 тыс. человек, из которых 14,1 тыс. человек в возрасте моложе трудоспособного, 62,2 тыс. в трудоспособном возрасте, 23,7 тыс. человек старше трудоспособного возраста.

Современная демографическая ситуация в целом по району характеризуется положительной динамикой, показатель детской смертности за последние 10 лет снизился на 14%. Суммарный коэффициент рождаемости на 2016 г. составил ~ 1,81.

В районе насчитывается 400 промышленных предприятий. Наиболее крупные производственные объекты - ОАО «БелОМО- им. С.И.Вавилова», ОАО «Агат-системы управления», ОАО «Агат - электромеханический  завод», ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Пеленг”, УП “Мингаз”, ОАО «Минский завод «Термопласт», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков", ОАО "Минский маргариновый завод",  РУП "Минсккоммунтеплосеть", СООО "Мобильные ТелеСистемы" и др .

На территории Первомайского района реализуются свыше 22 инвестиционных проектов, из которых 11 - с участием иностранных инвесторов (Иран, Кипр, Великобритания и др.).

Торговая сеть района представлена 365 магазинами, 180 предприятиями общественного питания, 530 объектом бытового обслуживания, тремя рынками, шестью торговыми центрами.

По научному потенциалу Первомайский район занимает ведущее место в стране. На его территории находятся 4 из 7 национальных академий: Национальная академия наук Беларуси, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Белорусская государственная академия искусств, Военная академия Республики Беларусь.

Медицинская помощь населению оказывается сеть амбулаторно-поликлинических учреждений общей мощностью около 4900 посещений в смену: 4 городских поликлиники для взрослого населения, 2 детских поликлиники, одна стоматологическая, одна поликлиника спецмедосмотров. На территории района расположена также медико-санитарная часть ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И. Вавилова». Стационарную медицинскую помощь оказывают 2 больничных учреждения: 1-я городская клиническая больница с женской консультацией и Минский городской клинический онкологический диспансер.

Все условия для получения квалифицированной медицинской помощи созданы в Республиканском центре медицинской реабилитации и бальнеолечения, на территории которого находятся 3 скважины хлоридно-натриевой воды средней и низкой минерализации.

Образовательное пространство района включает 32 учреждения, в которых обучается более 15 тыс. учащихся, в том числе 1 начальная и 20 средних школ, 5 гимназий, специальная общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха, кадетское училище, внешкольные учреждения. Функционирует 47 учреждений дошкольного образования, которые посещают более 8 тысяч детей.

Для удовлетворения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом в районе имеется более четырех сотен спортивных сооружений и несколько центров подготовки спортивного и олимпийского резерва страны. Это Республиканские центры по легкой атлетике, гандболу, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», Спорткомитет Вооруженных Сил Республики Беларусь, республиканское, областное и городское училища олимпийского резерва, городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта, Центр единоборств имени Александра Медведя, РУП Спортивно-оздоровительный комплекс Фристайл.

На территории района успешно работают известные учреждения культуры и искусства. Крупнейшими из них являются Национальная библиотека Беларуси, Дом кино, Государственный литературно-мемориальный музей Я.Коласа, Государственный музей военной истории Республики Беларусь, киностудия «Беларусьфильм», Национальная государственная телерадиокомпания является ведущим флагманом информационного вещания Республики Беларусь.

Более ста творческих коллективов, в том числе 18 со званиями «образцовый», «народный», объединяют жителей района разного возраста.

Функционирует 5 библиотек и Национальная библиотека Беларуси, три детские музыкальные школы. Фонды библиотек составляют 295 тысяч источников информации. Ежегодно их посещают свыше 46 тысяч человек. В музыкальных школах района занимается свыше 1 000 детей и подростков.

# 4 Природоохранные и иные ограничения

Природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в их пределах режимом функционирования:

- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитная зона (СЗЗ);

- природная территория подлежащей специальной охране.

Ниже рассмотрены природоохранные и иные ограничения при реализации планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров».

- зоны санитарной охраны (ЗСО)

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Минска  базируется на использовании подземных вод преимущественно водоносного днепровского-сожского водно-ледникового комплекса и осуществляется рядом групповых водозаборов подземных вод, в том числе городского водозабора «Зеленовка».

Для источников питьевого водоснабжения, в том числе водозаборов подземных вод, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и (или) повреждения. В составе ЗСО устанавливаются три пояса – I, II и III. Граница первого пояса ЗСО – зона строгого ограничения, устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины. Согласно схеме границ ЗСО группового водозабора подземных вод «Зеленовка», объект планируемой хозяйственной деятельности находится в пределах территории III-го пояса ЗСО группового водозабора  подземных вод «Зеленовка».

2) санитарно-защитная зона

Параметры застройки территории производственных зон г. Минска должны соответствовать градостроительным условиям размещения их структурных и функционально-планировочных частей по экологической безопасности. Территория планируемого размещения лаборатории по производству акрилатных мономеров по преимущественному функциональному использованию, согласно регламентам Генплана г. Минска, относится к производственной зоне, базовая СЗЗ, функционирующих на этой территории производственных объектов, составляет 50 м.

В соответствии с СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91, проектируемое производство акрилатных мономеров не имеет базового размера СЗЗ, для данного производства устанавливается расчетный размер СЗЗ на основании проекта СЗЗ.

Проведенный в настоящем отчете об ОВОС, в разделе оценки воздействия на атмосферный воздух, расчет рассеивания в атмосферном воздухе эмиссии загрязняющих веществ проектируемого производства показал, что зона возможного значительного воздействия проектируемого производства акрилатных мономеров по фактору атмосферного воздуха не превышает СЗЗ производственных объектов (50 м) производственной зоны в соответствии с регламентами Генплана г. Минска.

Минимальное расстояние проектируемой лаборатории до ближайшей жилой зоны – многоквартирного жилого дома по Логойском тракту, 21-1 в западном направлении составляет ~ 140 м, до жилого дома по ул. Широкая, 25/1 в северном направлении  ~ 170 м, до жилого дома по ул. Калиновского, 1 ~ 180 м.

3) природная территория подлежащей специальной охране

Севастопольский парк, являющийся популярным массовым местом отдыха жителей Первомайского района, как ландшафтно-рекреационная территория в соответствии с регламентами Генплана отнесен к зоне типа ЛР.

Северная граница Севастопольского парка (северная граница ландшафтно-рекреационной зоны 320ЛР) находится в 89 м от производственных площадей проектируемого производства акрилатных мономеров.

В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 24.01.2011 № 5 «Об установлении нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, а также природных территорий, подлежащих специальной охране» качество воздуха на территории Севастопольского парка не должны превышать экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

5 Источники поступления загрязняющих веществ при реализации планируемой хозяйственной деятельности

При реализации проектных решений по реализации планируемой хозяйственной деятельности основными видами воздействия на окружающую среду могут являться:

- воздействие на атмосферный воздух: на этапе переустройства и реконструкции арендуемых площадей существующего здания – в результате проведения ремонтных работ, на этапе эксплуатации объекта – поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от основного и вспомогательного технологического оборудования, а также при движении автотранспорта и др.;

- воздействие на подземные воды – воздействие на подземные воды возможно при поступлении загрязняющих веществ и последующей фильтрации при утечках из водонесущих коммуникаций;

- воздействие на растительный и животный мир может проявляться воздействии выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

6 Оценка возможного изменения состояния основных компонентов окружающей среды при реализации альтернативных вариантов

Оценка изменения состояния основных компонентов окружающей среды при реализации хозяйственной деятельности выполнена по варианту I - реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров.

Атмосферный воздух. При реализации планируемой хозяйственной деятельности на этапе переустройства и реконструкции арендуемых площадей  существующего здания и эксплуатации лаборатории будет происходить непосредственное влияние на атмосферный воздух.

На этапе переустройства и реконструкции арендуемых площадей  существующего здания в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества при проведении ремонтных работ, эксплуатации транспортных средств, перевозке преимущественно строительных материалов. Основными загрязняющими веществами будут являться пыль (твердые частицы), оксид углерода, азота диоксид, сажа, окрасочные аэрозоли и др. Значительного воздействия не прогнозируется в виду, того что данный вид деятельности будет носить временный и локальный характер.

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух (на этапе эксплуатации) выполнены оценка поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух и расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Динамика и уровень загрязнения воздушного бассейна в районе реализации планируемой деятельности оценивались на основе расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе от проектируемых источников  с учетом существующего фонового загрязнения в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух на этапе эксплуатации проектируемой лаборатории по производству акрилатных мономеров являются:

- источники №№ 0001-0003 – зонт и общеобменная вентситема, отводят выбросы загрязняющих веществ от участка синтеза;

- источники №№ 0004 – шкафное укрытие, отводит выбросы загрязняющих веществ от участка испытания;

- источники № 0005 – зонт и общеобменная вентситема, отводят выбросы загрязняющих веществ от участка сепарации;

- источники №№ 0006-007 – зонт и общеобменная вентситема, отводят выбросы загрязняющих веществ от участка фильтрации;

- источники №№ 0008 – шкафное укрытие, отводит выбросы загрязняющих веществ от участка сушки хранения мономеров

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объекта приведены ниже в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Перечень и характеристика загрязняющих веществ, содержащихся в выбросе объекта

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности ЗВ | ПДК или ОБУВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (Гептан) | 4 | 25,0 |
| 0616 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) п-Ксилол | 3 | 0,20 |
| 0621 | Толуол | 3 | 0,60 |
| 1051 | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) в качестве аналога для 3-хлорпропанол | 3 | 0,60 |
| 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 4 | 5,00 |
| 1206 | Бутилакрилат (акриловой кислоты бутиловый эфир) ( 6-хлоргексанол) | 2 | 0,07 |
| 1401 | Ацетон | 4 | 0,350 |
| 1512 | Акриловая кислота | 3 | 0,10 |
| 1240 | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 4 | 0,10 |
| 1523 | N,N-Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) (ДМФА) | 2 | 0,030 |

Расчеты загрязнения атмосферного воздуха для  проектируемых источников выбросов выполнены на ЭВМ по программе автоматизированного расчета «Эколог» версия 3.0. Указанная программа утверждена ГГО им. А.И. Воейкова и входит в перечень программ расчета загрязнения атмосферы на ЭВМ, рекомендованных при установлении ПДВ.

При проведении расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере учитывался факт отсутствия в пределах производственной зоны, на территории которой планируется размещать проектируемую лабораторию, существующих источников, выбрасывающих вещества аналогичные выбрасываемым из проектируемых источников.

Результаты расчета позволяют рассмотреть характер загрязнения воздушной среды в двух аспектах:

- непосредственного вклада планируемого производства в уровень загрязнения атмосферы (без учета фона);

- создание общей картины загрязнения воздушного бассейна в районе расположения лаборатории, с учетом вклада производства акрилатных мономеров в сложившийся фон города.

Критерий целесообразности расчета Е3 принят равным 0,01. Вещества, значения максимальных концентраций которых в долях ПДК в выбросе меньше, чем 0,01 не учитывались при рассмотрении динамики рассеяния.

Расчет рассеивания был проведен для наихудших условий рассеивания, определенных по методу предварительной оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на загрязнение атмосферы. Расчет выполнен по варианту – на самый холодный период (зима) в приземном слое атмосферы (h = 2 м), а также с учетом этажности жилой застройки – на уровне 4 этажа (h = 12 м) и 8 этажа (h = 26 м).

Выбор параметров расчетной сетки позволил рассчитать поле приземных концентраций каждого загрязняющего вещества создаваемого проектируемой лабораторией:

- на границе зоны возможного значительного вредного воздействия;

- в пространственном удалении – на контуре ближайшей жилой застройки с учетом этажности зданий;

- на границе подлежащих специальной охране территорий в районе исследования.

В качестве границы зоны возможного значительного воздействия рассматривалась граница СЗЗ производственных объектов (50 м) производственной зоны (в которой планируется размещение лаборатории по производству акрилатных мономеров) в соответствии с регламентами Генплана г. Минска.

Реперными объектами на контуре ближайшей жилой застройки рассматривались точки на многоквартирных жилых домах по Логойском тракту, 21-1, ул.  Калиновского, 1, ул. Широкой 25/1.

В качестве границы подлежащих специальной охране территорий в районе исследования принята граница II-го пояса ЗСО группового водозабора подземных вод г. Минска «Зеленовка» и граница ландшафтно-рекреационной зоны – территории Севастопольского парка на участке их совпадения (в южном направлении от территории объекта).

Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ, приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемого производства

|  | Наименование загрязняющего вещества и групп суммации |  | Значение максимальной концентрации в долях ПДК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на границе зоны значительного вредного воздействия (на границе СЗЗ) |  | на контуре жилой застройки |  | на границе подлежащих специальной охране территорий в районе исследования |  |
|  |  |  | с фоном | без фона | с фоном | без фона | с фоном | без фона |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 (Гептан) |  | Не целесообразен |  |  |  |  |  |
| 0616 | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) п-Ксилол |  | - | 0,40 | - | 0,26 | - | 0,11 |
| 0621 | Толуол |  | - | 0,02 | - | 0,01 | - | 0,0055 |
| 1051 | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) в качестве аналога для 3-хлорпропанол |  | Не целесообразен |  |  |  |  |  |
| 1061 | Этанол (этиловый спирт) |  | - | 0,11 | - | 0,07 | - | 0,03 |
| 1206 | Акриловой кислоты бутиловый эфир |  | Не целесообразен |  |  |  |  |  |
| 1512 |  | Акриловая кислота | Не целесообразен |  |  |  |  |  |
| 1240 |  | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | - | 0,80 | - | 0,48 | - | 0,2 |
| 1401 |  | Ацетон | - | 0,17 | - | 0,1 | - | 0,04 |
| 1523 |  | N,N-Диметилформамид (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) (ДМФА) | - | 0,05 | - | 0,04 | - | 0,02 |

Анализ расчетных ареалов рассеивания вредных веществ выброса проектируемой лаборатории, сопоставительный анализ данных таблицы 6.2 по отношению к гигиеническим требованиям к качеству атмосферного воздуха населенных пунктов показал следующее:

- Реализация планируемой хозяйственной деятельности не приведет к ухудшению состояния атмосферного воздуха в Первомайском районе г. Минска. На контуре ближайшей жилой многоэтажной застройки (с учетом этажности) ни по одному из рассматриваемых загрязняющих веществ не выявлено превышений ПДК для населенных пунктов. Расчетный уровень загрязнения в жилой зоне при функционировании проектируемой лаборатории находится в пределах 0,01-0,48 ПДК по всем рассматриваемым ингредиентам.

2) Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе зоны возможного значительного вредного воздействия (на границе расчетной СЗЗ), при реализации планируемой хозяйственной деятельности с учетом фонового загрязнения находятся в пределах 0,02-0,80 ПДК.

3) Зона возможного значительного вредного воздействия планируемого производства (лимитирующей границей является изолиния с 1 ПДК) не выходит за пределы установленной Генпланом г. Минска производственной зоны 68 ПЗ. На границе производственной зоны отмечается 0,7 ПДК.

Таким образом, реализация проектных решений по объекту «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров» не приведет к включению ближайшей многоэтажной жилой застройки по Логойском тракту, 21-1, ул. Калиновского, 1, ул. Широкой 25/1 в зону возможного значительного воздействия выбросов проектируемого объекта, оказывать неблагоприятное воздействие на атмосферный воздух и здоровье проживающего в ближайшей жилой зоне населения.

Дополнительно следует отметить что территория размещения лаборатории акрилатных мономеров приурочена к экологическому коридору 2-го порядка г. Минска, характеризующимся преобладанием направлений воздушных потоков в юго-восточном направлении, что является весьма благоприятным фактором размещения проектируемого объекта. Преобладающий воздушный перенос в этом районе на территории города будет обуславливать смещение зоны возможного воздействия выбросов проектируемого объекта от жилой застройки в сторону производственной территории, позволит функционировать лаборатории в установленных проектными решениями рамках, не нарушая благоприятной среды жизнедеятельности населения района.

Шумовое воздействие

Для оценки влияния распространяемого шума на прилегающую жилую застройку произведен расчет ожидаемого уровня звукового давления, создаваемого источниками шума на площадке объекта «Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров». Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл».

Согласно проектным решениям функционирование лаборатории планируется в 3 смены по 8 часов. В связи с этим расчет проводился с учетом нормативов для ночного времени суток.

В качестве расчетных при проведении акустического расчета приняты точки:

- на границе зоны возможного значительного вредного воздействия;

- в пространственном удалении – на контуре ближайшей жилой застройки с учетом этажности зданий;

- на границе подлежащих специальной охране территорий в районе исследования.

Результаты расчетов показали, что в расчетных точках на границе жилой зоны уровни звукового давления, в октавных полосах частот, эквивалентный и максимальный уровни звука создаваемые источниками шума не превышают допустимых нормативных значений на границе зоны возможного значительного воздействия (расчетной СЗЗ) проектируемой лаборатории, границе нормируемых по шуму территорий: территории жилой зоны, зоны отдыха жителей Первомайского района – Севастопольского парка.

Акустическое воздействие в период функционирования объекта планируемой хозяйственной деятельности можно отнести к допустимому.

Поверхностные воды. При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействие на поверхностные водные объекты (Слепянская водная система) не прогнозируется, ввиду того, что прямого выпуска очищенных производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод, дождевого (талого) стока в водоток не предусматривается.

Подземные воды. Естественная защищенность грунтовых вод от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли оценена в соответствии с «Методикой оценки естественной защищенности грунтовых вод для условий Белоруссии», разработанной РУП «НПЦ по геологии».

На территории исследований уровень грунтовых вод установлен на глубине 3,0-10,0 м. Непосредственно на участке размещения лаборатории уровень первого от поверхности водоносного горизонта по данным ранее проведенных исследований (гидродинамическая региональная модель г. Минска) составляет 10 и более метров. В соответствии с принятой классификацией подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта могут быть отнесены к категории достаточно защищенных по естественным факторам.

Водоносный днепровско-сожский водноледниковый горизонт в районе размещения проектируемого объекта относится к IV категории, т.е. является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности в районе проектируемого объекта. Воздействие проектируемого объекта на подземные воды не прогнозируется.

Почвенный покров. Проектируемый объект, планируется разместить на арендуемых площадях производственного корпуса ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» здании экспериментальных мастерских, проведение строительных работ вне арендуемой части здания не предусматривается. В виду этого воздействие на почвенный покров не предполагается.

Растительный и животный мир. Основным экологическим фактором, который может оказывать серьезное негативное влияние на структуру и функции объектов растительного мира, состояние представителей животного мира – является атмосферный воздух.  В связи с этим качество воздуха можно рассматривать как индикатор возможного воздействия на естественную  флору и фауну.

Согласно проведенных расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере, на границе территории Севастопольского парка, значения показателей качества атмосферного воздуха не превышают экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по специфическим веществам, характерным для проектируемого производства - нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для населенных пунктов.

Максимальные расчетные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе территории Севастопольского парка при реализации планируемой хозяйственной деятельности с учетом фонового загрязнения находятся в пределах 0,0055-0,2 ПДК.

В связи с этим значимого негативного воздействия на естественную флору и фауну, природную среду обитания и биологическое разнообразие района наблюдаться не будет.

Особо охраняемые природные территории. В районе исследований особо охраняемые природные комплексы (заповедники, заказники и др.) отсутствуют. Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на участке проведения работ и на близлежащих территориях не произрастают.

В районе планируемой хозяйственной деятельности места обитания, размножения и нагула животных, а также пути их миграции отсутствуют. Места гнездования редких и исчезающих птиц не зафиксированы.

Обращение с отходами. При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе переустройства и реконструкции арендуемых площадей и при их эксплуатации проектируемого объекта.

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами (статья 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №273-З) на основе следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Образование строительных отходов единовременный процесс, связанный с осуществление работ, предусмотренных проектом (разборка стен и перегородок).

Все демонтируемые элементы на площадке производства работ подвергаются разборке, сортировке и определяется порядок их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. Пригодные материалы рекомендовано использовать для повторной переработки, а непригодные утилизировать, перечень отходов, также включая отходы при функционировании предприятия, представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Перечень производственных отходов, способ обращения с ними

| Код отходов | Вид отходов | Класс оп-ти | Кол-во, т | Технология переработки или применения | Рекомендуемое перерабатывающее предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы производства |  |  |  |  |  |
| 912010 | отходы, подобные отходам жизнедеятельности населения | н/о | 0,35 | Временное хранение, захоронение | Вывоз на полигон ТКО |
| 1870604 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 4 | 0,1 | Использование в комплексе для измельчения и размалывания (мобильный) | Консалтинговое Унитарное Предприятие КУП "АТБ Сервис" |
| 571140 | отходы ПЭТ-бутылки | 3 | 0,04 | Измельчение | ООО "Мир Полимеров" |
| 553702 | Отходы ЛВЖ | 3 | 2,820 | Передача на обезвреживание | УП «Старт» |
| 553110 | Диметилподобные амиды | 3 | 5,71 | Передача на обезвреживание | УП «Старт» |

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному удалению с площадки. Периодичность вывоза зависит от класса опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

Размещение и обезвреживание этих отходов осуществляется на предприятиях, имеющих лицензию на данные виды деятельности.

Обращение с отходами должно осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и в соответствии с требованиями Инструкции по обращению с отходами производства.

Обязанности юридических лиц, осуществляющих обращение с отходами, изложены в ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Несанкционированное размещение отходов или не соблюдение требований к организации мест временного хранения отходов может привести к загрязнению почвенного покрова и, как следствие, загрязнению подземных (грунтовых) вод.

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с отходами, а также проведении производственного экологического контроля и соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных местах (контейнерах), своевременный вывоз и передача на обезвреживание специализированной организации, негативного воздействия отходов на основные компоненты природной среды не прогнозируется.

7 Оценка изменения социально-экономических условий

Реализация планируемой хозяйственной деятельности будет способствовать социально-экономическому развитию Первомайского района г. Минска и соответствует приоритетам социально-экономического и инновационного развития Республики Беларусь. При реализации планируемой деятельности можно выделить следующие положительные аспекты в изменении социально-экономических условий:

- рост производственного и экспортного потенциала Первомайского района г. Минска и в целом Республики Беларусь;

- возмещение импортных дефицитных материалов, необходимых для выпуска защитной голографической продукции, произведенными в Республике Беларусь;

- дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в городе за счет поступлений экологического налога от планируемой хозяйственной деятельности.

Таким образом, реализация планируемой деятельности в социально-экономическом отношении имеет благоприятную перспективу.

8 Оценка трансграничного воздействия

В связи с тем, что проектируемый объект расположен на значительном удалении от государственной границы, а также характеризуется отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.

9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийной считается ситуация, которая в случае непринятия срочных мер может привести к аварии.

Основными причинами аварий, как правило, являются разгерметизация технологического оборудования, нарушение регламента и правил эксплуатации оборудования обслуживающим персоналом, с нарушением технической и противопожарной безопасности.

При авариях загрязнению могут быть подвержены грунты, подземные и поверхностные воды и биосфера.

В целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе  эксплуатации предприятия выполнены расчеты категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности в соответствии с требованиями ТКП 474-2013. На основании указанных расчетов в разделах проекта предусмотрены технические решения по исключению чрезвычайных ситуаций (пожарная безопасность).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в результате реализации проектных решений, риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций будет минимальным, при условии эксплуатации сооружений и технологического оборудования в соответствии с правилами и нормами охраны труда и техники безопасности, а также инструкциями по их эксплуатации.

10 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность (далее - Инструкция), утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 № 4 в случае выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками – природопользователи должны осуществлять наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Производственный контроль в области охраны окружающей среды

На проектируемом предприятии должна быть разработана Инструкция по осуществлению производственного контроля в области охраны окружающей среды, где объектами производственного экологического контроля будут:

- источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- источники образования отходов производства и места временного хранения отходов производства до их удаления в соответствии с требованиями законодательства;

- документация в области охраны окружающей среды, необходимая для ведения хозяйственной деятельности в соответствии с природоохранным законодательством Республики Беларусь.

Система и порядок наблюдения за выбросами должна регламентироваться «Инструкцией по осуществлению производственного экологического контроля в ЗАО «Голографическая индустрия».

Производственный экологический контроль осуществляется путем:

- выявления и инвентаризации источников загрязнения окружающей среды (производится в процессе производственной деятельности);

- выявления источников загрязнения окружающей среды работниками контролирующих органов;

- осуществления проверок состояния имеющихся источников загрязнения окружающей среды в соответствии с планом (графиком) проверок.

В задачу контроля входит:

- контроль за соблюдением ПДВ, регулярный отбор проб;

- контроль за ведением технологических процессов в части соблюдения установленных мероприятий по защите атмосферы.

На предприятии рекомендуется предусмотреть контроль за выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемого производства следующим образом:

  - организовать места для отбора проб и проведения испытаний выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на местах локализации организованных стационарных источников;

  - организовать систему контроля за выбросами загрязняющих веществ на границе расчетной санитарно-защитной зоны и в точках, расположенных на селитебной территории;

  - уровни загрязнения атмосферы выбросами предприятия должны быть подтверждены результатами лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в контрольных точках. Исследования должны проводиться лабораторией, аккредитованной на данный вид работ;

  - разработать план-график контроля качества атмосферного воздуха;

  - осуществлять постоянный производственный экологический контроль.

Постпроектный анализ

Постпроектный анализ при эксплуатации проектируемого производства позволит уточнить прогнозные результаты оценки воздействия планируемой деятельности на природную среду и, в соответствии с этим, скорректировать мероприятия по минимизации или компенсации негативных последствий.

Постпроектному анализу подлежат:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Необходимая в соответствии с требованиями законодательства инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух после ввода в эксплуатацию проектируемых источников выбросов, позволит инструментальными методами определить выбросы загрязняющих веществ и скорректировать данные по концентрациям загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, в том числе на границе жилой зоны;

- отходы производства, согласно разработанной инструкции по обращению с отходами.

11 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду:

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Временного масштаба | Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Итого: |  | 411=4 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

12 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности  выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов: вариант I – Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров.; вариант II – Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива выполнялась по показателям, характеризующим воздействие на окружающую среду, изменение социально-экономических условий, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивалось по шкале от «отсутствует» до «значительный» (таблица 12.1).

Таблица 12.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель |  | Вариант I Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров. |  | Вариант II «нулевая» альтернатива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздействие на атмосферный воздух |  | средней значимости |  | отсутствует |
| Воздействие на почвенный покров |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на растительный мир |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на животный мир |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на поверхностные воды |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Воздействие на подземные воды |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Трансграничное воздействие |  | отсутствует |  | отсутствует |
| Соответствие программам развития регионов |  | соответствует |  | не соответствует |
| Реализация природоохранных требований |  | высокий |  | низкий |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций |  | отсутствуют |  | отсутствуют |
| Социальная сфера (положительный эффект) |  | высокий |  | отсутствует |
| Производственно-экономический потенциал |  | высокий |  | отсутствует |
| Соответствие госпрограмме развития РБ |  | присутствует |  | отсутствует |
| Природоохранная деятельность (дополнительные ресурсы – экологическое налогообложение) |  | присутствует |  | отсутствует |
|  | - положительный эффект от реализации |  |  |  |
|  | - воздействие отсутствует |  |  |  |
|  | - незначительное влияние от реализации |  |  |  |
|  | - отрицательное воздействие от реализации |  |  |  |

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  альтернативных вариантов: 1) Реконструкция части помещений здания неустановленного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных мономеров; 2) «Нулевой» вариант – отказ от строительства показала, что при реализации 1 варианта воздействие на основных компонентов окружающей среды незначительно (преимущественно на атмосферный воздух,) или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом - рост производственного и экспортного потенциала республики, дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в городе и др.

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности не позволит развить национальное направление в области голографических технологий, на основе разработанных  ноу-хау в рамках стратегического курса государственной инновационной политики в области укрепления экономической безопасности государства.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

13 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды

13.1 Краткие выводы по ОВОС

По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено, что:

1. Воздействие на атмосферный воздух при функционировании проектируемого объекта незначительно.

Согласно проектным решениям и выполненному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК с учетом фона на границе расчетной СЗЗ, в ближайшей жилой зоне, на границах подлежащих специальной охране территорий в районе исследования - границе II-го пояса ЗСО группового водозабора подземных вод г. Минска «Зеленовка» и граница ландшафтно-рекреационной зоны – территории Севастопольского парка не превышает установленных гигиенических нормативов значений показателей качества воздуха для селитебных территорий.

2. Прямое воздействие на поверхностные воды не прогнозируется в связи с отсутствием отведения в поверхностный водный объект сточных вод от проектируемого объекта.

3. Воздействие на почвенный покров не предполагается в связи с отсутствием проведения строительных работ за пределами арендуемой части здания.

4. В связи с тем, что подземные воды в районе размещения объекта являются защищенными от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли, воздействие на качество подземных воды не прогнозируется.

9.2 Условия для проектирования

9.2.1 В связи с потенциально возможным воздействием на атмосферный воздух необходимо предусмотреть:

– разработку проекта СЗЗ проектируемого производства в виду отсутствия установленной базовой СЗЗ производства акрилатных мономеров;

– контроль за исправностью технологического и вентиляционного оборудования;

– осуществление производственной деятельности с соблюдением технологий, исключающих сверхнормативное поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий.

9.2.1 В связи размещением проектируемого объекта в пределах территории  III-го пояса ЗСО группового водозабора подземных вод г. Минска «Зеленовка», обуславливающее потенциально возможное воздействие на подземные воды, необходимо предусмотреть:

- выполнение требований к организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- участки погрузки – разгрузки автотранспорта должны иметь твердое покрытие, обеспечивающие локализацию и отвод поверхностного стока.

9.2.2 Обращение с отходами на период реконструкции определяется проектными решениями, которые должен включать: выбор мест временного хранения отходов; раздельный сбор; тары; своевременный вывоз образующихся отходов. Обращение с отходами при функционировании предприятия должно осуществляться в соответствии с разработанной «Инструкцией по обращению с отходами производства», которая определяет порядок организации и осуществления деятельности, связанной с образованием отходов, включая нормирование их образования, сбор, учет, перевозку, хранение, передачу на переработку и обезвреживание.

9.2.4 Производственный контроль состояния основных компонентов окружающей среды определяется программой производственного контроля лаборатории по производству акрилатных мономеров.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных условий для проектирования позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.