Минский  городской  исполнительный  комитет

УП «Минскградо»

Заказчик:   Комитет   архитектуры   и градостроительства Мингорисполкома

Градостроительный проект детального планирования

территории   усадебной  застройки  пос. Озерище

(внесение изменений)

### Объект  17 / 2017

### ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Минск,  2017

#### ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

# Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стратегия градостроительного освоения проектируемой территории | 4 |
| 2 | Основные проектные решения детального плана | 6 |
| 3 | Первоочередные градостроительные мероприятия | 13 |
| 4 | Технико-экономические показатели детального плана | 17 |
|  | Приложение: | 21 |
| 1 | Решение Мингорисполкома от 12 января 2017г. №77 «О разработке градостроительных проектов» (п.50) Решение Мингорисполкома от 4 июля 2017г. №2227 «О внесении изменений и дополнений в решение Мингорисполкома от 12 января 2017г. №77» (п.50) на разработку градостроительного проекта детального планирования территории усадебной застройки пос. Озерище (внесение изменений). |  |
| 2 3 | Задание на проектирование градостроительного проекта детального планирования территории усадебной застройки пос. Озерище от 09.06.2017г. Дополнение к заданию на проектирование градостроительного проекта детального планирования территории усадебной застройки пос. Озерище (внесение изменений). |  |

Введение

- Градостроительный проект детального планирования территории усадебной застройки пос. Озерище (внесение изменений) выполнен в соответствии с ТКП 45-3.01-284-2014 (02250) «Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. Состав, порядок разработки» с учетом п.10 «Особые требования» задания на проектирование.

2.  Основание для проектирования:

- Решение Мингорисполкома от  12 января 2017г. №77 «О разработке градостроительных проектов» (п.50)

- Решение Мингорисполкома от 4 июля 2017г. №2227 «О внесении изменений и дополнений в решение Мингорисполкома от  12 января 2017г. №77»  (п.50) на разработку градостроительного проекта детального планирования  территории усадебной застройки пос. Озерище (внесение изменений).

- Задание на разработку проекта детального планирования территории усадебной застройки пос. Озерище от 09.06.2017г.

- Дополнение к заданию на проектирование градостроительного проекта детального планирования  территории усадебной застройки пос. Озерище (внесение изменений).

3.  Цель проекта:

- Регулирование  инвестиционных  процессов  на проектируемой  территории  в  части  установления градостроительных требований к её использованию  и  застройке в соответствии с проектными предложениями генерального плана г.Минска.

4. Исходные материалы:

- Генеральный план г.Минска (корректура), утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 15.09.2016г. №344;

- Градостроительный проект детального планирования  территории жилой усадебной застройки пос. Озерище, утвержденный решением Мингорисполкома от 15.06.2005г. №998;

1.  Стратегия градостроительного освоения проектируемой территории

Проектируемый район расположен в северо-восточной части г.Минска за пределами МКАД на территории Первомайского административного района, разделен на два жилых образования железной дорогой Минск - Москва и ограничен:

- с северо-запада и севера – ул. Основателей;

- востока – автодорогой на Колодищи;

- с запада и юга – существующими лесными массивами.

Рассматриваемый жилой район почти не имеет возможности для территориального  развития, т.к. с трех сторон окружен лесными массивами, примыкает к зоне жилой многоквартирной застройки 56Жм и спецтерритории 78СП, территория которой постепенно трансформируется под жилые и общественные функции.

Расположение проектируемой территории в зоне 10 минутной автотранспортной доступности до станции I линии метрополитена «Уручье» и вдоль железной дороги Брест – Москва с электропоездами Борисовского направления и станцией «Озерище» обеспечивает хорошую и удобную транспортную связь, что, несмотря на зону  шумового дискомфорта, делает это жилое образование привлекательным для проживания населения.

В 2004г. УП «Минскградо» был разработан Детальный план реконструкции усадебной застройки пос. Озерище (объект 13/2004, УП «Минскградо»), утвержденный решением Мингорисполкома  №998 от 15.06.2005г.  Основной задачей которого было уточнение градостроительных регламентов генерального плана в части определения рентабельности сноса усадебной застройки. В результате градостроительной и экономической оценки проектом предлагалось сохранение и упорядочение жилой усадебной застройки с формированием общественной и коммунально-обслуживающей застройки в районе ул.Основателей. Данные проектные предложения были реализованы в незначительных объемах только в части нового освоения земельных участков под размещение жилой усадебной блокированной и одноквартирной застройки в планировочном районе №1.

По существующему положению проектируемая территория в основном занята жилой усадебной застройкой с низкими показатели интенсивности использования и требует упорядочения землепользований и реконструкции жилищного фонда в соответствии с градостроительными регламентами Генерального плана г.Минска и действующими городскими нормативами.  В районе  ул.Основателей расположены жилые многоквартирные одноэтажные дома барачного типа, несоответствующие санитарно-гигиеническим, экологическим и архитектурным требованиям, снос которых может решаться только в комплексе с трансформацией прилегающей существующей производственной застройки.

В настоящее время основным градостроительным документом, определяющим направления развития и регулирующим интенсивность использования городских территорий является Генеральный план г.Минска (корректура), утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 15.09.2016г. №344.

По Генеральному плану г.Минска корректура), утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 15.09.2016г. №344, территория поселка Озерище расположена:

- в  периферийном поясе города;

-    в зоне экологического коридора II порядка;

- в III поясе водозабора «Зеленовка»;

- в водоохраной зоне р.Слепянка.

В соответствии с «Генеральной схемой Плана функционального зонирования территории г.Минска до 2030г.» в границы проектирования входит зона  жилой  усадебной застройки  57Жу и (частично) зона природных (лесо- и лугопарковых) территории - 91ЛРпр.

Основной задачей данного детального плана является определение направлений градостроительного развития пос. Озерище с установлением градостроительных требований по использованию и застройке территории в соответствии с регламентами генерального плана г. Минска.

Перспективное развитие территории пос. Озерище планируется за счет:

-  реконструкции существующей усадебной застройки с доведением до параметров усадебной низкоплотной;

- сноса жилой многоквартирной одноэтажной застройки барачного типа в комплексе с трансформацией территории прилегающей производственной застройки в районе ул. Основателей для размещения многоквартирного жилья с социально-гарантированными объектами обслуживания;

- инженерно-транспортного обеспечения и благоустройства территории.

На перспективу, с учетом намеченной реконструкции и планируемого нового строительства, проектируемый район будет обеспечен необходимыми социально-гарантированными объектами и инженерно-транспортной инфраструктурой. Одним из важных условий улучшения качества жилой среды пос. Озерище также является проведение первоочередных мероприятий по защите проживающего населения от шумового дискомфорта железной дороги Брест – Москва.

2.  Основные проектные решения детального плана

2.1.  Функционально-планировочная организация

2.1.1. Согласно Генеральному плану г.Минска и «Генеральной схеме Плана функционального зонирования территории г.Минска до 2030г.» проектируемая территория включает территории зоны жилой усадебной застройки - 57Жу и (частично) зоны природных (лесо- и лугопарковых) территорий - 91ЛРпр.

Разработанный проект уточняет функциональное использование территории проектируемого района и градостроительные регламенты генерального плана г.Минска. Детализация функционального использования территорий зон происходит на уровне подзон, кварталов  и участков.

2.1.2. Градостроительный проект детального планирования территории усадебной  застройки пос. Озерище (внесение изменений) устанавливает следующую функционально-планировочную организацию проектируемой территории в соответствии с графическими материалами (см. схему Проектное решение), которая включает:

- Территории жилой  многоквартирной среднеплотной застройки Жм-с на базе зоны 57Жу, в том числе:

–  кварталы жилой многоквартирной среднеплотной застройки;

-  участки объектов  общественной  и коммунально-обслуживающей застройки;

–  участок детского  дошкольного учреждения с начальными классами

общеобразовательной  школы.

- Территории жилой усадебной низкоплотной  застройки  Жу-н на базе зоны 57Жу,    в том числе:

–   кварталы и участки жилой усадебной низкоплотной застройки;

-   участки объектов  общественной  застройки.

- Территории объектов и сооружений железной дороги Тжд

-   полоса отвода железной дороги и ее ведомственных объектов.

- Природные ландшафтно-рекреационные территории с низкими рекреационными нагрузками (лесо-, лугопарки, городские леса) ЛРпр  в зонах 91ЛРпр и 57Жу:

-   лесопарки.

2.1.3.  Особые требования к планировке и застройке

Градостроительным проектом детального планирования предлагается упорядочение и совершенствование сложившейся застройки в пределах территории проектирования, путем дополнения ее новыми объектами жилищного и общественного строительства, соответствующими столичному статусу г.Минска, реконструкции и модернизации с приведением плотностных показателей к регламентам действующего генерального плана г.Минска.

Основным направлением совершенствования архитектурно-пространственной композиции проектируемого района является повышение значимости застройки главной планировочной оси - улицы Основателей за счет формирования композиционных акцентов перспективной жилой и общественной застройки.

На первую очередь проектом предлагается снос жилой многоквартирной одноэтажной застройки барачного типа в районе ул. Основателей в комплексе с трансформацией территории прилегающей производственной застройки ГУ «Минское эксплуатационное управление ВС» для размещения жилой многоквартирной среднеплотной застройки с социально-гарантированными объектами обслуживания.  На данной территории резервируется участок для размещения детского дошкольного учреждения на 260 мест с начальными классами общеобразовательной школы. Обеспеченность социально-гарантированными объектами, в том числе общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями, планируется с учетом потребности перспективного  населения рассматриваемого района.

На территории массива боксовых гаражей в районе улицы Основателей и ул. Проектируемая №3, предоставленной во временное пользование ГСК «Вишневый», планируется строительство многофункционального общественного комплекса с объектами обслуживания и паркингом.

На сохраняемых территориях усадебной застройки проектом предлагается реконструкция и модернизация существующего жилищного фонда, упорядочение землепользований с доведением до параметров усадебной низкоплотной застройки.

Новое жилищное усадебное строительство планируется за счет освоения свободных территорий в районе железной дороги Брест–Москва и земельных участков, временно предоставленных под огородничество.  Площадь  формируемых новых приусадебных участков низкоплотной одноквартирной усадебной застройки составляет 600 - 1000м2, включая площадь застройки. Границы кварталов жилой усадебной застройки закрепляются красными линиями и линиями регулирования застройки вдоль жилых улиц и обслуживающих проездов.

Фронт усадебной застройки вдоль железной дороги формируется на расстоянии более 50 метров с учетом шумозащитных мероприятий: размещения шумозащитного экрана, создания защитных озелененных полос и применения конструктивных шумозащтных элементов зданий.

Проектом намечена реконструкция существующей общественной застройки с размещением новых объектов торгово-бытового назначения в районе ж/д станции «Озерище» и в планировочном квартале многоквартирной застройки №3.

Озелененные территории (леса), примыкающие с запада и востока к жилой застройке планировочного района №1, на перспективу  реконструируются под  ландшафтно-рекреационные функции ЛРпр - лесопарки жилого района.

Для обеспечения потребности жителей многоквартирной застройки в местах хранения личного автотранспорта проектом предлагается рациональная организация мест хранения транспортных средств (парковок и гаражей-стоянок) с максимальным использованием подземного пространства на территории жилых кварталов и участках общественной застройки, расположенных в границах проектирования.

Проектом намечена реконструкция и ландшафтное благоустройство  существующих озелененных участков и территорий перспективной застройки, расположенных в границах проектирования, организация сети велодорожек с выходом на прилегающие жилые и ландшафтно-рекреационные территории, а также размещение и обустройство спортивных, детских игровых площадок и площадок для отдыха на дворовых территориях, озелененных участках и в лесопарках.

На последующих стадиях проектирования учесть эстетические требования к экспонируемым территориям вдоль ул. Основателей, ул. Проектируемая №3 и в районе полосы отвода железной дороги Брест–Москва.

Эскизное размещение объектов строительства является рекомендательным. Границы участков и объектов подлежат уточнению в составе архитектурно-строительных проектов.

2.2. Параметры застройки и использования

2.2.1.  Интенсивность градостроительного освоения

- Территории жилой многоквартирной среднеплотной застройки (Жм-с)

- Кин	(участка) 					-	0,75 - 1,4

- Плотность жилого фонда, м2/га		-	3801 - 6000

- Плотность населения, чел./га		-	146 – 230

- Территории жилой усадебной низкоплотной застройки (Жу-н)

- Кол-во квартир (домов) на 1га		-	6 - 9

- Плотность населения, чел./га		-	25 – 35

- Природные ландшафтно-рекреационные территории – лесопарки (ЛРпр)

- Рекреационная нагрузка				-	до 15

- Плотность дорожно-транспортной сети, %	-	до 5

Территории общественных объектов (О3, О4)

Кин (участка):

| торгово-бытовые | 1,5 – 1,0 |
| --- | --- |
| административно-деловые | 2,5 – 1,0 |
| спортивные | 1,0 – 0,5 |

Территории производственных объектов (П4-ко)

- Кин	(участка)				-	1,0

- Плотность работающих, чел./га		-	50 - 100

- Плотность застройки, тыс. м2./га		-	10

2.2.2.  Соотношение видов застройки и использования

Территории Жм

- Жилая многоквартирная застройка 				– более 60%

- Общественные и коммунально-обслуживающие объекты – до 40%

Территории Жу

- Жилая усадебная застройка             				– более 70%

- Общественные и коммунально-обслуживающие объекты – до 30%

2.2.3.  Застроенность  и  озелененность (%)

- Жилая многоквартирная среднеплотная застройка	- 20 -27 / 35 - 50

- Жилая усадебная низкоплотная застройка		- 15 - 35/ 45 - 70

- Природные (лесо- и лугопарковые) территории 	- до 1 / не менее 95

2.2.4.  Физические параметры объектов и участков:

- В соответствии с требованиями Кин.

- В примагистральной зоне ул.Основателей предусмотреть размещение интегрированной жилой многоквартирной застройки с встроено-пристроенными объектами общественных функций районного уровня, расположенными преимущественно в первых этажах зданий. Рекомендуемая  этажность жилой многоквартирной застройки – 3 - 5 этажей.

- Физические параметры усадебной низкоплотной застройки:

- величина земельного участка, включая площадь застройки:

-  для нового строительства,  м2				-   600 - 1000

-  жилые дома				  -  одноквартирные и блокированные

-  высота застройки, эт.						-   до 3

-  общая площадь дома, м2					-   150 – 400

2.2.5.  Архитектурные требования

- Застройка территорий осуществляется по разработанным проектам реконструкции и застройки кварталов по регламентам детального плана.

2.2.6.  Инженерная инфраструктура

- Обеспеченность централизованной инженерной инфраструктурой:

- для жилой многоквартирной, общественной и коммун. застройки - 100%

- для  усадебной  застройки возможно строительство локальных энергоисточников (при 100% обеспеченности остальными инженерными коммуникациями).

2.2.7.   Транспортное обслуживание

Настоящим Детальным планом установлена классификация основных магистралей, согласно генеральному плану развития г.Минска, определена структура и параметры улично-дорожной сети в границах проектируемого района, которая предусматривает:

- на уровне города

- реконструкцию магистралей районного значения ул. Основателей и ул. Проектируемая №4

- в проектируемом районе

- реконструкцию и благоустройство сохраняемых местных улиц и проездов;

- строительство обслуживающих проездов.

Структура магистрально-уличной сети в увязке с прилегающими территориями, классификация улично-дорожной сети и планировочные решения магистральных улиц показаны на чертежах и схемах графической части проекта.

Поперечные профили улиц проектируемого района см. на чертеже №11,  структуру красных линий  -  на разбивочном плане красных  линий - №12.

2.2.8. Расположение объектов на участках и к линиям регулирования застройки

-  В соответствии с нормативными документами

2.3.  Формы освоения

По регламенту «разрешенные формы освоения» на проектируемой территории проектом устанавливается следующая структура:

3.1.  Режим – «Новое освоение»

О1 – освоение новых территорий

- жилой усадебной застройки;

- общественной застройки.

3.2.  Режим – «Сохранение»

С1 – сохранение существующей застройки

- жилой усадебной застройки;

- общественной застройки.

С3 – сохранение существующего использования

- озелененных территорий

- территории объектов и сооружений железной дороги.

3.3.  Режим – «Реконструкция»

Р1  –  реконструкция  с изменением параметров застройки

- жилой усадебной застройки;

- общественной застройки;

- производственной

Р2  –  реконструкция со сносом усадебной застройки и заменой

на жилую  многоквартирную*

Р6  –  реконструкция (благоустройство) ландшафтно-

рекреационных  объектов  (лесопарков)

3.4.  Режим – «Трансформация»

Т2 -  трансформация   производственных территорий*

- под размещение жилой многоквартирной застройки;

- под размещение общественной застройки.

Т5  -  трансформация   территорий  в красных линиях

улиц и дорог -  определяется планом красных линий.

3 . Первоочередные градостроительные мероприятия

На основании градостроительных условий,  экономической оценки и существующей ситуации освоение проектируемой территории планируется  реализовать в два этапа.

1-ый этап реализации проекта – до 2023 г.,

Расчетный период реализации проекта  – 2023-2030 гг.

Проектом определены следующие направления первоочередного освоения проектируемой территории:

- Новое жилищное строительство на территориях сносимой жилой и производственной застройки, свободных от застройки участках, в т.ч. предоставленных под огородничество с обеспечением инженерной инфраструктурой, объектами обслуживания и формированием улично-дорожной сети на базе реконструкции существующих и строительства проектируемых улиц и проездов.

- Реконструкция существующих территорий усадебной застройки пос. Озерище с упорядочением землепользований и реконструкцией существующего жилищного фонда

- Новое строительство и реконструкция общественных объектов поселка, в том числе социально-гарантированных.

- Реконструкция озелененных территорий с формированием полос санитарно-защитных насаждений, размещением шумозащитных экранов вдоль железной дороги и благоустройством ландшафтно-рекреационных территорий на базе существующих лесов в соответствии с их функциональным назначением.

На первом этапе (до 2023 г.) предлагается:

по жилищному фонду:

- новое строительство многоквартирного жилого фонда со встроенными общественными помещениями в первых этажах – 40,0 тыс. м2

- новое строительство усадебного жилого фонда – 2,2 тыс. м2, прирост по реконструкции – 8,1 тыс. м2

- снос усадебного жилого фонда – 2,4 тыс. м2

по общественному фонду:

- строительство детского сада-яслей с начальными классами школы (№11 по экспл. детального плана)

- реконструкция здания почты с увеличением общей площади (№6 по экспл. детального плана)

по производственному фонду:

- снос коммунальных объектов – 6,6 тыс. м2 (№2, №3, №4, №5 по экспл. опорного плана)

Транспортное обслуживание

Строительство участков уличной сети: пер. Кэчевский, ул. Васильковая,  ул.Проектируемая №1, ул. Рогачевская. Реконструкция участка улицы Васильковая  в районе многоквартирной застройки.

Инженерное обеспечение.

При проектировании учесть охранные зоны существующего магистрального водовода Æ800-Æ1000мм, коллектора бытовой канализации Æ800мм, воздушной ЛЭП-35кВ, 2-х проектируемых кабельных линий 110кВ ПС 110/10кВ "Озерище"  - проектируемая ПС 110/10кВ "Рогачевская" на территории квартала 1.

Водоснабжение. Первый этап реализации. Квартал 1: реконструкция уличных водопроводов диаметром меньше Ø100мм с заменой на Ø100-Ø150мм; прокладка кольцующих водопроводов Ø200мм по ул. Основателей, пер. Кэчевскому, Ø150мм по ул. Васильковой, ул. Сиреневой; прокладка перемычки Ø200мм к водопроводу Ø300мм по ул. Героев 120 Дивизии. Водоснабжение многоквартирной жилой застройки, детского сада - яслей, новой усадебной застройки выполнить от проектируемых и существующих уличных водопроводов Ø200÷Ø100мм. Квартал 2. Перевод сети водоснабжения квартала 2 на водоснабжение от сети на базе НС III-го подъема "Уручье". От сети водопроводов Ø200мм на территории квартала 1 проложить два водопровода Ø200мм с проколом под жел. дорогой и подключением к существующей сети водоснабжения квартала 2. Реконструкция уличных водопроводов диаметром меньше Ø100мм с заменой на Ø100-Ø150мм. По ул. Лангбарда, ул. Приозерной, ул. Существующей №1, №2, №3 проложить кольцующие водопроводы Ø200÷Ø100мм. Расчетный срок. Квартал 1. Проложить перемычку Ø200 - Ø150мм по ул. Проектируемой №3 к водопроводу Ø150мм на территории многоквартирной застройки. Вынос участка водовода Ø1000мм из-под пятна строительства транспортной развязки на пересечении ул. Рогачевской и ул. Проектируемой №4. Квартал 2. Водоснабжение проектируемой усадебной застройки и торгового объекта (поз.15)  выполнить от существующих и проектируемых уличных водопроводов Ø200-Ø100мм квартала. На перспективу проложить водопровод-перемычку Ø200мм к ранее запроектированному водопроводу Ø300мм по ул. Рогачевской.

Бытовая канализация. Первый этап реализации. Квартал 1. Проложить сеть бытовой канализации Ø250мм по пер. Кэчевскому, выполнить реконструкцию сети по ул. Горбатова с заменой трубопровода Ø200мм на Ø300мм; по внутриплощадочной территории проложить сети Ø200мм, по внутриплощадочной территории усадебной застройки, улицам Тупикой, Васильковой,  Сиреневой Ø150мм. Расчетный срок: отвод стоков выполнить в существующие сети бытовой канализации; при проектировании объекта учесть охранную зону коллектора Ø800мм и вынос участка коллектора Ø800мм из-под пятна строительства транспортной развязки на пересечении ул. Рогачевской и ул. Проектируемой №4. Квартал 2 (первый этап реализации и расчетный срок): сооружение самотечной сети бытовой канализации квартала с отводом стоков в районный коллектор Ø800 мм; проложить самотечные уличные и площадочные сети бытовой канализации Ø150 ÷ Ø300 мм с отводом стоков коллектор Ø800 мм.

Дождевая канализация. Первый этап реализации и расчетный срок. Строительство сети дождевой канализации для пос. Озерище с прокладкой внеплощадочного магистрального коллектора Ø1600 мм. Квартал 1.  В существующем тальвеге в районе жел. дороги Минск-Москва проложить сборный коллектор Ø600 ÷ Ø1200 мм, по ул. Основателей - сеть Ø500 ÷ Ø800 мм, самотечные  уличные сети дождевой канализации Ø300 ÷ Ø800 мм.  Отвод поверхностных стоков с территорий многоквартирных жилых домов   и детского сада - яслей (поз.12) выполнить в сеть дождевой канализации Ø600 мм по ул. Героев 120 Дивизии. Квартал 2. Проложить уличные сети дождевой канализации Ø300÷Ø600 мм с отводом стоков в сборный коллектор Ø600÷Ø1200  мм на территории квартала 1. Для объектов, для которых регламентирована очистка дождевых стоков, предусмотреть устройство очистных сооружений.

Теплоснабжение. Первый этап реализации и расчетный срок. Квартал 1. Теплоснабжение многоквартирных жилых домов, детского сада - яслей (поз.11) и многофункционального комплекса (поз.13) выполнить от тепловой сети 2×Ø273мм (УП "Минсккоммунтеплосеть") по ул. Героев 120-й Дивизии с прокладкой тепловой сети 2×Ø159мм. Теплоснабжение новой усадебной застройки и торгового объекта с кафе (поз.14) выполнить от индивидуальных газовых теплоисточников. Квартал 2. В настоящее время ведется строительство сети газоснабжения среднего давления на территории квартала с прокладкой уличных газопроводов среднего давления Ø90÷Ø32мм. Предусматривается перевод индивидуальных теплоисточников существующей усадебной застройки на газовое топливо. Теплоснабжение проектируемой застройки выполнить от газовых индивидуальных источников тепла.

Электроснабжение. Первый этап реализации. Квартал 1. Для многоквартирных жилых домов и детского сада - яслей (поз.12) - сооружение ТП 4346нов. с перезаводом питающих КЛ-10кВ и заменой КЛ-10кВ с низкой пропускной способностью. Электроснабжение проектируемой усадебной застройки выполнить по сети 0,4кВ существующих ТП10/0,4кВ. При необходимости, выполнить реконструкцию  существующих ТП с установкой энергосберегающих трансформаторов большей мощности и заменой КЛ-10кВ с низкой пропускной способностью. Расчетный срок. Система электроснабжения 10кВ поселка "Озерище" переводится на питание на напряжении 10кВ от ПС 110/10кВ "Рогачевская" (срок строительства 2020г.). Выполнение необходимой реконструкции существующих ТП10/0,4кВ и кабельных линий 10кВ и 0,4кВ. Прокладка двух кабельных линий 110кВ от ПС 110/10кВ "Озерище" к ПС 110/10кВ "Рогачевская" в пределах детального плана предусматривается в красных линиях ул. Рогачевской – ул. Основателей. Квартал 1. Для многофункционального комплекса (поз.13) - сооружение ТП1 10/0,4кВ с питанием двумя КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Рогачевская"  и связью КЛ-10кВ с ТП4346нов. Квартал 2. Электроснабжение проектируемой усадебной застройки и торгового объекта (поз.15) выполнить по сети 0,4кВ от существующих (реконструируемых) ТП10/0,4кВ или сооружение нового ТП10/0,4кВ с размещением в районе преобладающей новой застройки и питанием от существующих ТП10/0,4кВ поселка.

Газоснабжение. Газоснабжение индивидуальных источников тепла и обеспечение нужд газоснабжения (пищеприготовление) потребителей предлагается выполнить: на территории квартала 1 – от существующей сети уличных газопроводов низкого давления Ø273÷Ø89мм, существующей и проектируемой застройки на территории квартала 2 – от строящейся квартальной уличной сети среднего давления Ø90÷Ø32мм.

Телефонизация. Проложить уличные сети ТК1- 4 по ул. Основателей в районе многоквартирной жилой застройки в квартале 1 и ТК1-1 по ул. Лангбарда в квартале 2. Для новой застройки предусматривается использование новых технологий (пассивных оптических сетей – PON) с обеспечением услуг связи в комплексе (телефонизация, цифровое интерактивное телевидение IPTV, высокоскоростной интернет) и выполнение распределительных сетей волоконно-оптическим кабелем (ВОК) от АТС до каждого абонента.

Конкретные решения по инженерному обеспечению проектируемой застройки будут приняты на следующих стадиях проектирования в соответствии с проектной документацией и ТУ эксплуатирующих организаций.

4. Технико-экономические показатели детального плана

На основании принятого функционально-планировочного решения в проекте определены основные технико-экономические показатели по проектируемому району, приведенные в таблице 4.1.

Основные технико-экономические показатели  детального плана

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Сущ. положение | Проектные предложения | в т.ч. 1-я очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 1,2 | 2,8 | 2,6 |  |
|  | - усадебная застройка | тыс. чел. | 1,2 | 1,3 | 1,1 |  |
|  | - многоквартирная застройка | тыс. чел. | - | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Плотность населения |  |  |  |  |  |
|  | - усадебная застройка | чел./га | 22 | 23 | - |  |
|  | - многоквартирная застройка | чел./га | - | 181 | - |  |
| 2 | Территории |  |  |  |  |  |
|  | Площадь территории в границах ДП | га / % | 125,0 / 100,0 | 125,0 / 100,0 | 125,0 / 100,0 |  |
|  | Площадь территории отдельных функциональных зон: |  |  |  |  |  |
|  | - жилые | га / % | 54,2 / 43,3 | 61,9 / 49,5 | - |  |
|  | - общественные | га / % | 0,2 / 0,2 | 1,5 / 1,2 | - |  |
|  | - коммунально-обслуживающие | га / % | 5,2 / 4,1 | 1,0 / 0,8 | - |  |
|  | - территории объектов и сооружений железной дороги | га / % | 7,1 / 5,7 | 7,1 / 5,7 | - |  |
|  | - территория улично-дорожной сети | га / % | 19,5 / 15,6 | 30,0 / 24,0 | - |  |
|  | - озелененные территории | га / % | 38,6 / 30,9 | 23,3 / 18,6 | - |  |
|  | - территории водных поверхностей | га / % | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | - |  |
| 3 | Жилая застройка |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество жилищного фонда | тыс.м2 общ. пл. | 46,6 | 102,2 | 94,5 |  |
|  | - усадебная застройка | тыс.м2 общ. пл. | 46,6 | 62,2 | 54,5 |  |
|  | - многоквартирная застройка | тыс.м2 общ. пл. | - | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом |  |  |  |  |  |
|  | - усадебная застройка | м2/чел. | 38,8 | 40-50 | 40-50 |  |
|  | - многоквартирная застройка | м2/чел. | - | 26 | 26 |  |
|  | Средняя плотность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | - усадебная застройка | домов/га | 7 | 8 | - |  |
|  | - многоквартирная застройка | м2/га | - | 4819 | - |  |
| 4 | Общественный и производственный фонд всего | тыс. м2 | 7,3 | 28,4 | 4,3 |  |
|  | Общественная застройка | тыс. м2 | 0,7 | 28,4 | 4,3 |  |
|  | Производственная застройка | тыс. м2 | 6,6 | - | - |  |
|  | Численность работающих, всего | тыс. чел. | 0,7 | 0,5 | 0,2 |  |
| 5 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест мест/1000 жит. | - | 135 / 48 | 135 / 52 |  |
|  | Общеобразовательные школы | мест мест/1000 жит. | - | 125 / 45*** (мест в нач. классах) | 125 / 48*** (мест в нач. классах) |  |
|  | Предприятия торговли | м2 торг. пл. м2 торг. пл./ 1000 жит. | 128 107 | 2328 831 | 260 * 100 |  |
|  | Объекты общественного питания | пос. мест пос. мест/ 1000 жит. | - | 120 43 | 21 * 8 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест. раб. мест/ 1000 жит. | - | 30 11 |  | 5 * 2 |
|  | Поликлиники | посещ./см. посещ. см./ 1000 жит. | - | ** |  | ** |
|  | Спортзалы общего пользования | м2 пл. пола м2 пл. пола/ 1000 жит. | - | 150 54 |  | ** |
|  | Спортплощадки | га га/1000 жит. | - | 0,21 0,08 |  | 0,21 0,08 |
|  | Бани, сауны | пом. мест пом. мест/ 1000 жит. | - | 15 5 |  | ** |
|  | Отделение сбербанка | объект 1 на 8-10 тыс. жит | - | 1 |  | 1 |
|  | Отделения связи | объект 1 на 15 тыс. жит | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Аптеки | объект 1 на 11,5 тыс. жит | - | 1 |  | 1 |
| 6 | Инженерно - транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность уличной сети, всего | км | 12,08 | 12,77 |  | 1,24 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |  |  |
|  | - улицы общегородского значения «А» | км | - | 0,72 |  | 0,72 |
|  | - улицы районного значения «Б» | км | 1,03 | 2,1 |  | - |
|  | - улицы местного значения | км | 10,19 | 9,95 |  | 0,52 |
|  | Автомобильные стоянки Автомобильные парковки Гаражи | машино-мест | - 53 550 | 970 313 - |  | 460 214 550 |
|  | Общее водопотребление | тыс. м3/сутки | 0,136 | 0,612 |  | 0,515 |
|  | Объем сточных вод | тыс. м3/сутки | 0,136 | 0,612 |  | 0,515 |
|  | Суммарная электронагрузка | МВт | 2,83 | 4,36 |  | 3,7 |
|  | Суммарное теплопотребление | МВт | - | 3,91 |  | 3,07 |
|  | Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров (портов) | 0,286 | 1,16 |  | 1,08 |
|  | Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | - |  | - |
|  | Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 0,38 | 0,88 |  | 0,85 |
|  | Расход газа | тыс. м3/год | 847 | 1456 |  | 899 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Озелененность территории | % | 49,0 | 45,2 |  | 44,5 |
|  | Площадь санитарно-защитных зон | га | 7,7 | 1,1 |  | 1,1 |
| 8 | Охрана среды материальных недвижимых ценностей | нет | - | - |  | - |

* Объектом социально-гарантированного обслуживания жители проектируемого района обслуживаются во встроенных общественных помещениях в первых этажах многоквартирной застройки (многоквартирное строительство предусмотрено на 1ю очередь);

** Объектом социально-гарантированного обслуживания жители проектируемого района обслуживаются на прилегающей территории (пос. Восточный);

*** Проектом предусмотрено размещение мест только начальных классов.

П р и л о ж е н и е