Минский  городской  исполнительный  комитет

УП «Минскградо»

Заказчик:   Комитет   архитектуры   и градостроительства Мингорисполкома

Градостроительный  проект  детального  планирования территории   в   границах    проспект    Независимости –

ул. Волгоградская - ул. Кутузова - ул. Большая Слепня –

ул. Кедышко - ул. Филимонова

(внесение изменений)

# Объект    11 / 2017

### ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Минск,  2017

#### ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

# Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стратегия градостроительного освоения проектируемой территории | 4 |
| 2 | Основные проектные решения детального плана | 6 |
| 3 | Первоочередные градостроительные мероприятия | 14 |
| 4 | Технико-экономические показатели детального плана | 19 |
|  | Приложение: | 22 |
| 1. | Решение Мингорисплкома от 12.01.2017г. №77 «О разработке градостроительных проектов» (п.59) |  |
| 2. | Задание на проектирование градостроительного проекта детального планирования территории в границах пр.Независимости – ул. Волгоградская - ул. Кутузова - ул.Большая Слепня – ул. Кедышко - ул. Филимонова (внесение изменений) №11/2017, утвержденное Председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от 07.02.2017г. |  |

Введение

1. Градостроительный проект детального планирования территории в границах  пр.Независимости – ул.Волгоградская - ул. Кутузова - ул. Большая Слепня – ул. Кедышко - ул.Филимонова (внесение изменений) выполнен в соответствии с ТКП 45-3.01-284-2014 (02250) «Градостроительство. Градостроительный проект детального планирования. Состав, порядок разработки» с учетом п. 10 «Особые требования» задания на проектирование.

2.  Основание для проектирования:

- Решение Мингорисплкома от 12.01.2017г. №77 «О разработке градостроительных проектов»  (п.59)

- Задание на проектирование  градостроительного проекта детального планирования территории в границах  пр. Независимости – ул.Волгоградская - ул. Кутузова - ул. Большая Слепня – ул. Кедышко - ул. Филимонова (внесение изменений) № 11/2017, утвержденное Председателем комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома от  07.02.2017г.

3.  Цель проекта:

- Регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в соответствии с регламентами генерального плана г.Минска.

4.   Исходная градостроительная документация:

- Генеральный план г.Минска (корректура), утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 15.09.2016г. №344;

- Градостроительный проект детального планирования территории в границах  пр.Независимости – ул.Волгоградская - ул. Кутузова - ул. Большая Слепня – ул. Кедышко - ул.Филимонова (УП «Минскградо», объект №52/2008), утвержденный решением Мингорисполкома от 26.1.2009г. №2795.

- Ранее выполненная и утвержденная проектная документация по застройке и размещению отдельных объектов на проектируемой территории.

1.  Стратегия градостроительного освоения проектируемой территории

Проектируемый район расположен в северо-восточной части города Минска на территории Первомайского административного района и ограничен:

- с юга – главной радиальной осью Московского направления - проспектом Независимости;

-    с  запада – магистралью районного значения улицей Волгоградская;

- с востока – магистралью общегородского значения – улицей Филимонова;

-  с севера – жилой улицей Кутузова и улицей районного значения Кедышко.

Проектируемая территория отличается высокой градостроительной ценностью, коммерческой привлекательностью, хорошей транспортной доступностью и относится к зоне интенсивного градостроительного освоения, так как примыкает к проспекту Независимости с линией метрополитена, ул. Филимонова и ул. Волгоградской, связывающей проспект с трамвайной линией по Логойскому тракту.

Привлекательность проектируемой территории заключается также в наличии благоприятных экологических и эстетических факторов, обусловленных размещением вдоль природного каркаса города (Слепянской водно-зеленой   системы и Севастопольского парка) и в окружении существующих и строящихся объектов общегородского и республиканского уровня (Национальная библиотека, Национальная киностудия «Беларусьфильм», обсерватория, многофункциональный комплекс ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и т.д.).

В настоящее время проектируемая территория в большей части занята производственной застройкой, с низкими показатели интенсивности использования, что говорит о нерациональном использовании потенциальных возможностей и сдерживании намеченного генеральным планом г.Минска освоения территорий города.

В соответствии с генеральным планом г.Минска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь  от 23.04.03г. №165, в 2008 году УП «Минскградо» был разработан градостроительный проект детального планирования (далее - ПДП) территории в границах  пр.Независимости – ул.Волгоградская - ул. Кутузова - ул. Большая Слепня – ул.Кедышко - ул.Филимонова, утвержденный решением Мингорисполкома от 26.01.2009г. № 2795. Проектным решением ПДП планировался полный вынос производственного предприятия РУП «Минский электромеханический завод» на другую площадку с размещением на его площадях жилой многоквартирной застройки. Однако, исходя из существующей ситуации принято решение о сохранении части производственных площадей ОАО «Агат-электромеханический завод» на основании разработанной концепции поэтапного развития предприятия.

Градостроительный проект детального планирования территории в границах  пр.Независимости – ул.Волгоградская - ул. Кутузова - ул. Большая Слепня – ул. Кедышко - ул.Филимонова (внесение изменений) разработан в соответствии с генеральным планом г.Минска (корректура), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 15.09.2016г. №344, в части уточнения функционального использования территории, планировочной структуры и основных технико-экономических показателей с учетом существующей градостроительной ситуации и экономической эффективности освоения проектируемого района.

В соответствии с действующим генеральным планом г. Минска и «Схемой зон приоритетного развития  функций на территории Минска» проектируемая территория находится:

-  в северо-восточном секторе города;

-  в срединном поясе;

- в зоне  влияния  планировочного каркаса оси первого порядка с линией метрополитена (пр-т Независимости) и оси радиального направления ул.Филимонова;

- в общественной зоне многофункциональной застройки 131 О1 и зоне жилой смешанной многоквартирной застройки 48 Жсм.

В соответствии с градостроительными  регламентами генерального плана г.Минска на территории проектируемого района намечена реконструкция и упорядочение существующей производственной и общественной застройки, трансформация значительной части производственных территорий под жилые и общественные функции с выносом производственных объектов несоответствующих функциональному назначению, а также обеспечение района инженерно-транспортной инфраструктурой с максимальным сохранением и благоустройством существующих зеленых насаждений.

2.  Основные проектные решения детального плана

2.1.  Функционально-планировочная организация

2.1.1. Проектируемая территория включает территории общественной зоны многофункциональной застройки 131О1 и зоны жилой смешанной многоквартирной застройки 48 Жсм. Разработанный проект уточняет функциональное использование территории проектируемого района и градостроительные регламенты генерального плана г.Минска. Детализация функционального использования зон происходит на уровне территорий подзон, кварталов  и участков.

Градостроительный проект детального планирования территории в границах  пр.Независимости – ул.Волгоградская – ул.Кутузова – ул. Бол. Слепня – ул.Кедышко – ул.Филимонова (внесение изменений) устанавливает следующую функционально-планировочную организацию проектируемой территории в соответствии с графическими материалами (см. схему Проектное решение), которая включает :

- Территории общественной многофункциональной застройки республиканского, городского и районного уровня О1,2,3 на базе зоны общественной многофункциональной застройки 131 О1 и зоны 48Жсм, в том числе:

- О1(2) -а – административно-деловые;

- О1(2) -н – научно-образовательные;

- О3-л – лечебно-оздоровительные;

- О3-т – торгово-бытовые.

- Территории  жилой смешанной многоквартирной высокоплотной застройки Жсм–в на базе зоны жилой смешанной многоквартирной застройки 48 Жсм, в том числе:

–   кварталы жилой многоквартирной  высокоплотной застройки;

– участки объектов  общественной и коммунально-обслуживающей  застройки    микрорайонного уровня;

–   участок  детского  дошкольного учреждения.

- Территории производственной застройки П3-в с предприятиями, параметры которых отвечают высокой (в) и средней (с) структурообразующей значимости и базовая СЗЗ не превышает 50 метров в зоне 48 Жсм.

- Территории коммунально-обслуживающего назначения П4-ко с объектами, параметры которых отвечают средней (с) структурообразующей значимости и базовая СЗЗ не превышает 50 метров в зоне 48Жсм.

- Озелененные ландшафтно-рекреационные территории (ЛР-2) со средними и низкими рекреационными нагрузками в  зоне  48 Жсм:

-  бульвар  по ул.Чайковского.

2.1.2.  Особые требования к планировке и застройке

Основным направлением совершенствования архитектурно-пространственной композиции проектируемого района является повышение значимости застройки главных планировочных магистралей пр.Независимости и ул.Филимонова за счет формирования композиционных акцентов перспективной общественной зоны многофункциональной застройки 131О1 и зоны жилой смешанной многоквартирной высокоплотной застройки 48 Жсм.

На первую очередь проектом предлагается реконструкция территории существующей жилой и общественной застройки вдоль проспекта Независимости с капитальным ремонтом жилой многоквартирной застройки, благоустройством и озеленением придомовых территорий, организацией мест хранения личного автотранспорта.

В 400-метровой зоне планировочного каркаса оси первого порядка пр. Независимости предлагается размещение жилой многоквартирной застройки за счет трансформации производственных территорий ОАО «Агат-электромеханический завод» на основании «Концепции поэтапного развития ОАО «Агат-электромеханический завод», согласованной с представителями Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь на наблюдательном Совете ОАО «Агат-электромеханический завод» и комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Территории жилой многоквартирной застройки формируются на базе производственных территорий путем поэтапного выноса производственных функций. Жилые территории многоквартирной застройки включают как территориально-смешанную по функциям жилую и общественную застройку, так и интегрированную по вертикали. В соответствии с функциональным зонированием первые этажи жилой застройки в кварталах вдоль улиц Волгоградская и Кедышко резервируются под размещение общественных функций.

Трансформация производственной территории ОАО «Агат – электромеханический завод» будет производиться поэтапно со стороны ул.Волгоградской, с сохранением сложившихся технологических и функциональных связей и переносом инженерных сетей и оборудования.

На сохраняемой территории электромеханического завода предлагается реконструкция с изменением параметров производственной застройки на застройку, отвечающую современным требованиям и соответствующую месторасположению производства в системе городской среды. В соответствии с регламентами Генерального плана г. Минска предусматривается преобразование производственной застройки ОАО «Агат – электромеханический завод» в предприятие высокой структурообразующей значимости с базовой СЗЗ не более 50м. Основные мощности ОАО «Агат – электромеханический завод» предлагается разместить в северо-восточной части существующей территории завода, с модернизацией существующих корпусов и перспективным строительством нового корпуса с АБК вдоль ул.Кедышко.

Сокращение санитарно-защитной зоны (СЗЗ) завода, оказывающей неблагоприятное влияние на окружающую среду и существующую жилую многоквартирную застройку по пр. Независимости, предусмотрено за счет поэтапного выноса производств МЭМЗ, в соответствии с «Концепцией поэтапного развития ОАО «Агат-электромеханический завод» и первоочередных мероприятий, направленных сокращение СЗЗ до 50 метров.

Производственные территории в районе улиц Кедышко, Волгоградская и Кутузова, а также коммунально-складские объекты ОАО «Пеленг» подлежат реконструкции с доведением до параметров коммунально-обслуживающей застройки с СЗЗ не более 50 метров. Для этого потребуется: проведение модернизации технического оборудования, вынос источников загрязнения окружающей среды и объектов, несоответствующих регламентам зоны, размещение общественных и экологически чистых производственных объектов с базовой СЗЗ не более 50м, а также благоустройство и озеленение их территорий.

Проектом планируется сохранение и реконструкция территорий общественной многофункциональной застройки республиканского, городского и районного уровня с упорядочением застройки, модернизацией и новым строительством общественных объектов в комплексе с благоустройством и озеленением территории в соответствии с градостроительными регламентами. В том числе, предусмотрена реконструкция производственных объектов ОАО «Агат-системы управления» путем модернизации технологического оборудования и внедрения экологически чистых технологий с целью уменьшения выбросов и сокращения СЗЗ с последующим установлением расчетной СЗЗ в границах землепользования.

Для уменьшения неблагоприятного воздействия от прилегающих производственных объектов и оптимизации акустического режима при размещении общественного комплекса Высшего духовного учебного заведения «Минская Теологическая академия имени святого Иоанна Павла II» рекомендуется формирование защитных озелененных полос со стороны ОАО «Агат-системы управления» и ул. Филимонова.

В соответствии с санитарными и пожарными нормами проектом предлагается трансформация жилых территорий, примыкающих к земельному участку котельной «Кедышко» по ул.Чайковского, со сносом существующей усадебной застройки и размещением коммунально-обслуживающей застройки.

Обеспеченность социально-гарантированными объектами, в том числе общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями, планируется с учетом потребности перспективного  населения рассматриваемого района. На территории перспективной жилой застройки проектом предусмотрено размещение детского дошкольного учреждения на 210 мест. Требуемое количество мест в общеобразовательной школе обеспечиваются за счет резерва мест в существующих СШ №63 по ул.Кедышко,19  и СШ №115 по ул. Кедышко, 13а.

Для обеспечения потребности жителей проектируемой многоквартирной застройки в местах хранения личного автотранспорта проектом предлагается строительство наземных и подземных парковок на территории жилых кварталов и многоуровневых гаражей-стоянок, расположенных на территории коммунально-обслуживающей застройки в границах проектируемого района, в т.ч на территории существующего гаражного массива «Восток» с заменой боксовых гаражей на многоуровневые, и территории сносимой усадебной застройки по ул.Чайковского. На территории предлагаемого к выносу растворного узла ОАО «Минскжелезобетон» и части территории боксовых гаражей, примыкающих к ул. Кедышко, предлагается размещение пожарного депо.

На проектируемой территории планируется сохранение озелененных территорий общего пользования - бульвара по ул. Чайковского, реконструкция и озеленение территорий существующей и перспективной застройки в соответствии с нормативными показателями.

Размещение новой жилой и общественной застройки вдоль пр.Независимости и ул.Филимонова должно вестись с учетом зоны шумового дискомфорта. Для достижения нормативных уровней шума в помещениях жилых домов, расположенных вдоль транспортных магистралей, предлагаются специальные шумозащитные мероприятия, включающие применение градостроительных, архитектурных, строительных мероприятий в соответствии с п. 13.2.2 ТКП "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы проектирования".

Главным фактором оздоровления окружающей среды проектируемой территории на перспективу являются мероприятия, направленные на снижение выбросов в атмосферу. В связи с этим принят комплекс решений: вынос производственных зданий и сооружений ОАО "Агат - электромеханический завод"; вынос растворного узла №6 ОАО "Минскжелезобетон"; снос существующих боксовых гаражей и размещение на их месте многоуровневых автостоянок; сокращение размеров СЗЗ.

При размещении жилой застройки на производственных территориях на стадии рабочего проектирования необходимо предусмотреть выполнение специальных инженерно-геоэкологических изысканий в соответствии с ТКП 45-1.02-253-2012 "Инженерно-геоэкологические изыскания для строительства" для определения конкретных решений по санации грунта.

На последующих стадиях проектирования учесть эстетические требования к экспонируемым территориям вдоль пр.Независимости и ул.Филимонова.

Эскизное размещение объектов строительства является рекомендательным. Границы участков и объектов подлежат уточнению в составе архитектурно-строительных проектов.

2.2. Параметры застройки и использования

2.2.1.  Интенсивность градостроительного освоения

- Территории жилой многоквартирной высокоплотной застройки (Жм-в)

- Кин						-	1,4 - 2

- Плотность жилого фонда, м2/га	-	6001 – 7600*

- Плотность населения, чел./га		-	231 - 290

- Территории общественной застройки  (О1, О2, О3)

Кин (участка):         		               Срединная зона

| торгово-бытовые | 2,0 –1,5 |
| --- | --- |
| административно-деловые | 3,5 – 1,5 |
| культурно-просветительные | 1,5 - 1,0 |
| научно-образовательные | 1,5 – 1,0 |
| лечебно-оздоровительные | 1,0 – 0,8 |
| спортивные | 1,5 – 0,5 |

- Территории производственной застройки (П3-в (с) с объектами, параметры которых отвечают средней  структурообраз. значимости и базовая СЗЗ не превышает 50 м

- Кин	(участка)					-	1,0 – 2,0

- Плотность работающих, чел./га		-	50 – 150

- Плотность застройки, тыс. м2./га		-	10 - 20

- Территории коммунально-обслуживающего назначения жилого района (П4-ко) с объектами, параметры которых отвечают средней  структурообразующей значимости и базовая СЗЗ не превышает 50 м

- Кин	(участка)					-	1,0

- Плотность работающих, чел./га		-	50 - 100

- Плотность застройки, тыс. м2./га		-	10

*В условиях реконструкции территорий  допускается увеличивать или уменьшать расчетные параметры населения и жилого фонда, но не более 15%

- Парки со средними и низкими рекреационными нагрузками (ЛР-2)                       - бульвар

- Рекреационная нагрузка				-	40 - 50

- Площадь застройки, м2./га			        - застройка исключена

- Плотность дорожно-транспортной сети, %	-	до 10

2.2.2.  Соотношение видов застройки и использования территории

Зона  общественной многофункциональной застройки 131 О1

- Многофункциональная общественная застройка – до 90%

- Жилая застройка  и коммунально-обслуживающие объекты – до 20%

Зона жилой смешанной многоквартирной застройки 48 Жсм

- Жилая комплексная многоквартирная застройка – от 50 до 80%

- Общественные объекты и производственные типа П3с(в), П4-ко – от 20 до 50%

2.2.3.  Застроенность  и  озелененность (%)

- Жилая многоквартирная высокоплотная застройка 	- 14 -20 / 45 – 55

- Общественная   застройка					- до 40 / 25

- Промышленные предприятия П3-с(в),			- 40–50/ не менее 15 Коммунально-обслуживающая застройка		- 40 – 50 /15 - 20

- Ландшафтно-рекреационные территории (ЛР-2) 	-  0 / не менее 85

2.2.4.  Физические параметры объектов и участков:

- В соответствии с требованиями Кин.

2.2.5.  Архитектурные требования

- Застройка территорий осуществляется по разработанным проектам реконструкции и застройки в соответствии с регламентами ДП.

2.2.6.  Инженерная инфраструктура

- Обеспеченность централизованной инженерной инфраструктурой:

- для жилой многоквартирной, общественной и производственной застройки - 100%

2.2.7.   Транспортное обслуживание

Настоящим Детальным планом установлена классификация основных магистралей, согласно генеральному плану развития г.Минска, определена структура и параметры улично-дорожной сети в границах проектируемого района, которая предусматривает:

- на уровне города

-    реконструкцию магистрали общегородского значения ул.Филимонова;

- реконструкцию магистралей районного значения ул. Кедышко и ул.Волгоградской.

- в проектируемом районе

-   строительство местных улиц Проектируемой №2 и Проектируемой №3

- реконструкцию и благоустройство сохраняемых местных улиц и проездов;

-   строительство обслуживающих проездов.

Структура магистрально-уличной сети в увязке с прилегающими территориями, классификация улично-дорожной сети и планировочные решения магистральных улиц показаны на чертежах и схемах графической части проекта.

2.3.  Формы освоения

По регламенту «разрешенные формы освоения» на проектируемой территории проектом устанавливается следующая структура:

2.3.1.  Режим – «Освоение новых территорий»

О1 – освоение новых территорий

-  под общественную  застройку.

2.3.2.  Режим – «Сохранение»

С1 – сохранение существующей застройки

-  общественной застройки.

С3 – сохранение существующего использования

- озелененных территорий.

2.3.3.  Режим – «Реконструкция»

Р1  –  реконструкция  с изменением параметров застройки

- производственной застройки;

- общественной застройки.

2.3.4.  Режим – «Трансформация»

Т2  -  трансформация территории жилой застройки

- под размещение коммунально-обслуживающей застройки;

Т5  -  трансформация территорий в красных линиях улиц и дорог -  определяется планом красных линий;

Т7 -  трансформация   производственных территорий

- под размещение жилой многоквартирной застройки;

- под общественную застройку, в т.ч. ДДУ

3 . Первоочередные градостроительные мероприятия

На основании градостроительных условий,  экономической оценки и существующей ситуации освоение проектируемой территории планируется  реализовать в два этапа.

1-я очередь – до 2023 г.,

2- я очередь  – 2023-2030 гг.

На первом этапе (до 2023 г.) предлагается:

по жилищному фонду:

- реконструкция (капитальный) ремонт жилых домов №№ 103, 105, 107, 109, 111 по  пр.Независимости  с благоустройством прилегающей территории;

- новое строительство многоквартирного жилищного фонда – 100,0 тыс.кв.м;

- трансформация территории жилой усадебной застройки (0,9 тыс.кв.м.) по ул.Чайковского под размещение паркинга.

по общественному фонду:

- реконструкция зданий ООО «Белинга» (№10, 11 по экспл. детального плана)

- перевод в общественную функцию административных зданий ОАО «Агат-электромеханический завод» (№49 по экспл. детального плана);

- строительство многофункционального объекта общественного назначения (№42 по экспл. детального плана);

- строительство Высшего духовного учебного заведения «Минская Теологическая академия имени святого Иоанна Павла II» (№45 по экспл. детального плана);

- строительство учреждения дошкольного образования на 210 мест (№46 по экспл.);

- строительство многофункционального объекта общественного назначения (№47 по экспл. детального плана).

по производственному фонду:

- строительство паркингов (№40, 44.1, 44.2 по экспл. детального плана);

- реконструкция  зданий на территории ОАО «Агат-электромеханический завод» (№12 по экспл. детального плана);

- реконструкция  ОАО «Пеленг» (№13 по экспл. детального плана);

- строительство ПАСЧ (№43 по экспл. детального плана) с выносом РУ №6 ОАО «Минскжелезобетон» и частичным сносом гаражного массива «Восток»;

- частичный снос зданий на территории ОАО «Агат-электромеханический завод» (№12 по экспл. опорного плана).

Проектом предусмотрено поэтапное благоустройство и озеленение проектируемой территории.

по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию:

- строительство местных улиц Проектируемой №2 и Проектируемой №3 для обслуживания первоочередной жилой застройки.

по инженерному обеспечению:

Водоснабжение. 1-ый этап реализации. Водоснабжение объектов реконструкции и трансформации выполнить от существующих площадочных водопроводов. Выполнить: демонтаж сети водопроводов к сносимым объектам, вынос участка водопровода 250мм с территории новой многоквартирной жилой застройки в красные линии ул. Кедышко,  реконструкцию водопровода 200мм по ул. Проектируемой №2 с заменой на 250мм с продлением до ул. Проектируемой №3, проложить кольцующий водопровод 150мм по ул. Проектируемой №1. Водоснабжение объектов нового строительства выполнить от существующих и проектируемых водопроводов с прокладкой внутриквартальных сетей 250÷150мм. Для проектируемой застройки выше 9 этажей предусмотреть строительство повысительных насосных станций. Расчетный срок. Водоснабжение объектов реконструкции и  нового строительства выполнить от существующих и проектируемых уличных, квартальных и площадочных водопроводов.

Бытовая канализация. 1-ый этап реализации. Сети бытовой канализации к сносимой застройке подлежат демонтажу. Канализование объектов реконструкции, трансформации и нового строительства выполнить в существующие сети бытовой канализации на территории детального плана. Для канализования квартала многоквартирной жилой застройки проложить внутриквартальный сборный трубопровод бытовой канализации 300мм. Расчетный срок. Вынос сети бытовой канализации 500мм из-под пятна строительства паркингов поз.44.3, 44.4 в красные линии ул. Проектируемой №1. Канализование объектов реконструкции и  нового строительства выполнить в существующие и проектируемые сети бытовой канализации.

Дождевая канализация. Отвод поверхностных стоков с территорий проектируемых объектов выполнить в сборные внутриквартальные и уличные коллекторы 500÷1750мм существующей сети дождевой канализации магистрального коллектора "Слепянка". 1-ый этап реализации. Для квартала многоквартирной жилой застройки проложить трубопровод 400-500мм по ул. Проектируемой №2. Расчетный срок. По ул. Кутузова в районе нового строительства проложить участок сети дождевой канализации Ø300–Ø400 мм. Выполнить вынос коллектора дождевой канализации 1200 мм из-под пятна застройки с переподключением на коллектор 700 мм по ул. Проектируемой №1 с реконструкцией последнего и заменой на диаметр 1400мм. На сетях дождевой канализации территорий автостоянок и объектов, для которых регламентирована очистка дождевых стоков, предусмотреть строительство локальных очистных сооружений.

Теплоснабжение. 1-ый этап реализации. Теплоснабжение объектов реконструкции  и трансформации сохранить существующим с выполнением необходимой реконструкции. Выполнить демонтаж тепловых сетей к сносимым объектам. Для теплоснабжения нового квартала многоквартирной жилой застройки и объектов нового строительства в районе ул. Кедышко от котельной "Кедышко" выполнить новый вывод тепловой сети 2×530мм.  Проектируемую тепловую сеть 2×530мм проложить по ул. Кедышко, от нее на территорию проектируемого квартала проложить  тепловую сеть 2×325мм.  Проектируемую тепловую сеть 2×530мм увязать перемычками 2×325мм  с тепловой магистралью ТМ13 2×529мм (ТЭЦ-3) по ул. Волгоградской и 2×426мм  с тепловой магистралью ТМ55 2×820мм (ТЭЦ-3) по ул. Филимонова. Теплоснабжение объектов нового строительства выполнить от проектируемых тепловых сетей и квартальных тепловых сетей тепломагистралей ТМ55, ТМ13 (ТЭЦ-3).  Расчетный срок. Теплоснабжение объектов нового строительства выполнить от проектируемых и существующих тепловых сетей. Теплоснабжение сохраняемых потребителей, подключенных к демонтируемым тепловым сетям, переподключить на проектируемые сети теплоснабжения.

Электроснабжение. 1-ый этап реализации.  Демонтаж системы электроснабжения ОАО "Агат – электромеханический завод" на территории проектируемого квартала жилой многоквартирной застройки. Для электроснабжения объектов ОАО "Агат – электромеханический завод" сооружение нового РТП1 с перезапиткой существующих кабельных линий 10кВ ПС 110/10кВ "Зеленый Луг" к сносимой РП -139 (или РП-10) и выполнением необходимой реконструкции кабельных линий. Для электроснабжения квартала многоквартирного жилого строительства - сооружение ТП1 с РУ- 10кВ и ТП2 10/0,4кВ. Питание ТП1 с РУ-10кВ выполнить перезапиткой существующих КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "Зеленый Луг" к сносимой РП -10 (или РП-139) с выполнением необходимой реконструкции кабельных линий. Для объектов нового строительства – сооружение ТП3÷ТП5 10/0,4кВ с питанием на напряжении 10кВ от существующей и проектируемой системы 10кВ района. Электроснабжение сохраняемых потребителей, запитанных от демонтируемых сооружений и электрических сетей, переподключить на питание от проектируемых систем электроснабжения. Проектируемые системы электроснабжения увязать с существующей системой электроснабжения района. Расчетный срок.

Электроснабжение объектов нового строительства выполнить по сети 0,4кВ от существующих и проектируемых систем электроснабжения в районе участков.

Газоснабжение. Газоснабжение проектируемой многоквартирной жилой застройки и объектов нового строительства в детальном плане не предусматривается. Проектом предлагается  вынос в красные линии газопровода среднего давления Ø529мм по ул. Кедышко.

Телефонизация. Для новой застройки предусматривается использование новых технологий (пассивных оптических сетей – PON) с обеспечением услуг связи в комплексе (телефонизация, цифровое интерактивное телевидение IPTV, высокоскоростной интернет).

Конкретные предложения по инженерному обеспечению проектируемой застройки будут приняты на следующих стадиях проектирования после получения технических условий эксплуатирующих организаций.

4. Основные технико-экономические показатели

На основании принятого функционально-планировочного решения в проекте определены основные технико-экономические показатели по проектируемому району, приведенные в таблице 4.1.

Основные технико-экономические показатели  детального плана

Таблица 4.1.

| № п/п |  | Наименование показателей | Ед. измерения |  |  |  | Сущест-вующее положение |  | 1 этап реализа-ции |  |  |  | Проектные предложе- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения | тыс. чел. |  |  |  | 0,4 |  | 4,3 |  |  |  | 4,2 |
|  |  | в т.ч. в многоквартирном фонде | -//- |  |  |  | 0,37 |  | 4,24 |  |  |  | 4,2 |
|  |  | в т.ч. в усадебном фонде | -//- |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  | - |
|  |  | Плотность населения | чел./га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. в многоквартирном фонде и общежитиях | -//- |  |  |  | 109 |  | - |  |  |  | 290 |
|  |  | в т.ч. в усадебном фонде | -//- |  |  |  | 60 |  | - |  |  |  | - |
| 2 |  | Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территория в границах проекта, всего: | га/% |  |  |  | 63,0/100 |  | 63,0/100 |  |  |  | 63,0/100 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилые | -//- |  |  |  | 3,5/5,6 |  | - |  |  |  | 11,5/18,3 |
|  |  | - производственные | -//- |  |  |  | 29,7/47,1 |  | - |  |  |  | 18,6/29,5 |
|  |  | - общественные | -//- |  |  |  | 14,3/22,7 |  | - |  |  |  | 16,4/26,0 |
|  |  | - озелененные территории | -//- |  |  |  | 0,5/0,8 |  | - |  |  |  | 0,5/0,8 |
|  |  | - улично-дорожная сеть | -//- |  |  |  | 12,8/20,3 |  | - |  |  |  | 16,0/25,4 |
|  |  | - прочие |  |  |  |  | 2,2/3,5 |  | - |  |  |  | - |
| 3 |  | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилищный фонд | тыс. м2 общ. пл. |  |  |  | 11,7 |  | 110,8 |  |  |  | 110,8 |
|  |  | в т.ч. многоквартирный | -//- |  |  |  | 10,8 |  | 110,8 |  |  |  | 110,8 |
|  |  | в т.ч. усадебный жилфонд | -//- |  |  |  | 0,9 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | Новое строительство | -//- |  |  |  | - |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |
|  |  | Снос | -//- |  |  |  | - |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
|  |  | Сохраняемый | -//- |  |  |  | - |  | 10,8 |  |  |  | 10,8 |
|  |  | Обеспеченность ж. фондом | м2/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. в многоквартирном фонде | -//- |  |  |  | 29,7 |  | 26,1 |  |  |  | 26,1 |
|  |  | в т.ч. в усадебном жилфонде | -//- |  |  |  | 27,6 |  | - |  |  |  | - |
|  |  | Плотность жилфонда | м2/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоквартирного | -//- |  |  |  | 3176 |  | - |  |  |  | 7641 |
|  |  | усадебного | -//- |  |  |  | 1874 |  | - |  |  |  | - |
| 4 |  | Производственная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь застройки | тыс. м2 общ. пл. |  |  |  | 143,9 |  | 138,8 |  |  |  | 177,5 |
|  |  | Численность работающих | тыс. чел. |  |  |  | 1,8 |  | 2,1 |  |  |  | 2,2 |
|  |  | Средняя плотность работающих | чел./тыс.м2 |  |  |  | 13 |  | 12 |  |  |  | 12 |
| 5 |  | Общественная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь застройки | тыс. м2 общ. пл. |  |  |  | 101,5 |  | 120,1 |  |  |  | 121,5 |
|  |  | Численность работающих | тыс. чел. |  |  |  | 4,0 |  | 4,9 |  |  |  | 5,0 |
|  |  | Средняя плотность работающих | чел./тыс.м2 |  |  |  | 39 |  | 41 |  |  |  | 41 |
| 6 |  | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения дошкольного образования |  |  | мест |  | - |  |  | 210 |  |  | 210 |
|  |  |  |  |  | мест/ 1000 жит. |  | - |  |  | 49 |  |  | 50 |
|  |  | Учреждения общего среднего образования |  |  |  | мест | обеспечивается на прилегающих территориях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мест/ 1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продовольственные магазины |  |  |  | м2 торг. пл. | 2127 |  |  |  | 2698 |  | 2698 |
|  |  |  |  |  |  | м2 торг. пл./ 1000 жит. | 5317 |  |  |  | 627 |  | 642 |
|  |  | Непродовольственные магазины |  |  |  | м2 торг. пл. | 3933 |  |  |  | 5618 |  | 5618 |
|  |  |  |  |  |  | м2 торг. пл./ 1000 жит. | 9833 |  |  |  | 1307 |  | 1338 |
|  |  | Объекты общественного питания |  |  |  | пос. мест | 522 |  |  |  | 759 |  | 759 |
|  |  |  |  |  |  | пос.мест/ 1000 жит. | 1305 |  |  |  | 177 |  | 181 |
|  |  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  | раб. мест | 28 |  |  |  | 35 |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  | раб. мест/ 1000 жит. | 70 |  |  |  | 8 |  | 8 |
|  |  | Бассейны |  |  |  | м2 зерк. воды | обеспечивается на прилегающих территориях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 зерк. воды/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортзалы |  |  |  | м2 пл.пола | - |  |  |  | 400 |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  | м2 пл.пола/ 1000 жит. | - |  |  |  | 93 |  | 95 |
|  |  | Спортивные площадки |  |  |  | га | - |  |  |  | 0,21 |  | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  | га/1000 жит. |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |
|  |  | Поликлиника |  |  |  | пос./см. | 1474 |  |  |  | 1474 |  | 1474 |
|  |  |  |  |  |  | пос.см/ 1000 жит. | 3685 |  |  |  | 343 |  | 351 |
|  |  | Аптеки | раб. мест |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |
|  |  | Отделение почты | объект |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Отделение банка | объект |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 7 | Инженерно - транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность уличной сети, всего |  |  | км |  |  |  | 4,37 | 5,03 |  |  | 5,42 |  |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - улицы общегородского значения «А» |  |  | км |  |  |  | 1,5 | 1,63 |  |  | 1,63 |  |
|  | - улицы районного значения «Б» |  |  | км |  |  |  | 2,21 | 1,63 |  |  | 1,63 |  |
|  | - улицы местного значения |  |  | км |  |  |  | 1,11 | 1,77 |  |  | 2,16 |  |
|  | Автомобильные стоянки Автомобильные парковки |  |  | машино-мест |  |  |  | 838 1200 | 1454 3135 |  |  | 1454 3209 |  |
|  | ##### Общее водопотребление |  |  | м3/сутки |  |  |  | 558 | 1460 |  |  | 1493 |  |
|  | ##### Объем сточных вод |  |  | м3/сутки |  |  |  | 558 | 1460 |  |  | 1493 |  |
|  | ##### Суммарная электронагрузка |  |  | МВт |  |  |  | 11,8 | 13,9 |  |  | 14,7 |  |
|  | ##### Суммарное теплопотребление |  |  | МВт |  |  |  | 21,9 | 30,7 |  |  | 31,3 |  |
|  | ##### Количество номеров (портов) телефонной связи |  |  | номеров (портов) |  |  |  | 1310 | 3240 |  |  | 3270 |  |
|  | ##### Территория, требующая инженерной подготовки |  |  | га |  |  |  | – | – |  |  | – |  |
|  | ##### Количество твердых коммунальных отходов |  |  | тыс. т/год |  |  |  | 0,7 | 1,99 |  |  | 1,98 |  |
|  | ##### Расход газа |  |  | тыс. м3/год |  |  |  | 98597 | 98597 |  |  | 98531 |  |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Озелененность территории |  |  | % |  |  |  | 17,0 | 17,0 |  |  | 19,1 |  |
|  | Площадь санитарно-защитных зон |  |  | га |  |  |  | 46,0 | 32,0 |  |  | 27,5 |  |

П р и л о ж е н и е