Градостроительный проект детального планирования

жилого района Великий Лес (внесение изменений)

Основания для разработки

Градостроительный проект детального планирования жилого района Великий лес (внесение изменений) выполнен в соответствии с СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального, и специального планирования» на основании:

– решения Мингорисполкома от 30.01.2025 № 276 «О разработке градостроительных и иных проектов» (пункт 38 приложения 1);

– задания на разработку градостроительного проекта детального планирования жилого района Великий лес (внесение изменений).

Цели и задачи Детального плана

Внесение изменений в градостроительный проект детального планирования территории жилой застройки поселка Восточный, утвержденный решением Мингорисполкома от 07.06.2018 № 1852 (объект 16.037 
УП «МИНСКПРОЕКТ»).

Уточнение размещения структурно-планировочных элементов и параметров их планируемого развития, а также установление градостроительных требований к застройке территории на основании регламентов действующего генерального плана г. Минска, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 № 165, с учетом:

– исходно-разрешительных документов на проектирование и выполнение строительных работ в границах проектирования, выданных в установленном порядке, параметров проектируемых, строящихся и завершенных строительством объектов;

– градостроительных паспортов земельных участков.

Границы проектирования и очередность освоения

Граница градостроительного проекта детального планирования являются:

– с северо-запада – пр-т Независимости;

– с востока – ул. Рогачевская, граница детального плана "Градостроительный проект детального планирования территории в границах части функциональной зоны 78 СП - граница г. Минска - ул. Основателей" (объект 156/2017);

– с юго-востока – ул. Основателей;

– с юга – ул. Стариновская, ул. Франциска Скорины;

– с запада – ул. Стариновская, лесные массивы (границы ландшафтно-рекреационной территории 89ЛР).

Детальным планом устанавливаются следующие этапы очередности:

– современное состояние на 01.01.2025 г.

– первый этап реализации Детального плана – до 2030 г.;

– второй этап реализации Детального плана – за 2030 г.

Планировочная организация, функциональное использование и развитие территорий

Проектируемая территория площадью 313,3 га расположена в северо-восточном секторе периферийного планировочного пояса г. Минска, на территории планировочного района «Уручье-Восточный» в составе городских земель Первомайского административного района столицы.

Функционально-планировочная организация проектируемой территории формировалась на базе исходной информации, существующего положения и градостроительной политики развития данной территории в соответствии с разработанной ранее и утвержденной документацией.

Разработанный проект уточняет функциональное использование территории и планировочную структуру проектируемого района с учетом градостроительных регламентов генерального плана г. Минска, объединяет в единую систему всю ранее запроектированную и намеченную к размещению застройку и отдельные объекты, уточняя границы их участков и параметры, дает предложения в части освоения новых участков и размещения социально-гарантированных объектов.

Стратегия градостроительного развития территории проектируемого района в соответствии с поставленными целями и задачами развития г. Минска предусматривает:

– достижение привлекательности проектируемой части города;

– достижение высоких стандартов качества жилой среды при соблюдении действующего законодательства;

– решение вопросов инженерно-транспортной инфраструктуры;

– размещение расчетного количества машино-мест для хранения автотранспорта жителей жилого района в пределах территории проектирования, а также в пределах пешеходной доступности за границами градостроительного проекта; обеспечение работающих учреждений, находящихся в границах проектирования, расчетным количеством парковочных мест;

– выделение участков перспективного освоения.

Развитие социальной инфраструктуры.

Проектное население составит 31,8 тыс. чел. (средняя обеспеченность – 26 м2/чел.)

Основные проектные решения:

В границах Микрорайона «Великий лес-1»

– размещение пожарного депо (первый этап реализации);

– размещение объекта коммунально-обслуживающего назначения – паркинг на 170 м/м и СТО на месте предлагаемого к сносу гаражного массива;

– размещение объекта коммунально-обслуживающего назначения без выделения функциональной направленности объекта с размещением при условии соблюдения санитарных разрывов и зон до территории жилой застройки и учреждений образования и воспитания;

– реконструкция территории ПС «Уручье» (первый этап реализации);

Микрорайон «Великий лес-2»

– уточнение зеленых линий скверов;

Микрорайон «Великий лес-3»

– резервирование территории для размещения детского сада на 350 мест;

– создание сквера по ул. Курсанта Гвишиани;

– реконструкция территории котельной с увеличением параметров использования территории с размещением в границах участка теплотехнической лаборатории, административных помещений, ЦТП (первый этап реализации);

– размещение объекта общественного назначения (объект общественного питания, спортивные залы) (первый этап реализации);

Микрорайон «Великий лес-5»

– размещение подстанции «Рогачевская»;

– размещение учреждения дополнительного образования на свободной от застройки территории (первый этап реализации);

Микрорайон «Великий лес-7»

– размещение объекта коммунально-обслуживающего назначения – паркинга на 90 м/м) (первый этап реализации)

Квартал-3

– размещение жилой многоквартирной застройки (первый этап реализации)

– создание сквера по ул. Курсанта Гвишиани;

Общественный центр

– завершение строительства многопрофильной поликлиники (первый этап реализации);

– размещение объекта общественного назначения (первый этап реализации);

– закрепление и уточнение границ скверов;

Район коммунально-промышленной застройки

– размещение подстанции скорой помощи (первый этап реализации);

– размещение объекта производственного назначения.

По организации транспортного обслуживания на первый этап реализации ПДП предусматривается:

– реконструкция ул. 50 - лет Победы (участок от ул. Рогачёвской до ул. Курсанта Гвишиани);

– строительство ул. Проектируемой №3, по нормативам магистральной улицы районного значения;

– строительство ул. Героев Сталинграда;

– строительство ул. Проектируемой №4 по нормативам основной жилой улицы.

На второй этап реализации ПДП предусматривается:

– строительство разноуровневого транспортного узла на пересечении просп. Независимости и ул. Проектируемой №3;

– реконструкция транспортного узла на пересечении просп. Независимости и ул. Рогачёвской;

– реконструкция ул. Стариновской от ул. Франциска Скорины до ул. Основателей;

– реконструкция ул. Основателей;

– реконструкция ул. Рогачёвской на участке от ул. Курсанта Гвишиани до ул. Героев 120-й Дивизии по нормативам магистральной улицы районного значения на 4 полосы для движения;

– реконструкция ул. Героев 120-й Дивизии от ул. Пономарёва до ул. Стариновской;

– реконструкция ул. Почтовой (изменение трассы на подходе к ул. Стариновской;

– продление линии метрополитена со строительством станции «Смоленская»;

– строительство разворотного кольца наземного пневмоколёсного транспорта с диспетчерской станцией городского маршрутного транспорта в зоне двухуровневого транспортного узла на пересечении просп. Независимости и ул. Рогачёвской.

За расчётный срок ПДП предусматривается:

– реконструкция ул. Рогачёвской на участке от ул. Курсанта Гвишиани до ул. Героев 120-й Дивизии по нормативам магистральной улицы общегородского значения на 6 полос для движения;

– строительство ул. Рогачёвской на участке от ул. Героев 120-й Дивизии до ул. Основателей по нормативам магистральной улицы общегородского значения;

– строительство продления ул. Водолажского;

– строительство продления ул. Беляева.

В результате реализации проектных решений детального плана будет достигнут социально-гарантированный стандарт жилого района, полное обеспечение населения школами и детскими дошкольными учреждениями, а также организованы дополнительные места приложения труда.

Основные технико-экономические показатели детального плана

| Наименование показателей | Единицы измерения | Сущ. положение (01.01.2025) | Первый этап реализации (2030) | Проектное решение (расчетный срок – за 2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 31,3 | 31,8 | 31,8 |
| Плотность населения | чел. /га | 266 | 263 | 263 |
| 2. Территория |  |  |  |  |
| Площадь территории в границах детального планирования | га | 313,6 | 313,6 | 313,6 |
| Площадь территорий отдельных функциональных зон: |  |  |  |  |
| жилые | га | 86,2 | 91,4 | 91,4 |
| общественные | га | 34,7 | 42,6 | 42,6 |
| производственные | га | 21,1 | 24,9 | 24,9 |
| озеленённые | га | 54,0 | 50,3 | 50,3 |
| специального назначения | га | 49,2 | 52,1 | 52,1 |
| улично-дорожная сеть | га | 48,2 | 52,3 | 52,3 |
| прочие | га | 20,2 | – | – |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Общее количество жилищного фонда, в том числе: | единиц (квартир) | 13 829 | 14 225 | 14 225 |
|  | тыс. м2 общ. пл. | 805,4 | 827,9 | 827,9 |
| усадебного | тыс. м2 общ. пл. домов | – | – | – |
| многоквартирного, всего, в том числе: | тыс. м2 общ. пл. кв-р | 798,8 | 821,3 | 821,3 |
| малоэтажного (1-3 этажа) | тыс. м2 общ. пл. кв-р | – | – | – |
| среднеэтажного (4-5 этажей) | тыс. м2 общ. пл. кв-р | 182,6 | 182,6 | 182,6 |
| многоэтажного (6 этажей и более) | тыс. м2 общ. пл. кв-р | 616,2 | 638,7 | 638,7 |
| общежитий | тыс. м2 общ. пл. кв-р | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | м2/чел. | 25,7 | 26,0 | 26,0 |
| Прирост жилищного фонда | единиц (квартир) | – | 396 | 396 |
|  | тыс. м2 общ. пл. | – | 22,5 | 22,5 |
| Средняя плотность многоквартирного жилищного фонда | м2/га | 6843 | 6859 | 6859 |
| Жилищный фонд, подлежащий замене (сносу) | единиц (домов) | – | – | – |
|  | тыс. м2 общ. пл. | – | – | – |
| 4. Производственная (коммунальная) застройка |  |  |  |  |
| Общая площадь производственной (коммунальной) застройки | тыс. м2 | 86,1 | 114,9 | 122,1 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| 5. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| Учреждения дошкольного образования | мест мест/ тыс. жит. | 652 21 | 842 26 | 1192 37 |
| Учреждения общего среднего образования | мест мест/ тыс. жит. | 3485 111 | 3485 110 | 3485 110 |
| Учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные школы) | мест мест/ тыс. жит. | – | – | 300 10 |
| Кинотеатры | мест мест/ тыс. жит. | – | – | 150 5 |
| Клубные учреждения | мест мест/ тыс. жит. | – | – | 300 9 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения тыс. ед. хранения/ тыс. жит. | – | – | 128 4,0 |
| Поликлиники | пос./смену пос./смену/ тыс. жит. | 32 1 | 882 28 | 882 28 |
| Аптеки | объект | 7 | 7 | 7 |
| Объекты торговли | м2 торг. пл. м2 торг. пл./ тыс. жит. | 11271 360 | 12471 392 | 12471 392 |
| Объекты общественного питания | пос. мест пос. мест/ тыс. жит. | 336 11 | 386 12 | 436 14 |
| Ателье по индивидуальному пошиву одежды и обуви | объект | 2 | 2 | 2 |
| Салон красоты | объект | 6 | 6 | 6 |
| Мастерская по ремонту часов и бытовой техники | объект | 5 | 5 | 5 |
| Приемные пункты прачечной, химчистки | объект | 1 | 1 | 1 |
| Пункты приёма вторсырья | объект | 1 | 1 | 1 |
| Бани, сауны | объект | 3 | 3 | 3 |
| ЖЭС | объект | 1 | 1 | 1 |
| Общественный пункт охраны правопорядка | объект | 1 | 1 | 1 |
| Отделения почтовой связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| Филиал банка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплексные спортивные площадки | га га/тыс. жит. | 2,09 0,07 | 2,09 0,07 | 2,09 0,07 |
| Спортзалы | м2 пл. пола м2. пл. пола/ тыс. жит. | 5504 176 | 5504 173 | 5504 173 |
| Бассейны | м2 водн. зеркала м2. водн. зеркала/ тыс. жит. | 2292 73 | 2292 72 | 2292 72 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 пл. пола м2. пл. пола/ тыс. жит. | 927 30 | 1427 45 | 1427 45 |
| 6. Общественный фонд |  |  |  |  |
| Общая площадь общественного фонда | тыс. м2 | 171,1 | 195,2 | 212,2 |
| Численность работающих | тыс. чел. | 3,5 | 4,1 | 4,2 |
| 7. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность уличной сети, всего | км | 14,52 | 15,44 | 15,62 |
| в том числе по категориям в соответствии с СН 3.03.06-2022 (табл. 4.1): |  |  |  |  |
| общегородского значения (А) | км | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| районного значения (Б) | км | 9,67 | 10,02 | 10,02 |
| местного значения | км | 2,95 | 3.52 | 3,7 |
| Автомобильные парковки | машино-мест | 8285 | 8771 | 8913 |
| общегородского значения (А) | км | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| районного значения (Б) | км | 9,67 | 10,02 | 10,02 |
| 8. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| Суммарная электрическая нагрузка (10кВ) | МВт | 20,3 | 22,2 | 22,1 |
| Суммарное теплопотребление | МВт | 82,9 | 90,0 | 91,7 |
| в т.ч.от индивидуальных теплоисточников | МВт | - | 2,1 | 2,1 |
| Общее газопотребление | млн. м3/год | 50,0 | 51,4 | 51,8 |
| Количество номеров (портов) телефонной связи | тыс. номеров (портов) | 14,609 | 15,205 | 15,225 |
| Общее водопотребление | тыс. м3/сутки | 7,641 | 7,933 | 8,004 |
| Объем сточных вод | тыс. м3/сутки | 7,641 | 7,933 | 8,004 |
| Территория, требующая инженерной подготовки | га | - | - | - |
| 9. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| Озелененность территории | % | 39,9 | 40 | 40 |
| Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах проектирования | м2/чел. | 8 | 7,60 | 7,60 |
| Площадь санитарно-защитных зон1) | га | 26,36 | 28,0 | 30,36 |
| Площадь ООПТ и их зон охраны (при наличии) | га | - | - | - |
| Количество твердых коммунальных отходов | тыс. т/год | 8.4 | 8.5 | 8.5 |
| 10. Охрана среды материальных недвижимых историко-культурных ценностей |  |  |  |  |
| Площадь охранных зон | га | - | - | - |
| Площадь зоны регулируемой застройки | га | - | - | - |
| Площадь зоны охраны ландшафта историко-культурной ценности | га | - | - | - |
| Площадь зоны охраны культурного пласта (слоя) историко-культурной ценности | га | - | - | - |

Примечания:

1) Приводят общую площадь территории в границах СЗЗ и санитарных разрывов без учета площади объектов, для которых их устанавливают