Национальная академия наук Беларуси

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Институт природопользования НАН Беларуси)

УДК 556.338

УТВЕРЖДАЮ

Директор  Института природопользования НАН Беларуси

д-р геол.-мин. наук, академик

___________________А. К. Карабанов

ноября     2016 г.

Отчет

о научно-исследовательской работе

«Выполнить оценку воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, IV очередь, 4-ый пусковой комплекс. Реконструкция помещений для грунта»

(заключительный)

по договору № 124  П   2016

| Зам. директора по научной работе д-р геогр. наук | _________________ ноября 2016 г. | В.С. Хомич |
| --- | --- | --- |
| Руководитель темы | _________________ ноября 2016 г. | Н. М. Томина |

Минск 2016

Список исполнителей

| Руководитель темы, науч. сотр., рук. группы гидроэкологии | ______________ ноября 2016 | Н. М. Томина (постановка задачи, программа проведения ОВОС, введение, раздел 2, 11, общее руководство, заключение) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, стажер мл. науч. сотр. | ______________ ноября 2016 | Е.В.Лаптик (раздел 1, 7,10,11,12,13 резюме, сбор исходных материалов) |
| Исполнители темы: |  |  |
| Науч. сотр., канд. техн. наук | ______________ ноября 2016 | Е.В. Гапанович (раздел 6, сбор исходных материалов) |
| Науч. сотр. | ______________ ноября 2016 | Н.В. Попкова (раздел 5) |
| Науч. сотр. | ______________ ноября 2016 | Л. Г. Капелько (раздел 4) |
| Науч. сотр. | ______________ ноября 2016 | О.Г. Савич-Шемет (раздел 3.6-3.7) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ ноября 2016 | А. А. Захаров (раздел 3.5, сбор исходных материалов) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ ноября 2016 | Ю.П. Анцух (раздел 3.1-3.2) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ ноября 2016 | И.И. Гавриленко (раздел 3.3-3.4, 9) |

Содержание

Нормативные ссылки	4

Определения	5

Введение	7

1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности	9

1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности	9

1.2  Общая характеристика планируемой деятельности	13

2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности	17

3 Оценка существующего состояния окружающей среды	18

3.1 Климатические и метеорологические условия	18

3.2 Атмосферный воздух	21

3.3 Поверхностные воды	26

3.4 Рельеф. Ландшафт	27

3.5 Геолого-гидрогеологические условия	28

3.5.1 Геологическое строение	29

3.5.2 Гидрогеологические условия	32

3.5.3 Естественная защищенность подземных вод на территории реконструкции	33

3.6 Земельные ресурсы и почвенный покров	34

3.7 Растительный и животный мир,  особо охраняемые природные территории	36

4 Природоохранные и иные ограничения	39

4.1 Требования к охране поверхностных вод от загрязнения	39

4.2 Требования к зонам охраны историко-культурной ценности	40

4.3 Режим охраны и использования особо охраняемых природных территорий	43

5 Социально-экономические условия г. Минска	44

6 Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду и на 
Центральный ботанический сад как особо охраняемую природную территорию при реализации альтернативных вариантов планируемой хозяйственной деятельности	46

6.1 Источники и виды возможного воздействия	46

6.2 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий, воздействие на ЦБС как на особо охраняемую территорию и 
историко-культурную ценность  при реализации  I варианта	46

6.3 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий, воздействие на ЦБС как на особо охраняемую территорию и 
историко-культурную ценность при реализации  II варианта - «нулевая» альтернатива - 
отказ от планируемой хозяйственной деятельности.	52

7 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	53

8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных
 ситуаций	53

9 Оценка возможного трансграничного воздействия	53

10 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной 
деятельности	54

11 Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду	55

12 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа	57

Заключение	58

Список использованных источников	59

Приложение А Программа проведения ОВОС	61

Приложение Б Охранное обязательство памятника природы «Центральный ботанический
 сад Национальной академии наук Беларуси»	65

# Нормативные ссылки

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета

ТКП 17.02-06-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила обеспечения экологической безопасности при проектировании предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта»

ТКП 45-4.01-57-2012 Системы дождевой канализации. Строительные нормы проектирования

СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования

# Определения

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит  к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей

Водоносный горизонт - толща пористых или трещиноватых пород, содержащих воду и обладающих гидравлической сплошностью

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.

Охрана историко-культурного наследия - система организационных, правовых, экономических, материально-технических, научных, информационных и (или) других мер, направленных на выявление материальных объектов и нематериальных проявлений творчества человека, которые могут представлять историко-культурную ценность, наделение материальных объектов и нематериальных проявлений творчества человека статусом историко-культурных ценностей, учет, охрана, восстановление, использование историко-культурных ценностей, которые осуществляются в целях сбережения и умножение историко-культурного наследия.

Историко-культурные ценности -  материальные объекты (материальные историко-культурные ценности) и нематериальные проявления творчества человека (нематериальные историко-культурные ценности), которые имеют отличительные духовные, художественные и (или) документальные  достоинства и которые наделены статусом историко-культурной ценности.

Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования;

Памятник природы – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях сохранения уникальных, эталонных и иных ценных природных объектов в интересах настоящего и будущих поколений;

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.

Предприятия, здания и сооружения автомобильного транспорта; объекты автотранспорта - территории, здания, сооружения и (или) инженерные системы автотранспортных предприятий, гаражей, стоянок, парковок, предприятий автосервиса, в т.ч. автомобильных моек, грузовых и пассажирских терминалов, автовокзалов, и иных объектов автотранспорта;

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

# Введение

Планируемая хозяйственная деятельность заключается  в реконструкции объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (реконструкция помещений для грунта, реконструкция хранилищ луковиц, реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс).

Центральному  ботаническому саду Национальной академии наук  присвоен статус ботанический памятник природы республиканского значения «Центральный ботанический сад», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47, а так же постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 придан статус историко-культурной ценности категории «2», которая под шифром 712Г000155 внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47 «Об объявлении ботанических садов, дендрологических парков и произведений садово-паркового искусства ботаническими памятниками природы республиканского значения» утверждено охранное обязательство памятника природы «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси».

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Республики Беларусь «О государственной экспертизе», т.к.  реконструируемые объекты размешены в границах особо охраняемых природных территорий – Центральный ботанический сад.

Состав исследований и порядок проведения ОВОС определенен согласно ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Основной целью проведения ОВОС является:

- всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и историко-культурную ценность;

- разработка эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и на особо охраняемую территорию;

- определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности на выбранном земельном участке.

В соответствии с разработанной Программой проведения ОВОС решены следующие задачи (Приложение А):

- охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей среды территории исследований;

- дана характеристика режима использования территории исследования и экологических ограничений на реализацию планируемой хозяйственной деятельности;

- оценено возможное негативное воздействие при строительстве и эксплуатации размещаемого объекта на состояние основных компонентов окружающей среды, на особо охраняемую территорию;

- охарактеризованы альтернативные варианты планируемой хозяйственной деятельности;

- выполнен прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности;

- выполнена сравнительная оценка альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности с выбором приоритетного варианта;

- разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду и особо охраняемую территорию;

- разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.

Исходными данными для выполнения НИР являлись: проектные материалы  по объекту «Реконструкция объектов Национального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси – IV очередь. 4 –ый пусковой комплекс» РУП  «ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ»; материалы ГП «НПЦ по геологии»; проект зон охраны историко-культурной ценности «Центральный  ботанический сад Национальной академии наук Беларуси по пр. Независимости в  г. Минске»,  архивные материалы Института природопользования НАН Беларуси; опубликованные материалы по изучаемым вопросам; картографический материал, в том числе, предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com, Google Earth); законодательно-нормативная документация; результаты натурного обследования.

# 1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности

## 1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» (рис. 1.1). Почтовый адрес: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2в, 8 (017) 284 14 84.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта района исследований

Проектная организация –  РУП  «ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ». Почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 17.

Разработчик отчета об ОВОС – ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Скорины, 10.

История и развитие Центрального ботанического сада. 17 апреля 1932 г. считается официальной датой образования Сада. Для строительства Сада отводилось 106 га территории возле парка Культуры и отдыха (современный парк им. Челюскинцев) по адресу Борисовский тракт, 90. Эти земли были включены в черту г. Минска сравнительно поздно. На планах Минска конца ХIХ - начала ХХ вв. можно видеть, что эта территория находилась за пределами города. Здесь были леса и поля имения Слепянка. Известно, что до ХVIII века имение принадлежало князьям Радзивиллам, а затем, до начала ХХ в. - Ваньковичам. В 1923 г. было принято решение о расширении городской территории за счет этих национализированных земель и в конце 1920-х годов началось их освоение. Осенью 1931 г. было принято постановление Горсовета о выделении участка под ботанический сад. Горисполком также принимает решение об установке ограды между Ботаническим садом и парком. Предполагалось, что Сад должен был пропускать до 14000 человек в год.

Территория, отведенная под строительство ботанического сада, была покрыта низкорослым сосновым лесом.

1932-1934 гг. были периодом становления Сада: формирования его коллектива, структуры, направлений научной деятельности, сбора коллекций растений и разработки плана освоения территории.

Для выполнения Центральным ботаническим садом научных и практических задач была разработана и утверждена первая структура сада, включающая 5 научных отделов: отдел флоры, отдел живых растений, отдел споровых растений, отдел помологии , отдел гербария и ботанический музей. В 1935 г. начались работы по проектированию оранжерей Сада. На освоенной к 1936 г. территории были заложены ботанико-географические сектора Средней Азии, Северной Америки, Дальнего Востока и Европы, а также участок коллекций полезных травянистых растений, коллекция винограда, партер, помологический сад. Началась массовая интродукция растений и формирование коллекций. К 1936г. в ЦБС были построены разводочные теплицы для субтропических и тропических растений, что позволило не только формировать коллекции, но и заниматься выгонкой цветов в осенне-зимний период. В 1940 г. был разработан генеральный проект реконструкции сада.

До Великой Отечественной войны Центральный ботанический сад стал крупным самостоятельным научно-исследовательским учреждением. В его структуре было 6 лабораторий: флоры и гербария, травянистых растений, древесных и кустарниковых растений, помологии, интродукции (живые растения открытого грунта и коллекции закрытого грунта) и физиологии растений.

В годы войны Сад использовался в качестве подсобного хозяйства для выращивания сельхозпродукции. Научная деятельность была прекращена, а сад подвергнут разрушениям и опустошению. Были взорваны и сожжены служебные помещения с научным оборудованием, архивами, библиотекой, гербарием, метеорологическая станция, ограда. Погибла большая часть древесных растений, полностью уничтожены розарий, коллекция травянистых растений. Территория Сада была изрыта окопами. Ботанический сад превратился в территорию с остатками растительности, в основном в лесопарковой зоне, и аллейными посадками с ослабленными из-за отсутствия ухода деревьями.

Сразу после освобождения Минска, в июле 1944 г., возобновилась работа Сада. С 1945 по 1948 гг. в структуре Сада функционировали не только отделы флоры и гербария, геоботаники, дендрологии, помологии, декоративных растений и растений закрытого грунта, но и новые лаборатории - гибридизации и физиологии растений.

В 1956 г. был разработан проект дальнейшего развития ботанического сада. Он предполагал строительство еще одного входа в Сад – со стороны кленовой аллеи. К этому времени уже был запроектирован и строился главный вход в Сад по проекту архитектора Г.В.Сысоева.

Согласно плану работ на 1957 г. разрабатывались экспозиции «Белорусской флоры», дальневосточной и Восточноазиатской, Североамериканской, Европы, Сибири, Кавказа и Крыма, Средней Азии, а также альпинарий и ландшафтно-декоративный парк. Выполнялся большой объём работ по массовым посадкам деревьев и кустарников в лесопарковой части сада, в географических секторах.

В связи с тем, что разработанный в 1940 г. генеральный план реконструкции ЦБС не был исполнен из-за войны, возникла необходимость в разработке нового проекта. Согласно выполненному в 1957-1962 проекту в дендрарий была включена часть лесопарковой зоны, увеличена площадь некоторых географических секторов и ландшафтного парка, выделена экспозиция цветочно-декоративных растений. Часть территории плодового сада передана под экспериментальные участки. Запланировано было создание искусственного водоёма для экспонирования водной и прибрежной растительности, экспозиции декоративных растений - розарий, сирингарий, сад георгин, сад цветочных сочетания, сад луковичных культур, партеры, перголы и др.; а также систематический участок белорусской флоры.

Планировалось создание оранжереи и приоранжерейного участка для летних экспозиций тропических и субтропических растений.

В середине 1970-х годов окончательно оформилась структура Сада, которая практически не изменилась до наших дней. Она включала 7 лабораторий: мобилизации растительных ресурсов, интродукции древесных растений, интродукции и селекции орнаментальных растений, химии растений и технологии растительного сырья, физиологии устойчивости и питания интродуцентов, группа защиты растений, экологии и охраны природы.

В конце 90-х прошлого в структуре Сада была организована тематическая группа биотехнологии, которая начала исследования по микроклональному размножению ценных растений (рододендроны, клюква, голубика высокорослая, сирень, гербера и т.д.).

Лаборатории выполняют научно-технические проекты по линии ГКНТ «Женьшеневодство», «Пряно-ароматические растения», «Клюквоводство», «Брусника». В результате их выполнения были созданы и усовершенствованы технологии выращивания новых для Беларуси ягодных культур – клюквы крупноплодной, брусники, женьшеня, 5 видов пряно-ароматических растений.

Путем обмена с зарубежными ботаническими учреждениями, целевых экспедиций и командировок за последние 15 лет к первичному интродукционному испытанию привлечено более 15 тысяч таксонов мировой флоры, из которых выделено для пополнения и обновления национального генофонда декоративных, пряно-ароматических, плодово-ягодных растений более чем 1200 наименований, что создало существенный резерв для обогащения культурной флоры Беларуси.

За 2001-2011 гг. ЦБС выполнил большой объем работ по реконструкции объектов основной инфраструктуры (рис.1.2). Сад превратился в большую строительную площадку. Реконструированы научно-производственные оранжереи, построена и введена в эксплуатацию экспозиционная оранжерея, лимонарий, теплица для микроклонального размножения растений, реконструирован озерный

Рисунок 1.2 – Карта-схема Центрального ботанического сада

комплекс, обустроена современная дорожно-тропиночная сеть, выполнен большой объем работ по благоустройству территории, начаты работы по реконструкции хозяйственного комплекса, карантинного питомника, клубнехранилища, административного здания и др.

ЦБС являлся головной организацией-исполнителем Программы реконструкции Центрального ботанического сада НАН Беларуси на 2007-2013 годы, 2 подпрограмм 2 государственных программ, Отраслевой научно-технической программы «Интродукция и озеленение» на 2011-2015 гг., выполняет исследования в рамках 3 государственных программ научных исследований, участвует в выполнении государственных программ «Генофонд», «Плодоводство», «Импортозамещение», Государственной программы Комплексного развития Припятского Полесья, 3 государственных научно-технических программ и др. ЦБС выполняет ежегодно 15-18 проектов по грантам Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, более 30 хозяйственных договоров и контрактов с предприятиями и организациями Беларуси, с зарубежными фирмами и организациями [25].

## 1.2  Общая характеристика планируемой деятельности

Планируемая деятельность будет реализована в черте г. Минска в Первомайском административном районе на территории Центрального ботанического сада (далее - ЦБС). В соответствии с Генеральным планом г. Минска  территория ЦБС относится к  ландшафтно-рекреационной зоне (ЛРсп).

Планируемая хозяйственная деятельность заключается в реконструкции помещений для грунта, хранилища луковиц, котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс,

Реконструируемые здания расположены в границах сложившейся застройки на территории Ботанического сада (рис.1.3).

Рисунок 1.3 - Космоснимок  территории исследований (источник – Google earth)

Помещение для грунта

Здание для грунта имеет переменную этажность – одно-двухэтажное. С северной стороны оно граничит с питомником голубики, с восточной находится хозяйственный проезд и теплицы, с юго-западной - ул.Сурганова. Покрытие существующего проезда имеет неудовлетворительное состояние. Зеленые насаждения, произрастающие на территории находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют проведения оздоровительных мероприятий,  газон  находится в удовлетворительном состоянии.

Проектом предусмотрено доведение высоты этажа до нормативной, возведение здания в двухэтажном варианте с устройством чердачного помещения. В состав здания входят следующие помещения:

1-ый этаж: бункеры для хранения грунта и инструментов; гардеробная, комнаты персонала с душевыми и санузлом; помещение уборочного инвентаря;

2-ой этаж: для  хранения семян; сушки семян; лаборатория; помещение для очистки семян; комната персонала; техническое помещение.

Теплоснабжение здания предусмотрено от существующих тепловых сетей. Для нужд горячего теплоснабжения в помещении теплопункта предусмотрена установка индивидуального пластинчатого теплообменника.

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением движения воздуха.

Источником водоснабжения являются сети городского водопровода. Для учета потребляемой воды устанавливаются приборы учета. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся с городские  сети хозяйственно-бытовой канализации.

Расчетные расходы составляют 1,05 м3/сут (включая горячее водоснабжение – 0,32 м3/сут ). Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод - 1,05 м3/сут.

Отвод конденсата и  сточных вод от оборудования в венткамере предусмотрен посредством трапа в хозяйственно-бытовую канализацию.

Запроектировано расширение существующего проезда с восточной стороны здания, с устройством тротуара, отмостки, хозплощадки для сбора отходов, ограждение питомника для голубики.

Вертикальной планировкой предусмотрено устройство нормативных уклонов на проездах, площадках, тротуарах. Отвод поверхностных (дождевых, талых) сточных вод осуществляется по лоткам проездов в существующие сети городской дождевой канализации.

После проведения вертикальной планировки и прокладки инженерных сетей  покрытие будет восстановлено.

Предусмотрена контейнерная площадка для раздельного сбора отходов.

Реконструкция хранилища луковиц

Хранилище луковиц представляет собой одноэтажное кирпичное здание, под частью здания расположен отапливаемый подвал, к зданию примыкает отапливаемый переходной коридор. Существующие зеленые насаждения и газон находятся в удовлетворительном состоянии.

Проектом предусматривается перепланировка помещения. В состав помещений хранилища луковиц входят: две холодильные камеры для выгонки; помещение для прогрева луковиц; для протравки луковиц; сортировочная; лаборатория; кладовая инвентаря; рабочий кабинет; гардеробная, комнаты персонала с душевыми; санузлы;  уборочного инвентаря;  хранения тары.

Теплоснабжение здания осуществляется от существующего теплового ввода Минских тепловых сетей. Для нужд горячего теплоснабжения в помещении теплопункта предусмотрена установка индивидуального пластинчатого теплообменника.

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением движения воздуха.

Источником водоснабжения являются сети городского водопровода. Для учета потребляемой воды устанавливается приборы учета. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся с городские  сети хозяйственно-бытовой канализации.

Расчетные расходы составляют 0,94 м3/сут (включая горячее водоснабжение – 0,21 м3/сут ). Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод – 0,94 м3/сут.

Отвод сливаемых вод в тепловом узле и венткамере предусмотрен посредством трапа в хозяйственно-бытовую канализацию.

Проектом реконструкции предусмотрено максимальное сохранение существующего благоустройства с ремонтом хозяйственного  проезда, организацией дорожек, площадки у входной группы.  Проезд выполняется из мелкозернистого асфальтобетона. Вертикальной планировкой предусмотрено устройство нормативных уклонов на проездах, площадках, тротуарах. Отвод поверхностных сточных вод осуществляется по лоткам проездов в существующие сети городской дождевой канализации.

Все существующие зеленые насаждения сохраняются, за удаляемый газон должны быть осуществлены компенсационные выплаты. После прокладки инженерных сетей предусмотрено восстановление газона и обустройство нового.

Реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс

Здание бывшей котельной с пристроенной трансформаторной подстанцией граничит с радиологическим корпусом и теплицами, по периметру ограничено проездами. Здание хранилища луковиц граничит с теплицами. Здание по периметру ограничено проездами.

Согласно проекту реконструкция котельной выполняется с перепрофилированием в микроклональный комплекс с надстройкой второго этажа. Все оборудование котельной, теплового пункта, системы отопления и вентиляции здания демонтируются.

В здании котельной запроектированы: лаборатория пробоподготовки; лаборатория выделения ДНК; амплификационная; форезная; стерилизационная; весовая; склад посуды; помещение приготовления питательных сред; ламинарные комнаты; световая комната; гардеробы; комната персонала; рабочие кабинеты; санузлы; помещение уборочного инвентаря; помещение хранения тары.

Теплоснабжение здания осуществляется от существующего теплового ввода Минских тепловых сетей. Для нужд горячего теплоснабжения в помещении теплопункта предусмотрена установка индивидуального пластинчатого теплообменника.

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением движения воздуха.

Источником водоснабжения являются сети городского водопровода. Для учета потребляемой воды устанавливается приборы учета. Хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарных приборов и технологического оборудования отводятся с городские  сети хозяйственно-бытовой канализации.

Расчетные расходы составляют 3,60 м3/сут (включая горячее водоснабжение – 1,05 м3/сут). Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод – 3,60 м3/сут.

Отвод сливаемых вод в тепловом узле и венткамере предусмотрен посредством трапа в хозяйственно-бытовую канализацию.

Проектом реконструкции предусмотрено максимальное сохранение существующего благоустройства  с устройством нормативных проездов, парковки на  6 м/м, тротуаров, площадки у входной группы.  Проезд и парковка выполняется из мелкозернистого асфальтобетона. Вертикальной планировкой предусмотрено устройство нормативных уклонов на проездах, парковки, площадках, тротуарах. Отвод поверхностных сточных вод осуществляется по лоткам проездов в существующие сети городской дождевой канализации.

Все существующие зеленые насаждения сохраняются. После прокладки инженерных сетей и благоустройства территории  предусмотрено восстановление газона [1-3].

# 2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности

Рассмотрено два варианта реализации планируемой деятельности.

I вариант. Реконструкция объектов ЦБС (помещения грунта, хранилищ луковиц, реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс) в соответствии с проектными решениями.

II вариант.

Альтернативная площадка не рассматривалась в виду того, что планируемая деятельность заключается в реконструкции существующих зданий.

В связи с этим в качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

## 3.5 Геолого-гидрогеологические условия

Целью изучения геолого-гидрогеологических условий района является определение особенностей геологического строения, выделение литологических разностей, их распространение по площади и глубине, и условий формирования подземных (грунтовых и напорных) вод, особенностей их движения и разгрузки для выявления возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод.

Геологическое строение является одним из главных природных факторов, определяющих экологические условия территорий. Прежде всего, геологическое строение (наряду с гидрогеологическими условиями) участвует в формировании закономерностей режима вод зоны аэрации и грунтовых вод. От мощности зоны аэрации и литологического состава, слагающих ее грунтов, зависят ее проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном итоге, питание грунтовых вод.

Геологическое строение более глубоких горизонтов определяет условия водообмена напорных водоносных горизонтов между собой и с грунтовыми водами. Наличие в разрезе выдержанных толщ глинистых пород способствуют снижению водообмена между водоносными горизонтами, их отсутствие к усилению.

Описание геологического строения и геолого-гидрогеологических условий района исследований выполнено на основе имеющихся материалов ГП «НПЦ по геологии» и ранее выполненных в данном районе исследовательских работ [7, 13-15] (рис.3.5-3.6).

### 3.5.1 Геологическое строение

В геологическом строении изучаемой территории на глубину до 70,0 м принимают участие: голоценовые аллювиальные (aIV), верхнеплейстоценовые-голоценовые пролювиально-дельвиальные (dpIII-IV), сожские надморенные водноледниковые (fIIszs), конечно-моренные и моренные (g,gtIIsz), межморенные днепровско-сожские водноледниковые (f,lgIId-sz), а также днепровские моренные отложения (gIId) (рис. 3.5 - 3.6).

Пойму и русло реки с поверхности слагают голоценовые аллювиальные отложения (аIV). Представлены они песками разнозернистыми, встречаются прослои торфа, ила. Средняя мощность отложений 1 - 3 м. Вниз по течению реки мощность аллювиальных отложений уменьшается.

Верхнеплейстоценовые-голоценовые делювиально-пролювиальные отложения (dpIII-IV) имеют в районе исследований ограниченное распространение. Они приурочены к тальвегам высокой концентрации поверхностного стока. Отложения залегают непосредственно с поверхности на глубине 0,3 - 2,0 м. Отложения представлены супесями лессовидными, мощностью до 2,4 м.

Сожские надморенные водноледниковые отложения (fIIszs) залегают в бортах долины первыми от поверхности. Литологически они представлены песками, буровато-желтыми, разнозернистыми, в основном, крупнозернистыми, содержащими большое количество гравия, гальки, валунов и осадочных пород [10]. Мощность флювиогляциальных песков изменяется в широких пределах от 0,5 до 20 м. В пойме реки флювиогляциальные отложения на отдельных участках полностью размыты.

Условные обозначения

Рисунок 3.5 – Карта-схема четвертичных отложений района исследований

(условные обозначения см. стр. 31)

Залегающие ниже конечно-моренные и моренные отложения (g,gtIIsz) представлены супесями, реже суглинками мощностью от 8 до 48 м. Верхняя и нижняя поверхность морены неровная, мощность и высотное положение ее кровли и подошвы значительно изменяется на небольших расстояниях. Среди моренной толщи встречаются прослои внутриморенных песков.

Последние, чаще всего, мелкозернистые, реже - разнозернистые. Мощность их достигает 17 м.

Залегают конечно-моренные и моренные отложения на межморенных днепровско-сожских водноледниковых отложениях (f,lgIId-sz). Литологически последние представлены разнозернистыми песками, преобладают крупнозернистые и гравелистые. Прослои суглинков играют в разрезе подчиненную роль. Мощность отложений изменяется в пределах 20 - 40 м.

Днепровские моренные отложения (gIId), залегающие под днепровско-сожским горизонтом, вскрыты на абсолютных отметках 135 - 161 м. Представлены они суглинками и супесями, моренными с включением гравия и гальки. Пройденная мощность 7 - 13 м.

Рисунок 3.6 –Геолого-гидрогеологический разрез

### 3.5.2 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории исследований находятся в тесной связи с геологическим строением и геоморфологическими особенностями территории. Толща четвертичных отложений находится в зоне активного водообмена, которая представляет собой совокупность гидравлически связанных водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми моренными отложениями днепровского и сожского ледников. Пополнение запасов грунтовых вод происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока из нижележащих напорных горизонтов.

Район исследований, согласно схеме гидрогеологического районирований территории Беларуси, расположен в западной краевой части Оршанского артезианского бассейна.

По условиям залегания в зоне дренирования долины р. Слепянка можно выделить подземные воды четырех видов: верховодку, грунтовые воды, воды спорадического распространения и напорные воды.

Верховодка в долине р. Слепянка встречена в надморенных флювиогляциальных песках, покрывающих сожскую морену [7]. Глубина залегания верховодки определяется положением в разрезе водонепроницаемых пород и изменяется от 1,8 до 3,0 м. Эти воды не имеют сплошного распространения. Водообильность их незначительная и характеризуется дебитами 0,5-1,3 м3/сут. Мощность горизонта изменяется от 0,6 до 2,0 м. Источниками питания верховодки могут служить атмосферные осадки и утечки воды из подземных водонесущих коммуникаций. Режим верховодки весьма неустойчивый во времени и при наличии благоприятных условий (инфильтрации) она может образоваться в любом месте на участках развития слабопроницаемых отложений.

Грунтовые воды в долине реки приурочены к водоносному голоценовому аллювиальному пойменному горизонту (aIV). Глубина их залегания в зависимости от геоморфологических условий изменяется в широких пределах. В пойме реки глубина залегания аллювиального горизонта (аIV) составляет 0,3 - 3,1 м. Мощность водоносного горизонта изменяется в пределах 1,0-7,5 м. Абсолютные отметки установившегося уровня составляют 201,5-208,1 м. Водовмещающие породы представлены песками, часто мелкозернистыми. Коэффициенты фильтрации мелкозернистых песков изменяются от 0,35 до 3,11 м/сут для крупнозернистых и гравелистых песков получены значения 5,35 и 29,4 м/сут. Грунтовые воды, приурочены к покровным флювиогляциальным отложениям, также имеют в долине р. Слепянка широкое распространение [7]. Глубина залегания их колеблется в широких пределах, но обычно она больше 10 м. Водовмещающие отложения представлены песками мелкозернистыми и среднезернистыми с включением гравия и гальки (см. рис. 3.8).

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В местах, где сожская морена размыта, грунтовые воды гидравлически взаимосвязаны с межморенным днепровско-сожским водоносным горизонтом. Грунтовые воды подвержены сезонным колебаниям.

Воды спорадического распространения встречены в песчаных линзах, заключенных в сожских конечно-моренных отложениях (gtIIsz). Мощность и водообильность их незначительны. Воды - безнапорные, дренируются р. Слепянка.

Напорные воды приурочены к водоносному днепровско-сожскому водноледниковому комплексу (fIId-sz), который имеет повсеместное распространение в долине р. Слепянка и является основным источником водоснабжения г. Минска (рис. 3.9). Глубина залегания кровли водоносного горизонта изменяется от 15 до 68 м. Водовмещающие породы представлены песками, преимущественно среднезернистыми, часто с включением гравия и гальки. Мощность водоносных песков 20-40 м. Коэффициент фильтрации песков в среднем составляет 18,2 м/сут. Воды – напорные, величина напора изменяется от 15 до 45 м. Абсолютные отметки статического уровня усиливаются на глубине 207,5-208,5 м.

### 3.5.3 Естественная защищенность подземных вод на территории реконструкции

Оценка естественной защищенности проведена для первого от поверхности напорного горизонта – днепровского - сожского водоносного комплекса, который широко используется для питьевого водоснабжения г.Минска. При этом исходили из условия, что загрязняющие вещества в этот водоносный комплекс могут проникнуть с поверхности земли.

Качественная оценка условий защищенности производится по соотношению мощности водоупора к его коэффициенту фильтрации [16].

Ориентировочная качественная оценка защищенности первого от поверхности напорного комплекса выполнена по параметру :

 = m/k, 							(3.1)

где m – мощность перекрываемых слабопроницаемых отложений, м;

k – коэффициент фильтрации слабопроницаемых отложений.

Защищенность подземных вод тем лучше, чем больше мощность перекрываемых слабопроницаемых отложений m и меньше коэффициент фильтрации k. По литературным данным параметр  изменяется в широких пределах от 75 до 20 000 суток.

По значению параметра  выделяется 4 категории вод напорного горизонта по условиям защищенности:

I- незащищенные: в случаях m < 5 м, водоупор не выдержан по площади (литологическое «окно»),   < 100 суток;

II- слабо защищенные, 5м< m <10м, 100 сут <  < 365 суток;

III- условно защищенные, 5 м < m < 10 м, 365 сут <  < 1000 сут; при а >1000, водоупор не выдержан в разрезе;

IV - защищенные, m > 20 м,  > 1000 сут, водоупор выдержан по площади и в разрезе.

Водоносный горизонт перекрыт слабопроницаемыми моренными отложениями представленными суглинком с гравием и валунами.

Коэффициент фильтрации для легких суглинков  в среднем составил 0,01 м/сут. Мощность слабопроницаемых отложений, перекрывающих водоносных комплекс,  в среднем –39 м.

Параметр , определенный по формуле (3.1) составил 3900 суток, что в соответствии с принятыми критериями позволяет отнести подземные воды водоносного горизонта, приуроченного к днепровско-сожскому водноледниковому комплексу в районе размещения объекта, к категории защищенных от проникновения химического загрязнения с поверхности земли.

Оценка условий защищенности на основе этих градаций является сравнительной.

## 3.6 Земельные ресурсы и почвенный покров

Земельные ресурсы.

Реконструкция объектов Центрального ботанического сада НАН Беларуси планируется на землях, отнесенных к категории земель населенных пунктов.

Почвенный покров – это первый литологический горизонт с которыми соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества.

В соответствии с почвенно-географическим районированием район исследования относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв  Центрального округа Центральной  (Белорусской) провинции [11].

Современный почвенный покров Минска сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов. Исходная пестрота почвенного покрова связана с разнообразием форм рельефа и материнских пород, частой сменой крутых склонов и понижений. К западу и юго-западу от долины Свислочи преобладают дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, развивающиеся на лессовидных и моренных супесях и суглинках. На левобережье Свислочи на валунных и песчанистых супесях распространены в основном дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы. К долинам рек приурочены аллювиальные и торфяно-болотные почвы, которые также характерны для заболоченных понижений.

В результате многолетней хозяйственной деятельности исходные почвы на территории города сильно трансформированы. При строительстве в городах широко практикуются такие работы, как срезание холмов и выполаживание склонов, засыпка оврагов, пойм, заболоченных понижений и др. Одна из отличительных особенностей городов – широкое распространение техногенных отложений как следствие применения насыпного грунта для нивелирования поверхности и формирования новых почв. Часто для улучшения свойств почв газонов, палисадников, огородов применяют торф, органоминеральные смеси, ранее снятый дерновый (дерново-перегнойный) горизонт, обогащенный органическим веществом. Мощность техногенных отложений существенно варьирует, достигая максимальных значений в наиболее старых районах городов.

Одним из важнейших индикаторов типовой принадлежности почвы, ее состояния и степени трансформации является реакция среды почвенного раствора. Для ненарушенных почв Беларуси характерна преимущественно кислая и слабокислая реакция среды: рН для большинства почвенных разновидностей находится в пределах 4,2–5,8. Для почв г. Минска реакция почвенной среды характеризуется как близкая к нейтральной, хотя в спектре почвенных разновидностей чаще всего доминируют дерново-подзолистые автоморфные почвы различной степени трансформированности. Это означает, что по сравнению с естественными почвами явно выражено смещение в сторону подщелачивания почв. Величина рН превышает 7 в 30% случаев. Слабокислая среда характерна для почв рекреационных зон (рН=5,52), хотя в ряде парков и сохранившихся зеленых массивов Минска реакция среды оказалась слабощелочной. Наибольшие изменения величины рН отмечаются в почвах типично городских ландшафтов (многоэтажной застройки, промышленных, санирующих), где реакция почвенных растворов близка к нейтральной или слабощелочная. Причиной подщелачивания городских почв является, прежде всего, привнесение в почву (почвогрунты) золы, цементной пыли, строительных отходов, характеризующихся щелочной реакцией среды.

Для городских территорий характерно загрязнение почв тяжелыми металлами: по сравнению с незагрязненными почвами (местным фоном) почвы города обогащены кадмием и медью в среднем в 2,6 раза, свинцом и цинком  в 2,0, никелем и марганцем – в 1,7–1,8 раза.

Достаточно четко прослеживается зависимость накопления тяжелых металлов в почвах города от функционального назначения территории. Наиболее высокие уровни накопления меди, марганца, никеля, свинца и цинка отмечаются в почвах производственной зоны. Почвы общественной зоны в большей степени загрязнены кадмием, чем другие ландшафтно-планировочные выделы. Приоритетными загрязняющими веществами почв жилой зоны являются кадмий, цинк и свинец. Содержание тяжелых металлов в почвах ландшафтно-рекреационной зоны по основным статистическим параметрам сходно с жилой зоной города. В пределах общественной зоны, включающей преимущественно центральную историческую часть города, высока встречаемость проб с превышениями ОДК/ПДК по кадмию, цинку, свинцу и меди.

Содержание нефтепродуктов в почвах города при отсутствии локальных источников загрязнения варьирует в диапазоне 0–180 мг/кг при среднем содержании 36 мг/кг. При этом более высокие концентрации нефтепродуктов выявляются в почвах вблизи автостоянок и станций техобслуживания.

Более широкий диапазон концентраций нефтепродуктов характерен для объектов реконструкции (застройки). Установлено, что содержание нефтепродуктов в почве обычно не превышает 500 мг/кг. Зафиксированные различия обусловлены главным образом характером и продолжительностью использования территории: на старообжитых участках содержание нефтепродуктов выше, чем на вновь осваиваемых.

Сжигание различных видов топлив и многие технологические процессы сопровождаются выбросами в атмосферу больших количеств соединений серы, главным образом диоксида. Большая часть из них включается в дальний перенос, однако часть выпадает на подстилающую поверхность с жидкими осадками и твердыми частицами в непосредственной близости от источника в основном в виде сульфатов. Кроме того, сульфаты поступают в почвенный покров в составе промышленных и бытовых отходов. Относительно низко содержание сульфатов в почвах городских парков свидетельствует об определяющей роли бытовых и промышленных отходов, а также внесения минеральных и органических удобрений (на огородах) в загрязнении почв сульфатами на территории города.

Загрязнение почв г. Минска – преимущественно функция техногенного воздействия. Многообразие источников, их дискретный характер, местоположение, длительная история техногенного воздействия обусловили формирование педогеохимических аномалий, приуроченных к источникам поступления загрязняющих веществ [12].

## 3.7 Растительный и животный мир,  особо охраняемые природные территории

Растительный мир

Согласно геоботаническому районированию участок относится к Минско - Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубово-темнохвойных лесов) [11].

Растительность в городах сформирована как из культурных насаждений, где естественные механизмы развития и возобновления заменяются культурными (посадка деревьев, посев газонных трав, внесение минеральных удобрений, вырубка усыхающих и сухих деревьев, формирование кроны, уничтожение естественного подроста и др.), так и насаждений естественного или смешанного генезиса и основных форм воспроизводства (леса, лесо-, лугопарки, болота, пойменные и суходольные луга, парки). Последние также регулируются системой лесоустроительных мероприятий (рубки ухода, формирования, переформирования ландшафта, уборка территорий от опада, искусственные подсадки и др.).

Видовой состав древесных насаждений застроенной части города достаточно разнообразен. В процессе обследования жилых, производственно-коммунальных, общественных, ландшафтно-рекреационных зон выявлено более 140 видов деревьев и около 120 видов кустарников, многие виды представлены различными формами.

На территории Ботанического сада произрастает 147 видов редких и исчезающие виды природной флоры Беларуси; 970 видов декоративных травянистые растения, 509 видов хозяйственно-полезных травянистых растений (лекарственные растения, пряно-ароматические); 1646 видов деревянистых растений (клематисы, розы, древесно-кустарниковые растения, сирень, дендрарий); 1964 вида оранжерейных растений (травянистые тропические многолетние растения, древесные тропические и субтропические растения, суккулентные растения, плодовые субтропические растения, гербера гибридная, орхидеи, тропические и субтропические растения экспозиционной оранжереи). Коллекционный фонд Центрального ботанического сада НАН Беларуси на январь 2016 года составляет 13633 образца, из них 10832 и 2801 образцов в открытом и в закрытом грунте соответственно [17].

На территории реконструкции  произрастают 13 декоративных дерева (береза бородавчатая, клен серебристый),  1 садовое дерево и  2 кустарника в группах. Редких и занесенных в Красную книгу растений на территории реконструкции не произрастает.

Животный мир

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов.

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных функциональных зонах. В наиболее благоприятных условиях местообитания, приуроченных к ландшафтно-рекреационным территориям (паркам и лесопаркам) орнитофауна представлена более чем 50 видами. Наиболее встречаемые – серая ворона, галка, грач, домовой воробей, скворец, пестрый дятел, зяблик, белая трясогузка, черноголовая славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, зарянка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, большая синица, лазаревка, зеленая пересмешка.

На городских водоемах независимо от их происхождения (природные и трансформированные) обитает более 40 видов птиц, в том числе водоплавающие. К таким местообитаниям тяготеют кряква, лысуха, озерная чайка. Кроме этого, встречаются нехарактерные для урбанизированных территорий птицы – большая и выпь, обыкновенный поганыш, соловьиный сверчок, речная крачка, черная крачка, а также редкие, требующие охраны птицы, такие как лебедь-шипун, малая крачка, малая поганка.

На территории Ботанического сада орнитофауна представлена следующими видами: вяхирь, обыкновенный скворец, пеночка-теньковка, дубонос, обыкновенная зеленушка, сойка, славка-мельничек, зеленая пеночка, желна, большая синица, зеленая пересмешка, лазаревка, пухляк, большой пестрый дятел, мухоловка-пеструшка, обыкновенная пищуха, дрозд-рябинник, обыкновенный поползень, черный дрозд, черноголовая славка, крапивник, серая мухоловка, певчий дрозд, зяблик, ворон, перепелятник, тетеревятник [18].   На водоеме Ботанического сада обитают лебеди.

Наиболее благоприятным местообитанием земноводных и рептилий являются озелененные территории природного комплекса вблизи водоемов, увлажненные местообитания и входящие в их состав водные объекты. В границах г. Минска в настоящее время зафиксировано восемь представителей земноводных и три представителя пресмыкающихся. Герпетофауна представлена обыкновенным тритоном, краснобрюхой жерлянкой, чесночницей обыкновенной, зеленой жабой, остромордой лягушкой, травяной лягушкой, съедобной и прудовой лягушками. Из рептилий отмечены живородящая ящерица, обыкновенный уж. Кроме этого, изредка встречаются серая жаба, камышовая жаба, квакша обыкновенная, не имеющие на территории города постоянных местообитаний [12].

Особо охраняемые природные территории

Центральному  ботаническому саду Национальной академии наук Беларуси присвоен статус ботанический памятник природы республиканского значения «Центральный ботанический сад», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47.

Близлежащие охраняемые территории - геологический памятник природы республиканского значения «Парк камней», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.07.2006 № 48, расположен в районе ул. Купревича.  «Парк камней» был создан в 80-х годах прошлого столетия при Институте геологических наук Национальной академии наук Беларуси. Парк расположен на восточной окраине Минска. На территории 7,2 га можно увидеть около 2 тыс. ледниковых камней. В центральной части парка создана экспозиция «Карта Беларуси», которая отражает основные элементы рельефа страны. Пешеходные дорожки имитируют реки, два небольших искусственных бассейна изображают озеро Нарочь и Минское море. В парке представлена выставка камней с каменными крестами, жерновами и камнями со знаками языческих времен, в том числе камень «Дед» перевезенный с языческого капища у р. Свислочь.

# 4 Природоохранные и иные ограничения

Территория Ботанического сада находится в водоохранной зоне Слепянской водной системы (рис.4.1).

Рисунок 4.1 – Границы водоохранной зоны Слепянской водной системы (выкопировка из проекта границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Минска [19])

Центральному ботаническому саду постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 придан статус историко-культурной ценности категории «2», которая под шифром 712Г000155 внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47 Центральному  ботаническому саду Национальной академии наук  присвоен статус ботанический памятник природы республиканского значения «Центральный ботанический сад», объявлен охраняемой территорией

## 4.1 Требования к охране поверхностных вод от загрязнения

Хозяйственная деятельность на территории водоохранных зон водных объектов регламентируется Водным Кодексом Республики Беларусь.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- применение химических средств защиты растений, внесение минеральных удобрений авиационным методом;

- размещение складов для хранения химических средств защиты растений, минеральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры химическими средствами защиты растений, размещение объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), организация летних лагерей для сельскохозяйственных животных, размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, а также других объектов, способных вызывать химическое или биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод, создающих угрозу для жизни и здоровья населения, нарушающих иные требования экологической безопасности;

- устройство объектов захоронения и хранения отходов, за исключением санкционированных мест временного хранения отходов;

- рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектов благоустройства и озеленения, по которым получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь об использовании, охране и защите лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь, о государственной экологической экспертизе;

- мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест;

- стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств, а в случае их отсутствия – на расстоянии не менее тридцати метров по горизонтали от уреза воды.

Размещение садоводческих товариществ, дачных кооперативов в границах водоохранных зон допускается при условии согласования проектов организации и застройки территорий садоводческих товариществ, дачных кооперативов в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель, о строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране окружающей среды.

## 4.2 Требования к зонам охраны историко-культурной ценности

В соответствии  со статьей 29 закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» [20] для обеспечения сохранности недвижимых материальных историко-культурных ценностей и окружающей среды устанавливаются границы территорий материальных историко-культурных ценностей и зоны охраны этих материальных историко-культурных ценностей.

Все виды работ в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей выполняются с учетом требований режима содержания  и использования этих зон охраны.

Проектом зон охраны [21] определены границы территории историко-культурной ценности, установлены следующие зоны охраны историко-культурной ценности (рис.4.2):

- охранная зона,

- зона охраны ландшафта.

Историко-культурная ценность

Территория историко-культурной ценности является территория Центрального ботанического сада в границах ограждения, включая участок аллеи от входной арки со стороны главного входа  Центрального  ботанического сада по пр. Независимости до северной границы сада.

Площадь территории историко-культурной ценности составляет  92,8 га.

На территории  разрешается деятельность,  которая предусматривает проведение мероприятий по сохранению историко-культурной ценности  на основании научно-проектной документации, разработанной в порядке,  установленном законодательством Республики Беларусь, а так же связанной с функционирование государственной организации "Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси".

Охранная зона

Охранная зона установлена исходя из необходимости обеспечения условий наилучшего восприятия историко-культурной ценности  и находится со стороны главного входа в Центральный ботанический сад по пр. Независимости. Площадь охранной  зоны составляет 0,21 га.

На территории  охранной зоны запрещается:

- строительство зданий и сооружений;

- обустройство рекламных носителей.

На территории  охранной зоны разрешается:

- прокладка инженерных коммуникаций:

- проведение работ по  благоустройству территории

Зона охраны ландшафта

Зона охраны ландшафта установлена с целью  с целью сохранения природной среды, визуально связанной с историко-культурной ценностью. Зона охраны ландшафта установлена на территории сквера вдоль  Сляпянской водной системы. Площадь составляет 11,36 га.

На территории  зоны охраны ландшафта запрещается:

- строительство зданий и сооружений;

- прокладка магистральных дорог;

- изменение  характера ландшафта.

На территории  зоны охраны ландшафта разрешается:

- проведение работ по  благоустройству;

- прокладка инженерных коммуникаций;

- санитарные рубки зеленых насаждений.

|  | Материальная недвижимая историко-культурная ценность |
| --- | --- |
|  | Охранная зона |
|  | Зона охраны ландшафта |
|  | Слепянская водная система |

Рисунок 4.2 – Схема зон охраны историко-культурной ценности [21]

## 4.3 Режим охраны и использования особо охраняемых природных территорий

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» [22]:

Режим охраны и использования памятника природы устанавливается его охранными документами, утверждаемыми в порядке, установленном статьей 37 Закона [22].

На особо охраняемых природных территориях запрещается деятельность, которая может нанести вред природным комплексам и объектам и противоречит целям и задачам, поставленным при объявлении или преобразовании особо охраняемых природных территорий.

Хозяйственная и иная деятельность в границах особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с положениями о них или их охранными документами.

Землепользователи, земельные участки которых входят в состав земель, образующих особо охраняемые природные территории, обязаны соблюдать установленный режим охраны и использования этих территорий.

Размещение и реконструкция объектов строительства в границах особо охраняемых природных территорий республиканского значения осуществляются по проектам, согласованным с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и другими государственными органами в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Режим охраны и использования особо охраняемых природных территорий учитывается при разработке проектов и схем землеустройства, лесоустройства и мелиорации земель, градостроительных проектов и программ социально-экономического развития.

Государственные органы, иные государственные организации, в управление которых переданы особо охраняемые природные территории, обеспечивают информирование населения о режиме охраны и использования особо охраняемых природных территорий путем размещения соответствующей информации в местных средствах массовой информации, глобальных компьютерных сетях, а также путем установки информационных знаков, содержащих такую информацию, или иным общедоступным способом.

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47 «Об объявлении ботанических садов, дендрологических парков и произведений садово-паркового искусства ботаническими памятниками природы республиканского значения» утверждено охранное обязательство памятника природы (Приложение Б), в соответствии с которым ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» обеспечивает сохранность памятника в естественном состоянии, уход за его состоянием, установку указателей, соблюдения режима пользования для научных и учебно-просветительских целей.

# 5 Социально-экономические условия г. Минска

Город Минск расположен недалеко от географического центра страны. Площадь составляет 348,85 км2 (307,90 км2 до включения в городскую черту Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 141 расположенных в Минском районе земельных участков общей площадью 4095,0812 га), население — 1 885,1 тысяч человек (на 1 января 2012 года) или 19,9% от общей численности населения республики. За годы, прошедшие после переписи населения 2009 года, население столицы увеличилось на 48,3 тыс. человек, или на 2,6%, а по сравнению с переписью 1999 – 204,5 тыс. человек, или на 12,2% [23].

Производства

На территории Первомайского района расположено около 400 предприятий. К крупнейшим предприятиям относятся ОАО «БелОМО- им. С.И.Вавилова", ОАО «Агат-системы управления», ОАО «Агат - электромеханический  завод», ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО “Пеленг”, УП “Мингаз”, ОАО «Минский завод «Термопласт», ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков", ОАО "Минский маргариновый завод",  РУП "Минсккоммунтеплосеть", СООО "Мобильные ТелеСистемы" и др.

Образование

По научному потенциалу Первомайский район занимает ведущее место в стране. Здесь находятся 4 из 7 национальных академий: Национальная академия наук Беларуси, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Белорусская государственная академия искусств, Военная академия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет,  Военная академия Республики Беларусь, Частный институт управления и предпринимательства, Институте современных знаний им. А.М. Широкова, Минский государственный политехнический колледж, Минский государственный профессионально-технический колледж торговли, Минский государственный профессиональный лицей № 6 приборостроения.

Система образования района включает 32 учреждения, в которых обучается более 15 тыс. учащихся, в том числе 1 начальная и 20 средних школ, 5 гимназий, специальная общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха, кадетское училище, внешкольные учреждения. Функционирует 47 учреждений дошкольного образования, которые посещают более 8 тысяч детей.

В Первомайском районе расположены более четырех сотен спортивных сооружений и несколько центров подготовки спортивного и олимпийского резерва страны. Это Республиканские центры по легкой атлетике, гандболу, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», Спорткомитет Вооруженных Сил Республики Беларусь, республиканское, областное и городское училища олимпийского резерва, городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта, Центр единоборств имени Александра Медведя. Строится центр фристайла.

Торговля

Торговая сеть района представлена 365 магазинами, 180 предприятиями общественного питания, 530 объектом бытового обслуживания, тремя рынками, шестью торговыми центрами.

Медицина

Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывает сеть амбулаторно-поликлинических учреждений общей мощностью около 4900 посещений в смену: 4 городских поликлиники для взрослого населения, 2 детских поликлиники, одна стоматологическая, одна поликлиника спецмедосмотров. На территории района расположена также медико-санитарная часть ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И.Вавилова». Стационарную медицинскую помощь оказывают 2 больничных учреждения: 1-я городская клиническая больница с женской консультацией и Минский городской клинический онкологический диспансер.

Работают более 10 районных консультативно-диагностических центров, городской травматологический пункт, Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения, на территории которого находятся 3 скважины хлоридно-натриевой воды средней и низкой минерализации.

Культура

Национальная библиотека Беларуси, Дом кино, Государственный литературно-мемориальный музей Я.Коласа, Государственный музей военной истории Республики Беларусь, киностудия «Беларусьфильм», а Национальная государственная телерадиокомпания является ведущим флагманом информационного вещания Республики Беларусь.

Функционирует 5 библиотек и Национальная библиотека Беларуси, три детские музыкальные школы. Фонды библиотек составляют 295 тысяч источников информации. Ежегодно их посещают свыше 46 тысяч человек. В музыкальных школах района занимается свыше 1 000 детей и подростков. [24].

# 6 Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду и на Центральный ботанический сад как особо охраняемую природную территорию  при реализации альтернативных вариантов планируемой хозяйственной деятельности

## 6.1 Источники и виды возможного воздействия

При реализации планируемой хозяйственной деятельности основными источниками и видами воздействия на окружающую среду могут явиться:

- воздействие на атмосферный воздух –  во время строительства при работе транспортных средств и механизмов;

- прямое воздействие на почвы –  в процессе проведения работ по срезке почвенного покрова;

- воздействие земельные ресурсы –  не прогнозируется;

- воздействие на растительный мир – незначительное, связанное в вырубкой 9 деревьев;

- воздействие на животный  мир –  не прогнозируется;

- воздействие на поверхностные и  подземные воды  –  не прогнозируется;

- воздействие на особо охраняемую природную территорию и историко-культурную ценность    –  не  прогнозируется.

В соответствии с выявленными видами воздействия планируемой хозяйственной деятельности, выполнена оценка воздействия по каждому из предложенных альтернативных вариантов на установленные по результатам исследования компоненты окружающей среды.

## 6.2 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий, воздействие на ЦБС как на особо охраняемую территорию и историко-культурную ценность  при реализации  I варианта

Реконструкция объектов ЦБС (помещения грунта, хранилищ луковиц, реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс) в соответствии с проектными решениями.

6.2.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферу будет происходить на стадии реконструкции объектов.

В процессе проведения строительных работ источниками воздействия на атмосферный воздух будут являться:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах), погрузочно-разгрузочных работ (доставка материалов, конструкций, оборудования и др.);

- непосредственно строительно-монтажные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, кровельные, штукатурные и другие работы, прокладка инженерных сетей и др.).

Воздействие от данных источников на атмосферу носит временный характер и является незначительным.

Воздействие на почвы оценивается как допустимое.

6.2.2 Воздействие на земельные ресурсы,  почвы

Воздействие на земельные ресурсы не прогнозируется, структура землепользования не изменится, не изменится целевое назначение земель.

Воздействие на почвенный покров на территории планируемого строительства может быть связано в первую очередь с механическим воздействием на верхний слой почвы при снятии верхнего слоя.

Проектом реконструкции помещений для грунта предусмотрено снятие плодородного слоя почвы в объеме 131 м3, который отвозится на площадку складирования УП «Минскзеленстрой» с последующим использованием на благоустройство на объекте.

Проектом реконструкции хранилища луковиц предусмотрено снятие плодородного слоя почвы в объеме 19,2 м3, который отвозится на площадку складирования на территории ЦБС с последующим использованием на благоустройство на объекте в том же количестве.

Проектом реконструкции котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс предусмотрено снятие плодородного слоя почвы в объеме 59 м3, который отвозится на площадку складирования на территории ЦБС с последующим использованием на благоустройство на объекте в объеме 34 м3.

При функционировании объекта воздействие на почвенный покров не прогнозируется.

Соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на почвенный покров и грунты при проведении строительных работ.

Воздействие на почвы оценивается как допустимое.

6.2.3 Воздействие на растительный и животный мир

Проектом реконструкции помещений для грунта предусмотрено удаление 9 деревьев, за которые предусмотрены компенсационные выплаты. Проектом предусматривается устройство газона на площади 1750 м2.

Проектами реконструкции хранилища луковиц, котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс вырубка и пересадка произрастающих деревьев проектом не предусмотрена, за исключением сноса газона, находящегося в плохом состоянии, с площади  647 м2.  Проектами озеленения предусмотрено обустройство газона площадью 356 м2.

Воздействие на растительный мир оценивается как допустимое.

Воздействие на растительный мир при функционировании объекта не прогнозируется. Реконструируемые объекты размещаются в хозяйственой зоне ЦБС, и для реконструкии не требуется выделение земель из площадей на которых произрастают коллекционные растения. В связи с отсутвием стационарных источников выборосов нет влияния дополнительных объемов загрязняющих веществ на  пыле- и газоустройчивость древесно-кустарниковой растительности.

Воздействие на животный мир не прогнозируется в силу исходной трансформации участка реконструкции.

6.2.4 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие на поверхностные воды (Слепянскую водную систему) не прогнозируется в виду отсутствия на проектируемом объекте непосредственных выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты. Хозяйственно-бытовые сточные воды не содержат специфических загрязняющих веществ и будут отводиться в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации и далее на общегородские очистные сооружения.

Во время эксплуатации объекта поверхностные сточные воды, формирующиеся, в том числе и на территории парковок, будет локализованы  и отведены с городскую сеть дождевой канализации.

Загрязненные поверхностные сточные воды в случае попадания их на неэкранированную поверхность почвы либо в случае нарушения целостности покрытий могут служить источниками загрязнения подземных (грунтовых) вод. Так же воздействие на подземные воды может происходить в результате утечек из водоотводящих коммуникаций, посредством фильтрации загрязняющих веществ через зону аэрации в горизонт подземных вод.

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению подземных вод на участке реконструкции, является естественная защищенность подземных вод.  В нашем случае подземные воды днепровско-сожского водноледникового комплекса в районе размещения объекта относятся к категории защищенных от проникновения химического загрязнения с поверхности земли.

6.2.5 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе реконструкции (таблица 6.1) и в результате дальнейшего  функционирования (таблица 6.2).

Таблица 6.1 – Образуемые отходы в ходе реконструкции объектов

| Наименование отхода | Код / Класс опасности | Объем | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция помещений для грунта |  |  |  |
| Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | 3991300/ 4-ый класс | 143,49 | ОДО «Экопромжилсервис» на переработку |
| Бой бетонных изделий | 3142707/ неопасные | 163,97 | ОДО «Экопромжилсервис» на переработку |
| Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | 3141004 / Неопасные | 122,1 | УП «УДМС и Б Мингорисполкома» на переработку |
| Отходы рубероида | 1870500/ 4-ый класс | 9,1 м3 | УП «Жилкомплект» на переработку |
| Бой кирпича керамического | 3140705/ неопасный | 329,42 | ОАО «Минский завод строительных материалов» на переработку |
| Кусковые отходы натуральной чистой древесины; сучья, ветки, вершины; отходы корчевания пней | 1710700 1730200 1730300/ неопасные | 25,98 т | УП «Минскзеленстрой» переработка |
| Стеклобой полубелый листовой | 3140808/неопасные | 0,48 т | ОДО «Экология города» |
| Реконструкция хранилища луковиц |  |  |  |
| Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | 3991300/ 4-ый класс | 40,02 м3 | Подсыпка дорог, создание уклонов, |
| Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | 3141004 / Неопасные | 15,65 м3 | УП «УДМС и Б Мингорисполкома» на переработку |
| Металлотоходы прочие | 3510810/* | 1,97 т | РУП «Вторчермет» переработка |
| Древесные отходы строительства | 1720200/ 4-ый класс | 1,15 м3 | Полигон «Прудищи» |
| Бой кирпича керамического | 3140705/ неопасный | 10,70 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Отходы керамзитбетона | 3142702/ неопасные | 95,88 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Отходы цемента в кусковой форме | 3143601/ неопасные | 80,29 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Бой керамической плитки | 3140702/ неопасные | 0,47 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Отходы рубероида | 1870500/ 4-ый класс | 34,76 м3 | УП «Жилкомплект» на переработку |
| Остатки битума и асфальтобетонной смеси | 3141000/ 4-ый класс | 0,77 м3 | УП «Жилкомплект» на переработку |
| Реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс |  |  |  |
| Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | 3991300/ 4-ый класс | 46,02 м3 | Подсыпка дорог, создание уклонов, |
| Бой бетонных изделий | 3142707/ неопасные | 27,01 м3 | УП «Экорес» переработка |
| Бой железобетонных изделий | 3142708/ неопасные | 149,69 м3 | УП «Экорес», переработка |
| Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | 3141004 / Неопасные | 48,17 м3 | УП «УДМС и Б Мингорисполкома» на переработку |
| Металлотоходы прочие | 3510810/* | 14,97 т | РУП «Вторчермет» переработка |
| Древесные отходы строительства | 1720200/ 4-ый класс | 1,15 м3 | Полигон «Прудищи» |
| Бой кирпича керамического | 3140705/ неопасный | 279,1 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Отходы керамзитбетона | 3142702/ неопасный | 57,82 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Отходы цемента в кусковой форме | 3143601/ неопасные | 3,96 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Бой керамической плитки | 3140702/ неопасные | 0,47 м3 | Вторичное использование (подсыпка дорог) |
| Отходы рубероида | 1870500/ 4-ый класс | 7,15 м3 | УП «Жилкомплект» на переработку |
| Остатки битума и асфальтобетонной смеси | 3141000/ 4-ый класс | 0,77 м3 | УП «Жилкомплект» на переработку |

*  класс опасности устанавливает собственник отходов

Таблица 6.2 – Образуемые отходы в результате дальнейшего функционирования объектов

| Наименование отхода | Код/ Класс опасности | Объем | Утилизация |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция помещений для грунта |  |  |  |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1870601 | 0,34 т | Переработка |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400/ неопасные | 0,16 т | Захоронение на полигоне |
| Реконструкция хранилища луковиц |  |  |  |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1870601 | 0,44 т | Переработка |
| Стеклобой прочий | 3140899 | 0,22 т | Переработка |
| Пластмассовая упаковка | 5711800/ 3- ий класс |  | Переработка |
| Прочие текстильные отходы, не вошедшие в группу VII В (отходы текстильных материалов) | 5830999 | 0,15 т | Переработка |
| Металлоотходы прочие | 3510810 | 0,13 т | Переработка |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400/ неопасные | 0,95 т | Захоронение на полигоне |
| Реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс |  |  |  |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 1870601 | 0,44 т | Переработка |
| Стеклобой прочий | 3140899 | 0,22 т | Переработка |
| Пластмассовая упаковка | 5711800/ 3- ий класс |  | Переработка |
| Прочие текстильные отходы, не вошедшие в группу VII В (отходы текстильных материалов) | 5830999 | 0,15 т | Переработка |
| Металлоотходы прочие | 3510810 | 0,13 т | Переработка |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400/ неопасные | 1,04 т | Захоронение на полигоне |

Большая часть отходов, образующихся при строительстве и дальнейшем функционировании объекта, подлежит переработке и обезвреживанию, что соответствует основным принципам в области обращения с отходами (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»):

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Работы по демонтажу проводить в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и конструкций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения РБ от 30.12.2014 г. № 120.

Требования к обеспечению учета отходов определены Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (статья 17) и Правилами ведения учета отходов, утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.11.2001 № 27. Сбор отходов, образующихся при строительстве и функционировании проектируемого объекта должен проводиться раздельно по видам в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 № 85 (в редакции от 07.03.2012  № 8).

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Не допускается сжигание отходов и остатков строительных материалов.

При обращении с отходами в соответствии с законодательством негативного воздействия не прогнозируется.

6.2.6 Воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ), историко – культурную  ценность. Оценка изменения социально-экономических условий

Воздействие на особо охраняемые природные территории, в том числе на сам ЦБС не прогнозируется, в силу отсутствия источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды при реализации планируемой деятельности (проведения работ по реконструкции хранилища луковиц, помещений для грунта и реконструкции котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс).

Воздействие на ЦБС как историко-культурную ценность также не прогнозируется, т.к. необходимость реконструкции объектов ЦБС напрямую связана с его полноценным функционированием и обеспечит дальнейшее его развитие.  На разработку проектной документации получено разрешение Министерства культуры Республики Беларусь (разрешение от 22.11.2010 № 11-01-08/477). Проектная документация согласована Министерством культуры Республики Беларусь (заключение от 29.08.2011 № 11-01/653).

## 6.3 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий, воздействие на ЦБС как на особо охраняемую территорию и историко-культурную ценность  при реализации  II варианта - «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Реализация «нулевой» альтернативы не окажет негативного влияния на основные компоненты окружающей среды, на Центральный ботанический сад  как  на особо охраняемую природную территорию.

# 7 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно приложению Г ТКП 17.02-08-2012  и представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Временного масштаба | Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев. | 1 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Итого: |  | 111=1 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.

# 8 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

На проектируемом объекте  возможные аварийные ситуации связаны  с возникновениями пожаров.

Для предотвращения таких ситуаций объемно-планировочные решения разработаны с соблюдением противопожарных требований.

Реконструируемые здания оборудуется автоматической пожарной сигнализацией согласно   НПБ-15-2007 и системой оповещения о пожаре типа СО-2. проектом предусматривается установка дымовых пожарных извещателя ИП 212-5МУ, ручных пожарных извещателя  ИП 5-2Р. Передача сигналов «Пожар», «Неисправность» предусматривается на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии соблюдения техники безопасности и технологического регламента эксплуатации оборудования.

# 9 Оценка возможного трансграничного воздействия

В связи отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды на проектируемом объекте и его  расположение на значительном удалении от государственной границы вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.

# 10 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов.

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воздействия реализации планируемой деятельности альтернативных вариантов на компоненты окружающей среды, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивался по шкале от параметра «отсутствует» до «значительный» (табл. 10.1).

Таблица 10.1 – Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель | Вариант I в соответствии с проектными решениями | Вариант II «нулевая» альтернатива |
| --- | --- | --- |
| Почвенный покров | среднее, связанное с удалением почвенного слоя | отсутствует |
| Атмосферный воздух | Незначительное во время проведения работ | отсутствует |
| Растительный мир | Незначительное во время проведения работ |  |
| Животный мир | отсутсвует | отсутствует |
| Поверхностные, подземные воды | отсутсвует | отсутствует |
| Ограничения в связи с проектированием объектов на историко-культурной ценности | присутствует | отсутствует |
| Ограничения по природоохранному законодательству | присутствует (водоохранная зона, ООПТ) | отсутствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Сопутствующий положительный эффект (повышение социальной значимости территории) | да | нет |

Приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности является  I вариант – реконструкция объектов ЦБС (помещения для грунта, хранилища луковиц, реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс) в соответствии с предложенными проектными  решениями, при котором воздействие на основные компоненты природной среды незначительны или отсутствуют. Воздействие на ЦБС как историко-культурную ценность  и ООПТ также не прогнозируется. Реконструкция объектов ЦБС напрямую связана с его полноценным функционированием и обеспечит дальнейшее его развитие.

# 11 Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду

С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей среды участка строительства необходимо:

а) при проектировании:

- работы по проектированию вести с учетом ограничений установленных для ведения хозяйственной деятельности;

- предусмотреть вертикальную планировку для обеспечения условий по локализации и отведению поверхностного стока, а также предотвращения загрязнения  грунтов зоны аэрации;

- максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую растительность;

- предусмотреть озеленение и благоустройство территории размещения объекта;

- применять для дорожных одежд проездов и автостоянки водонепроницаемых конструкций, устойчивых к износу, воздействию нефтепродуктов, технических жидкостей и повреждениям;

- с целью уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным и подземным стоком с территории проектируемого объекта должно быть предусмотрено ограждение проездов бордюрами, исключающими попадание поверхностных сточных вод во время ливневых дождей с твердых покрытий на неэкранированные участки территории объекта и смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

б) при проведении строительных работ:

- выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;

- соблюдать границы охранной зоны историко-культурной ценности;

- благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их своевременной утилизацией в установленном порядке;

- заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;

- проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных ситуаций;

- строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и  храниться на специально оборудованной площадке;

- запретить  работу вхолостую механизмов на строительной площадке;

- при проведении строительных работ не допускать загрязнения плодородного слоя почвы строительными и бытовыми отходами;

- при проведении срезки плодородного слоя почвы обеспечить его передачу УП «Минскзеленстрой» для последующего использования;

- обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ;

- оградить сохраняемые деревья во избежание их повреждения в ходе строительства;

в) при функционировании:

- своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных сточных вод в грунты зоны аэрации;

- систематически проводить мероприятия по предупреждению, своевременному обнаружению и быстрой ликвидации возникающих повреждений и аварий при эксплуатации водоотводящих коммуникаций;

- организовывать регулярную уборку территории твердых покрытий и максимальным использованием механических средств и обеспечить содержание территории объекта в соответствии с требованиями СанПиН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 110 от 01.11.2011;

- обеспечивать сохранность древесно-кустарниковой растительности;

- образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение. Отходы должны своевременно убираться и накапливаться на специальных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды и не окажет негативного воздействия на сохранность историко-культурную ценность «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси по пр. Независимости в г.Минске».

# 12 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

Проведение послепроектного анализа должно включать контроль соблюдения проектных решений, в том числе и в области охраны окружающей среды.

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность [26], в районе размещения потенциальных источников загрязнения подземных вод природопользователи должны осуществлять наблюдения за состоянием поверхностных, подземных вод, а в случае выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками – за состоянием атмосферного воздуха.

В связи с отсутствием источников выбросов, соответствующих требованиям  Инструкции [26] проведение локального мониторинга, объектом которого являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не требуется.

Проведение локального мониторинга, объектом которого являются  поверхностные воды, не требуются, т.к. отсутствует сброс сточных вод непосредственно в водный объект.

Проведение локального мониторинга, объектом которого являются  подземные  воды не требуются, т.к. в целом объект не оказывает вредного воздействия на подземные воды, сточные воды отводятся  в сети канализации г. Минска.

# Заключение

Планируемая деятельность будет реализована в границах сложившейся застройки на территории Центрального ботанического сада (далее - ЦБС) и заключается в реконструкции помещения для грунта, реконструкция хранилища луковиц, реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Республики Беларусь «О государственной экспертизе», т.к. реконструируемые объекты размешены в границах особо охраняемых природных территорий – Центральный ботанический сад.

По результатам работ по ОВОС установлено возможное незначительное влияние в процессе проведения работ  на почвенный покров, атмосферный воздух и растительный мир. Уровень воздействия на указанные компоненты определяются как «незначительный», ввиду его кратковременного характера и локального масштаба. В процессе эксплуатации объекта воздействие на другие компоненты окружающей среды не прогнозируется.

Воздействие на особо охраняемые природные территории, в том числе на сам ЦБС не прогнозируется, в силу отсутствия источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды при реализации планируемой деятельности. Воздействие на ЦБС как историко-культурную ценность также не прогнозируется. На разработку проектной документации получено разрешение Министерства культуры Республики Беларусь (разрешение от 22.11.2010 № 11-01-08/477). Проектная документация согласована Министерством культуры Республики Беларусь (заключение от 29.08.2011 № 11-01/653).

Реконструкция объектов ЦБС напрямую связана с его полноценным функционированием и обеспечит дальнейшее его развитие.

# Список использованных источников

- Материалы по объекту «Реконструкция объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Белаурси. IV очередь. 4-ый пусковой комплекс. Реконструкция помещения для грунта». РУП «Институт Белжилпроект»

- Материалы по объекту «Реконструкция объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Белаурси. IV очередь. 4-ый пусковой комплекс. Реконструкция хранилища луковиц». РУП «Институт Белжилпроект».

- Материалы по объекту «Реконструкция объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Белаурси. IV очередь. 4-ый пусковой комплекс. Реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс». РУП «Институт Белжилпроект».

- Справочник по климату Беларуси / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ/Под общ. ред. М.А. Гольберг. – Мн.: «Белниц Экология», 2003 – 124с.

- http://rad.org.by

- http://rad.org.by/articles/vozduh/sostoyanie-atmosfernogo-vozduha-vo-2-kvartale-2016-goda/g-minsk.html ©rad.org.by

- Отчет о НИР по теме «Выполнить гидроэкологическое обоснование возможности размещения объекта «Многоквартирный жилой дом переменной этажности с офисными помещениями и подземной гараж-стоянкой по ул. Тепличной, 9» в границах ул. Тепличная - пер.Тепличный - ул.Парниковая - ул.Ваньковича», Институт природопользования,  Мн., 2011

- Геология Беларуси, Мн.: Институт Геологических наук НАН Б, 2001. – 816 с.

- Матвеев А.В., Гурский Б.Н., Левицкая Р.И. Рельеф Белоруссии. – Мн.: «Университетское», 1988. – 320 с.

- Геоэкология Минского региона / В.Н. Губин [и др.]. – Минск, ЮНИПАК, 2005. – 116 с.

- Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т.1. Земля и недра / редкол.: Т.В.Белова [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П.Броукi.- 2009.- 464 с.: ил

- Отчет о НИР «Оценка состояния и тенденций изменения геологической среды и природного комплекса для целей обоснования природоохранных мероприятий в составе «Схемы окружающей среды г.Минска и Минского района», Институт природопользования, Мн., 2007.

- Геология СССР, Т. 3 Белорусская ССР, под ред. А.В.Сидоренко. М., Недра, 1971, с. 416.

- Гидрогеология СССР. Т. 2 Белорусская ССР, под ред. Г.В.Богомолова. М., Недра, 1970, с.75.

- Обзор подземных вод Минской области Том II. Буровые на воду скважины. Книги 5, 6. Минский район. – М., 1976 г.

- Методические рекомендации ВСЕГИНГЕО по гидрологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземных вод. Под общей редакции В.М. Гольберг. М.- 1980.

- http://cbg.org.by/collections

- http://cbg.org.by/CBGbirds

- Проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Минска, утвержден решением Минского городского исполнительного комитета от 12.03.2009 № 536.

- Закон Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» от 09.12.2006 № 98-З в редакции Закона Республики Беларусь от 8 мая 2012 г. № 374-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 56, 2/1926)

- Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 22.01.2015 № 1 «Аб зацвярджэннi праекта зон аховы гiсторыка-культурнай каштоўнасцi – «Цэнтральны батанiчны сад Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi па пр. Незалежнасцi ў г. Мiнску»

- Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях»  от 20 октября 1994 г (в редакции Закона от 15 июля 2010 г. № 169-З)

- http://minsk.gov.by/ru/tempage/minsk/

- http://perv.minsk.gov.by/svedeniya-o-rajone/numbers

- http://cbg.org.by/history

- Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 01.02.2007 № 9 (в редакции от 15.12.2011 № 49)

# Приложение А

| СОГЛАСОВАНО Директор Института природопользования НАН Беларуси академик __________________ А.К. Карабанов 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор РУП «Институт «Белжилпроект» _________________Д.О.Жеймо 2016 г. |
| --- | --- |

Программа проведения

оценки воздействия на окружающую среду
по объекту

«Выполнить оценку воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, IV очередь, 4-ый пусковой комплекс. Реконструкция помещений для грунта»

Минск 2016

Разработка программы проведения оценки воздействия на окружающую среду выполняется в соответствии с  ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Программа проведения

«Оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту «Выполнить оценку воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси, IV очередь, 4-ый пусковой комплекс. Реконструкция помещений для грунта»

- План-график работ по проведению оценки воздействия

| Этап | Задачи исследований | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановка задачи, выбор метода исследований. Разработка программы работ. | 1.1.Постановка задачи. 1.2 Анализ законодательно-нормативных требований в области охраны окружающей среды и 1.3 Выбор метода исследований. 1.4 Разработка программы работ. |
| 2. | Оценка существующего состояния окружающей среды | 2.1 Характеристика природных условий района исследований (климатических, геоморфологических, геологических и геолого-гидрогеологических). |
| 3. | Характеристика альтернативных вариантов реализации и размещения планируемой хозяйственной деятельности | 3.1 Характеристика альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности по строительству детского сада |
| 4. | Прогноз и оценка возможного изменения состояния основных компонентов окружающей среды при реализации альтернативных вариантов планируемой хозяйственной деятельности | 4.1 Оценка воздействия реализации альтернативных вариантов планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды и на особо охраняемую природную территорию «Центральный Ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» 4.2 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций. 4.3 Трансграничное воздействие. 4.4 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности. |
| 5. | Составление заключительного отчета и резюме нетехнического характера. |  |

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных 
вариантах ее реализации

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту «Реконструкция объектов Центрального ботанического сада  Национальной академии наук Беларуси, IV очередь, 4-ый пусковой комплекс» заключается в реконструкции помещения для грунта, реконструкция хранилища луковиц, реконструкция котельной с перепрофилированием ее в микроклональный комплекс.

Реконструируемые здания расположены в границах сложившейся застройки на территории Центрального ботанического сада, являющегося одновременно особо охраняемой природной территорией имеющей охранное обязательство (Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47 «Об объявлении ботанических садов, дендрологических парков и произведений садово-паркового искусства ботаническими памятниками природы республиканского значения») и  историко –культурной ценностью (Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 22.01.2015 № 1 «Аб зацвярджэннi праекта зон аховы гiсторыка-культурнай каштоўнасцi – «Цэнтральны батанiчны сад Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi па пр. Незалежнасцi ў г. Мiнску»).

3. Описание альтернативных вариантов планируемой деятельности

Рассмотрено два варианта реализации планируемой деятельности.

I вариант. Осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с предложенными проектными решениями.

II вариант.

В качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Выбор одного из вариантов осуществляется по результатам ОВОС.

4. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование; структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих природные условия (климатические, геоморфологические, гидрологические, геолого-гидрогеологические и др).

5. Краткое описание (разделы)

5.1 Существующее состояние окружающей среды

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,50 С. Общая продолжительность зимнего периода составляет 4 месяца, самым холодным  месяцем  является  январь (- 6,90 С). Длительность летнего периода составляет 120 -150 дней, самый теплый месяц года – июль, днем преобладают температуры 16,80 С. По количеству выпадающих осадков, исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 687 мм.

# Приложение Б