Национальная академия наук Беларуси

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Институт природопользования НАН Беларуси)

УДК 504.05/.06:711.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института природопользования НАН Беларуси,

академик

__________________А. К. Карабанов

августа 2017

Оценка воздействия на окружающую среду объекта:

«Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске»

по договору № 151П - 2017

| Руководитель темы | _________________ августа 2017 | Н. М. Томина |
| --- | --- | --- |

Минск 2017

Список исполнителей

| Руководитель темы, науч. сотр., рук. группы гидроэкологии | ______________ августа 2017 | Н. М. Томина (постановка задачи, введение, разделы 5-9, резюме) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Мл. науч. сотр. | ______________ августа 2017 | Ю.П. Анцух (разделы 10-13, резюме) |
| Исполнители темы: |  |  |
| Науч. сотр. | ______________ августа 2017 | Н.В. Попкова (раздел 1, сбор исходных материалов) |
| Науч. сотр. | ______________ августа 2017 | Л. Г. Капелько (разделы 4,3, 6.2.6, сбор исходных материалов) |
| Науч. сотр., к.т.н. | ______________ августа 2017 | Е.В. Гапанович (разделы 4.1, 4.2, 6.1, 6.2) |
| Науч. сотр. | ______________ августа 2017 | О.Г. Савич-Шемет (разделы 2.1, 3, 4.4) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ августа 2017 | И.И. Гавриленко (разделы 1.2, 6.7, 9) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ августа 2017 | А. А. Захаров (разделы 4.6, 6.3, компьютерная графика) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ августа 2017 | Е.В. Лаптик (разделы 4.7, 4.8, 6.4) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ августа 2017 | Е. В. Романова (разделы 5, 6.8) |

Содержание

Нормативные ссылки	5

Введение	6

1 Сведения о заказчике, территории и объекте планируемой деятельности	8

1.1 Общие сведения о заказчике и проектной организации	8

1.2 Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности и краткая характеристика проектных решений	8

1.3 Общие сведения о районе планируемой хозяйственной деятельности	11

1.4 Основные компоненты окружающей среды как объекты воздействия планируемой деятельности	15

2 Законодательно-нормативные требования в области охраны окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности	16

2.1 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду	16

2.2 Требования в области охраны основных компонентов окружающей среды	17

2.3 Требования к  охране историко-культурного наследия	21

2.4 Экологические требования к размещению автомобильных стоянок, паркингов	22

3 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности	23

4 Характеристика природных условий	24

4.1 Климат и метеорологические условия	24

4.2 Атмосферный воздух	26

4.3 Поверхностные воды	33

4.4 Рельеф. Ландшафт	36

4.5 Геолого-гидрогеологические условия	38

4.5.1 Геологическое строение	39

4.5.2 Гидрогеологические условия	40

4.5.3 Геолого-гидрогеологические условия участка исследований	43

4.6 Земельные ресурсы и почвенный покров	44

4.7 Растительный мир	46

4.8 Животный мир	47

4.9 Особо охраняемые природные территории	49

5 Историко-культурная ценность «Здания по пр. Независимости 91 и 93»	51

6 Социально-экономические условия	55

7  Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду и историко-культурную ценность при реализации планируемой хозяйственной деятельности	57

7.1 Источники и виды возможного воздействия	57

7.2 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий, в том числе на историко-культурную ценность при реализации  I варианта	57

7.2.1 Воздействие на атмосферный воздух	57

7.2.2 Воздействие на  земли (включая почвы)	65

7.2.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды	65

7.2.4 Воздействие на растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории (ООПТ)	70

7.2.5 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами	71

7.2.6 Воздействие на  историко-культурную ценность	73

7.2.7 Изменение социально-экономических условий	74

7.3 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий при реализации  II варианта - «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности	74

8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	75

9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций	76

10 Оценка возможного трансграничного воздействия	78

11 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности	79

12 Оценка необходимости программы послепроектного анализа (локального мониторинга)	81

13 Соответствие наилучшим доступным техническим методам (НДТМ ЕС)	82

14 Основные рекомендации к проектным решениям	83

Список использованных источников	85

Резюме нетехнического характера по результатам ОВОС	87

Приложение А	110

Приложение Б	116

Приложение Б	117

Приложение Г	118

Приложения Д-Ж	120

# Нормативные ссылки

В настоящем отчете об ОВОС использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г № 149-З.

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 №2-З

Закон Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия»  от  24  июля 2002 г.  № 134-З

Закон Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 г. №257-З

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №205-З

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З

Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» от 7  мая  2007  г.  № 212-З

ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета»

ТКП 17.02-06-2011 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила обеспечения экологической безопасности при проектировании предприятий, зданий и сооружений автомобильного транспорта»

ТКП 45-3.01-116-2008 Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки.

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.05.2010 № 755

Инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в Республике Беларусь и Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке, утверждена Постановлением Министерства  природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 17.06.2005 г. № 30

# Введение

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности (ОВОС) по объекту: «Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске».

Разработка отчета об ОВОС объекта «Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске» выполнялась согласно Закону о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду,  в соответствии со ст. 7 п. 1.33 которого, для  объектов хозяйственной и иной деятельности, планируемых к строительству в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке.

Состав исследований определен согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, утв. Постановлением СМ РБ № 755 от 19 мая 2010 г. и ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» и др.

Основной целью проведения ОВОС является прогноз воздействия на окружающую среду при выполнении работ по строительству и эксплуатации объекта административного назначения в охранной зоне историко-культурной ценности – «Здания по пр. Независимости, 91, 93 в г. Минске» с учетом природных, социальных и техногенных условий, поиск оптимальных предпроектных и проектных решений, способствующих предотвращению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой хозяйственной деятельности, а также выработка эффективных мер по снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду до незначительного или приемлемого уровня.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

- разработана программа проведения ОВОС (Приложение А);

- охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей среды территории исследований;

- дана характеристика режима использования территории исследования и экологических ограничений на реализацию планируемой хозяйственной деятельности;

- оценено возможное негативное воздействие при реализации планируемой деятельности на состояние основных компонентов окружающей среды;

- охарактеризованы альтернативные варианты планируемой хозяйственной деятельности;

- выполнены прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности;

- выполнена сравнительная оценка альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности с выбором приоритетного варианта;

- разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

- разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.

Исходными данными для выполнения НИР являлись: материалы Геолфонда РУП «Белгеология», материалы проведенных ранее исследований под близлежащие объекты; архивные материалы Института природопользования НАН Беларуси, опубликованные материалы по изучаемым вопросам; картографический материал, в том числе, предоставляемый источниками сети Интернет (ресурсы google.maps.com); законодательно-нормативная экологическая и градостроительная документация,  результаты натурного обследования.

ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» имеет в своем составе специалистов, прошедших подготовку на курсах повышения квалификации Минприроды РБ и разрешение на разработку ОВОС (Приложение Б).

# 1 Сведения о заказчике, территории и объекте планируемой деятельности

## 1.1 Общие сведения о заказчике и проектной организации

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает СООО «Ветер». Юридический адрес: 220075 г. Минск, пр. Партизанский, здание СТО, пом. 211. Тел. +375 (17)207-48-31.

Основным направлением деятельности предприятия является оптовая торговля непродовольственными товарами, деятельность в области архитектуры, проектирования и строительства, грузоперевозки и др.

Проектные решения по объекту «Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске» разработаны ООО «ЭЙСпроект». Юридический адрес: 220114 г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 12, пом. 51. Тел: +375 (17) 362-74-02 Факс: +375 (17) 362-57-60. Предприятие специализируется на разработке проектных решений инженерных систем зданий и сооружений, наружных инженерных коммуникаций для подключения инженерных систем зданий и сооружений, а  также производит проектные работы любой сложности.

Проект разработан на основании разрешительной документации:  Акта выбора земельного участка, Градостроительного  паспорта земельного участка, Задания на проектирование, утвержденного заказчиком; технических условий заинтересованных организаций.

## 1.2 Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности и краткая характеристика проектных решений

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске.

Целью планируемой хозяйственной деятельности является  реализация инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в увязке с Генеральным планом развития г. Минска в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 344.

Размещение объекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного паспорта на земельный участок к использованию и застройке территории по объекту № 28/2015 [1], утвержденного решением Мингорисполкома от 16.06.2016 г. № 1722 и Протокола о результатах открытого аукциона №08-У-16 с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений от 19.09.2016г.

Проектными решениями предусматривается строительство 4-х этажного административного комплекса  с эксплуатируемой зеленой кровлей и спортплощадкой.

Генеральный план решен с учетом архитектурных и технологических требований.  Площадь участка в условных границах работ составляет 0,4117 га.

Проектом предусмотрена организация въезда и выезда на территорию административного здания с улицы Толбухина.

В соответствии с генеральным планом объекта в границах участка запроектированы следующие здания и сооружения (рис. 1.1) [2]:

- административное здание (этажность – 4 этажа);

- встроенный открытый гараж-стоянка  на 126 машиномест;

- открытая стоянка  на 22 машиноместа, в том числе 1 парковочное место для маломобильных групп населения (нулевой уровень);

- проезды и  тротуары.

В здании административного комплекса предусматривается открытая гараж-стоянка на 126 машиномест категории В и эксплуатируемая кровля. Под частью здания в проекте предусмотрен подвал с размещением пожарной насосной и помещения фитнеса на 12 человек с отдельными входами. На первом этаже предусматривается размещение лобби-бара на 30 посадочных мест, для обслуживания посетителей закусками, соками, бутербродами, выпечкой. Предприятия работает на полуфабрикатах высокой степени готовности, посуда - оборотная

Здание прямоугольной формы с размерами в плане 52,5х29,9м. На 2-4 этажах размещаются офисные и административные помещения, рассчитанные на 300 рабочих мест и односменный регламент работы.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение планируется осуществлять за счет подключения к существующим водопроводным сетям ГП «Водоканал г. Минска». Вода расходуется для хозяйственно-питьевых нужд и пожаротушения зданий.

На участке планируются следующие виды канализации: хозяйственно-бытовая и дождевая.

Отвод стоков от здания производится в проектируемые сети бытовой канализации, а далее с врезкой в существующие сети УП «Минскочиствод».

Отвод дождевых стоков с территории твердых покрытий и автостоянок планируется посредством монтажа сети дождевой канализации с подключением к городским сетям ГП «Горремливнесток».

Рисунок 1.1 – Генеральный план объекта

Технико-экономические показатели по объекту приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 –  Технико-экономические показатели.

| Территории | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка в условных границах | га | 0,4117 |
| Площадь застройки | м2 | 1915,2 |
| Коэффициент интенсивности застройки | м2 | 1,33 |
| Процент застройки | % | 46,5 |
| Площадь дорог и площадок с твердым покрытием | м2 | 1903,2 |
| Площадь озеленения: (в том числе зеленая кровля) | м2 | 1242,6 950,0 |
| Процент озеленения | % | 30,4 |

Источником теплоснабжения здания являются наружные тепловые сети.

В соответствии с условиями предоставления земельного участка  предусматривается снос неэксплуатируемых зданий и сооружений, а также вынос инженерных сетей  согласно  новому планировочному решению.

Посадка всех зданий и сооружений произведена с соблюдением противопожарных, технических и санитарных норм.

## 1.3 Общие сведения о районе планируемой хозяйственной деятельности

Участок планируемой хозяйственной деятельности находится в Первомайском административном районе г. Минска по адресу пр. Независимости 93Б (рис. 1.2). В соответствии с регламентами утвержденного генерального плана города Минска с прилегающими территориями в пределах перспективной городской черты, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь, рассматриваемая территория относится к жилой смешанной многоквартирной застройке 48 Жсм.

Площадка строительства находится в юго-восточной части квартала  пр. Независимости - ул. Толбухина - ул. Мержинского - ул. Калинина. Территория квартала представляет собой преимущественно жилую среднеэтажную застройку, сложившуюся в 40-50-х годах прошлого столетия,  с социально-культурными объектами. В южной части  квартала и с восточной стороны ул. Толбухина находятся небольшие скверы (рис. 1.3).

В южной части квартала вдоль  пр. Независимости находятся жилые дома (пр. Независимости  91 и 93), построенные в 1939-1941 годах по проекту архитекторов В. Гусева и М. Лившица.  Дома являются образцами

Рисунок 1.2 – Обзорная карта-схема территории исследований

Рисунок 1.3 – Космоснимок территории исследований

перехода от конструктивизма к сталинскому ампиру и объявлены в 2007 г.  историко-культурной ценностью (рис. 1.4).

В соответствии с Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь №59 от 28.11.2016 г. участок строительство административного комплекса находится в зоне охраны историко-культурной ценности «Жилой дом по пр. Независимости 91» и «Жилой дом по пр. Независимости 93».

В настоящее время на участке строительства находятся гараж, два административно-хозяйственных здания и овощехранилище, подлежащие сносу (рис. 1.5). Территория имеет ограждение из железобетонных панелей.  Заезд на участок осуществляется с ул. Толбухина.

На участке произрастает древесно-кустарниковая растительность.

Рисунок 1.4 – Фото жилых домов по пр. Независимости 91 и 93

Рисунок 1.5 – Фото участка строительства объекта

## 1.4 Основные компоненты окружающей среды как объекты воздействия планируемой деятельности

В соответствии с ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета», объектом исследований по ОВОС являются основные компоненты окружающей среды территории строительства и прилегающих к ним территорий, в пределах которых возможны неблагоприятные последствия от реализации планируемой деятельности.

Характер планируемой хозяйственной  деятельности, анализ проектных решений, природные условия территории определили необходимость рассмотрения в качестве компонентов, потенциально подверженных негативному воздействию при проведении ОВОС следующие природные комплексы:

- атмосферный воздух;

- поверхностные воды;

- подземные воды;

- элементы растительного и животного мира;

- земельные ресурсы, почвы;

- историко-культурную ценность.

# 2 Законодательно-нормативные требования в области охраны окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности

## 2.1 Процедура проведения оценки воздействия на окружающую среду

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются Законом о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду, Положением о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду  и ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности,  состояния  окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

Оценка воздействия проводится при разработке проектной  документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

1. Разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду.

2. Разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее - отчет об ОВОС).

3. Проведение общественных обсуждений и  слушаний отчета  об  ОВОС на территории Республики Беларусь.

4. Доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности.

5. Представление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу.

6. Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет об ОВОС, по планируемой деятельности.

Основными принципами проведения ОВОС являются:

- всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;

- принятие эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека;

- определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности на выбранном земельном участке.

Предлагаемый к рассмотрению проект согласно Закону о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду подлежит обязательному рассмотрению Государственной экологической экспертизой.

## 2.2 Требования в области охраны основных компонентов окружающей среды

Согласно проведенным исследованиям при реализации планируемой хозяйственной деятельности, необходимо учитывать требования законодательно-нормативной документации в области охраны атмосферного воздуха, земель (почвогрунтов), поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира, при обращении с отходами, а также в области охраны историко-культурных ценностей.

Требования к охране атмосферного воздуха

Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 2008 г. № 2-3 планируемая хозяйственная деятельность должна осуществляться с учетом требований в области охраны атмосферного воздуха в целях обеспечения  благоприятной среды обитания человека, сохранения, улучшения и восстановления состояния атмосферного воздуха.

Требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения

Охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения истощения  при реализации проектных решений и в дальнейшем необходимо обеспечить в соответствии с требованиями «Водного кодекса», СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования; СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» и др.

Объектами охраны поверхностных вод от загрязнения являются воды, расположенные на поверхности суши в виде различных водных объектов, которые могут быть использованы в целях удовлетворения потребностей в ресурсах поверхностных вод юридических лиц и граждан.

В соответствии со статьей 52 Водного кодекса Республики Беларусь для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы.

В водоохранных зонах устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности, который должен осуществляться с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение и истощение вод, ухудшение экологического состояния территории.

Запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах определяются Водным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Участок строительства административного комплекса находится за пределами границ  водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов г. Минска (рис. 2.1).

Объектами охраны подземных вод от загрязнения являются, в первую очередь, водоносные горизонты (комплексы), которые используются или могут быть использованы для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых, лечебных, рекреационных и других нужд населения и иных потребностей.

Охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения, истощения и (или) повреждения является обязательным условием обеспечения надлежащего качества питьевой воды и достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований мероприятий, а также созданием зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.

Для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов, эксплуатируемых для питьевого водоснабжения, в соответствии с СанПиН 10-113 РБ 99 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения  в окрестности водозабора устанавливается зона санитарной охраны (ЗСО), в которой осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный пласт в районе водозабора. В состав ЗСО входят три пояса: первый – строгого режима, второй и третий – ограничений.

Рисунок 2.1 – Схема водоохранных территорий в районе исследований

В районе исследований находится групповой водозабор подземных вод «Зеленовка», используемые для питьевого водоснабжения г. Минска. Участок строительства административного комплекса  находится в III поясе зоны санитарной охраны водозабора (см. рис. 2.1).

Требования к охране земель (почв)

Охрану почв от истощения и загрязнения  при реализации проектных решений и в дальнейшем необходимо обеспечить в соответствии с требованиями Кодекса РБ о земле.

В соответствии с кодексом землепользователи должны осуществлять в границах предоставленных им земельных участков следующие мероприятия по охране земель:

- благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные участки;

- защищать земли от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и радиоактивными веществами, иных вредных воздействий;

- проводить консервацию деградированных земель, если невозможно восстановить их исходное состояние;

- восстанавливать деградированные, в том числе рекультивировать нарушенные земли;

- снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении работ, связанных со строительством.

Требования к охране растительного и животного мира

Охрана животного мира обеспечивается в соответствии с Законом «О животном мире». В соответствии со ст. 20 Закона при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных.

Требования по охране и использованию растительного мира регламентируются Законом «О растительном мире». В соответствии со ст. 18 Закона охране подлежат объекты растительного мира, расположенные в границах любых земельных участков и (или) водных объектов, за исключением тех, в границах которых разрешено удаление объектов растительного мира. Охране также подлежат все объекты растительного мира, в отношении которых установлены ограничения и запреты в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Требования по обращению с отходами

Предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье граждан регламентируется Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами». Согласно ст. 17 Закона основные принципы системы по обращения с отходами следующие:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

## 2.3 Требования к  охране историко-культурного наследия

К историко-культурным ценностям относятся материальные объекты (материальные историко-культурные ценности) и нематериальные проявления творчества человека (нематериальные историко-культурные ценности), которые имеют отличительные духовные, художественные и (или) документальные  достоинства и которые наделены статусом историко-культурной ценности.

Требования по охране историко-культурного наследия регламентируются Законом «Об охране историко-культурного наследия». В соответствии со ст. 5 Закона историко-культурные ценности подлежат охране от: уничтожения или угрозы уничтожения; исчезновения или угрозы исчезновения; причинения или угрозы причинения вреда; ухудшения или угрозы ухудшения технического состояния; научно необоснованных изменений (включая среду); ухудшения условий восприятия.

В соответствии со ст. 29 Закона в целях обеспечения охраны среды материальных недвижимых ценностей вокруг них устанавливаются следующие зоны:

1) охранная;

2) регулируемой застройки;

3) охраны природных окрестностей;

4) охраны культурного слоя.

Режимами содержания этих зон предусматриваются определенные ограничения или полное запрещение деятельности, которая вредит сохранению и условиям существования ценностей.

Утвержденные в составе проектов зон охраны режимы их содержания обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами без исключения.

В соответствии с проектом зоны охраны, утвержденным постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г. № 60, участок строительств объекта находится в зоне охраны (зоне регулирования застройки первого режима содержания) историко-культурной ценности «Жилой дом  по пр. Независимости 91» и «Жилой дом  по пр. Независимости 93».

Регламентом ведения хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки первого режима содержания запрещается размещение промышленных предприятий, торгово-складских и других сооружений, которые увеличивают грузовые потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны и являются взрыво- и пожароопасными; размещение автомобильных стоянок.

## 2.4 Экологические требования к размещению автомобильных стоянок, паркингов

Для обеспечения транспортной инфраструктуры на участке организованы наземный многоуровневый гараж-автостоянка, гостевые автостоянки.

В соответствии с ТКП 45-3.02-25-2006 «Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования» при устройстве автостоянок необходимо выполнение следующих водоохранных мероприятий:

- отвод дождевых и талых вод с их территории следует предусматривать в систему ливневой канализации;

- при размещении автостоянок вместимостью более 100 автомобилей необходимо предусматривать строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока с их территории;

- предусмотреть мероприятия по озеленению и благоустройству территории.

Таким образом, ОВОС планируемой хозяйственной деятельности выполнялась в соответствии законодательно-нормативными требованиями в области охраны окружающей среды в части обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель, почв, растительного и животного мира, а также с учетом регламента охранной зоны историко-культурной ценности и проектных решений планируемой хозяйственной деятельности.

# 3 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности

В соответствии с регламентом градостроительного паспорта земельного участка, испрашиваемый участок предназначен для размещения  объекта административного назначения [1].

При выборе альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности учитывалось целевое использование участка.

В качестве альтернативного варианта реализации хозяйственной деятельности рассмотрена «нулевая» альтернатива (отказ от строительства).

Таким образом, вариантами реализации планируемой хозяйственной деятельности будут являться:

вариант 1 – строительство объекта административного назначения;

вариант 2 – «нулевая» альтернатива – отказ от строительства.

# 4 Характеристика природных условий

## 4.1 Климат и метеорологические условия

Характеристика климатических условий исследуемой территории приводится по данным метеорологических наблюдений на метеостанции в г. Минске.

Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными сезонами – зимой и летом. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная. Для данной территории характерны преобладающие воздушные потоки западных направлений [3].

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,70С с минимально наблюденной 2,50С в 1942 г. и максимально 7,90С в 2008 г. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 6,50 С) (рис. 4.1). Таким он бывает в 45% лет.

Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март месяцы и достигает 80-86 см. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни минимальная температура может быть ниже -210 С.

Снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный сход его наступает в конце первой декады апреля.

Рисунок 4.1 – График среднемноголетнего хода температуры атмосферного воздуха

На рисунке 4.2 представлен годовой ход высоты снежного покрова. В рассматриваемом районе в среднем около 95 дней со снежным покровом. Средняя высота снежного покрова по данным за 1945-2014 г.г. – 30 см. По многолетним данным в среднем снежный покров образуется к 10 декабря, а разрушается – к 20 марта.

Рисунок 4.2 – Годовой ход высоты снежного покрова

Весенний период начинается с середины апреля и длится до конца мая. Продолжительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль (в 67% лет). За три летних месяца выпадает 239 мм осадков, а за весь теплый период (март-ноябрь) – 450 мм.

Характеристика осадков приведена по данным наблюдений метеорологической станции г. Минска в таблицах 4.1, 4.2, 4.3.

Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период (с 1891 г. по 2016 г.) составляет 677 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (35 мм) выпадает в феврале, максимальное (88 мм) – в июле (рис. 4.3).

Таблица 4.1 – Максимальное за год суточное количество осадков (мм) различной обеспеченности

| Обеспеченность, % |  |  |  |  | Наблюденный максимум |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | мм | дата |
| 30 | 52 | 60 | 71 | 81 | >4 | 9.VII.1973 |

Таблица 4.2 – Среднее число дней с различным количеством осадков

| Количество осадков, мм | Среднее число дней по месяцам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 10.0 20.0 30.0 | 0.9 0.2 0.03 | 1.6 0.4 0.1 | 2.3 0.7 0.02 | 2.5 0.8 0.3 | 2.5 0.7 0.2 | 1.5 0.3 0.07 | 1.0 0.1 0.01 |

Таблица 4.3 – Месячное количество осадков за теплый период, мм (среднемноголетние значения)

| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | IV-X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 61 | 81 | 90 | 83 | 59 | 50 | 472 |

Рисунок 4.3 – График внутригодового хода среднемноголетней величины атмосферных осадков

Таким образом, наибольшее количество поверхностного стока будет наблюдаться в период весеннего снеготаяния и летние месяцы (июнь-август), в период выпадения интенсивных дождей.

Ветровой режим является важным фактором, влияющим на распространение примесей в атмосфере. Распределение повторяемости ветра по направлениям представлено в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Среднегодовая роза ветров в районе исследований

| Среднегодовая роза ветров, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| январь | 6 | 4 | 9 | 12 | 20 | 17 | 20 | 12 | 3 |
| июль | 14 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 20 | 20 | 7 |
| год | 9 | 8 | 11 | 11 | 16 | 13 | 18 | 14 | 5 |

В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – южных, и западных направлений. В целом за год преобладают южные и западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта. Средне годовая скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% равна 5 м/с.

## 4.2 Атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Средние за сутки значения сравниваются с ПДК среднесуточной, а максимальные – с максимально разовой.

Основными загрязняющими веществами являются: твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), твердые частицы, фракции размером до 10 микрон; диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота.

Специфическими загрязняющими веществами являются: сероводород, сероуглерод, фенол, фториды твердые, хлористый водород, свинец, аммиак, формальдегид, ацетон, бензол, гидроцианид, метиловый спирт, толуол, бенз(а)пирен, кадмий, этилацетат, бутилацетат, этилбензол, ксилол (смесь о-,м-,п-), бутанол

Для оценки состояния атмосферного воздуха используются также такие показатели, как количество дней в году, в течение которых установлены превышения среднесуточных ПДК и повторяемость (доля) проб с концентрациями выше максимально разовых ПДК.

Мониторинг атмосферного воздуха г. Минска  проводят на 11 стационарных станциях, в том числе на четырех автоматических, установленных на пр. Независимости, 110, ул. Тимирязева, 23, ул. Радиальная, 50 и ул. Корженевского (рис. 4.4) [4].

К исследуемой территории наиболее близко располагается станции с станции непрерывного измерения №№ 1 (пр. Независимости), 13 (Дражня).

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является транспорт, в первую очередь автомобильный. Вклад мобильных источников составляет 87% от суммарных выбросов. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются РУП «Минский тракторный завод», филиалы РУП «Минскэнерго» (ТЭЦ – 3, ТЭЦ – 4), Минские тепловые сети, КУПП «Минскводоканал», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский завод отопительного оборудования», ОАО «Минский завод строительных материалов», ОАО «Керамин», ЗАО «Атлант», УП «Минсккомунтеплосеть», ОАО «Минский моторный завод».

Распределение объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по территории города неравномерно. Наибольшая эмиссия характерна для Заводского, Фрунзенского и Партизанского районов.

Рисунок 4.4 – Схема размещения пунктов мониторинга атмосферного воздуха  в г. Минске

По результатам стационарных наблюдений, в 2015 г. состояние атмосферного воздуха города в целом оценивалось как стабильно хорошее. Доля проб с концентрациями загрязняющих веществ выше максимально разовых ПДК в районах станций с дискретным режимом отбора была по-прежнему ниже 0,1%. Данные непрерывных измерений на автоматических станциях свидетельствуют, что содержание в воздухе серы диоксида, углерода оксида, бензола и приземного озона ниже целевых показателей, принятых в странах Европейского Союза.

Концентрации основных загрязняющих веществ. По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации азота диоксида (NO2) в районах станций № 13 (ул. Радиальная), № 16 (ул. Героев 120 Дивизии) и №1 (пр. Независимости) находились в пределах 0,46 – 0,65 ПДК, азота оксида (NO) – 0,08 – 0,19 ПДК. Как и в предыдущем году, уровень загрязнения воздуха NO2 и NO в районе станции № 4 (ул. Тимирязева) был в 1,5 – 2,0 раза выше (табл. 4.5).

Таблица 4.5 – Характеристика загрязнения воздуха азота оксидами в г. Минск. 2015 г.

| Характеристика загрязнения | Загрязняющее вещество | Номер станции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №4 | №13 | №16 |
| Средняя за год концентрация, в долях ПДК | NO2 | 0,65 | 1,18 | 0,46 | 0,47 |
|  | NO | 0,13 | 0,26 | 0,19 | 0,08 |
| Количество дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК | NO2 | 6 | 10 | 2 | 0 |
|  | NO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Максимальная концентрация (период осреднения 20 мин), в долях ПДК | NO2 | 1,7 | 0,9 | 2,1 | 0,6 |
|  | NO | 3,2 | 2,4 | 1,4 | 1,3 |

В районах станций с дискретным режимом отбора проб содержание в воздухе NO2 сохранялось на прежнем уровне. Увеличение концентрации отмечено только в районе станции № 3 (ул. Бобруйская). Количество дней с превышением среднесуточной ПДК по NO2 было незначительно (не более 10) и ниже целевого показателя, принятого в странах Европейского Союза. Превышения среднесуточной ПДК по NO2 зафиксированы во второй декаде марта, в конце октября, ноября и декабря, которые характеризовались преобладанием длительных периодов с застойными ситуациями (слабый ветер в сочетании с приземными инверсиями). Максимальные из разовых концентраций азота диоксида в районе станции № 13 достигали 2,1 ПДК, азота оксида в районах станций № 4 и № 1 – 2,4 – 3,2 ПДК. Среднегодовые концентрации серы диоксида (SO2) и углерода оксида (СО) находились в пределах 0,1 – 0,6 ПДК. Превышений среднесуточных ПДК не зарегистрировано. Кратковременные превышения максимально разовой  ПДК по СО (в 1,1 – 1,4 раза) отмечены только  в районе станции № 13.

Как и в предыдущие годы, большинство превышений максимально разовых ПДК по NO, NO2 и СО зафиксировано в утренние часы. «Пик» загрязнения воздуха приходится на период суток с 7.30 до 10.00, что явно связано с интенсивностью движения транспорта. Синхронный ход концентраций наблюдается как в суточном, так и в годовом ходе, что свидетельствует об общем источнике загрязнения. Среднегодовые концентрации твердых частиц, фракции размером до 10 микрон (далее ТЧ-10) в воздухе жилых районов составляли 0,4 ПДК, в районах автодорог – 0,6 ПДК, в промышленном районе – 0,9 ПДК. В 2015 г. уменьшилась доля дней со среднесуточными концентрациями ТЧ-10 выше ПДК (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Характеристика загрязнения воздуха ТЧ-10 за 2013-2015 годы.

| Район | Доля дней с превышением среднесуточной ПДК, (%) |  |  | Максимальная среднесуточная концентрация, (ПДК) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. |
| пр.Независимости | 2,0 | 4,2 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
| ул.Тимирязева | 18,3 | 9,1 | 6,6 | 5,2 | 3,1 | 2,6 |
| ул.Корженевскго | 3,4 | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 |
| ул.Радиальная | 11,9 | 22,0 | 14,7 | 4,3 | 5,8 | 4,3 |

Справочно: согласно Директиве Совета Европейского Союза не допускается превышение среднесуточной ПДК (50 мкг/м3) более, чем в 9,6% от общего количества измерений в течение календарного года.

Целевой показатель, принятый в странах Европейского Союза, превышен только в районе ул. Радиальная. В годовом ходе существенный рост концентраций ТЧ-10 зафиксирован во второй половине февраля – марте и в период смоговой ситуации в августе. Основная причина увеличения содержания в воздухе ТЧ-10 – дефицит осадков. Максимальные среднесуточные концентрации в жилых районах города превышали ПДК в 1,2 – 1,3 раза, районах автодорог – 2,6 раза, промышленном районе – в 4,3 раза. В первой декаде августа отмечено также увеличение содержания в воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль).

В районах станций № 5 (ул. Челюскинцев) и № 14 (ул. Шаранговича) максимальные концентрации достигали 3,1 – 3,8 ПДК. Минимальный уровень загрязнения воздуха твердыми частицами зафиксирован в январе, июле и декабре, которые характеризовались частыми и обильными осадками.

Концентрации специфических загрязняющих веществ. Уровень загрязнения воздуха аммиаком, формальдегидом и фенолом был по-прежнему ниже, чем в большинстве областных центров республики. В 99,6% измерений концентрации не превышали 0,5 ПДК. Максимальные из разовых концентраций фенола и аммиака составляли 0,8 ПДК и 0,9 ПДК, соответственно. В единичных пробах воздуха, отобранных в районах станций № 2 (ул. Судмалиса) и № 3, зарегистрированы концентрации формальдегида в 1,3 – 1,4 раза выше ПДК. Содержание в воздухе бензола на протяжении многих лет сохраняется стабильно низким: среднегодовые и максимальные концентрации в жилых и промышленных районах существенно ниже нормативов качества. Пространственное и временное распределение концентраций специфических загрязняющих веществ достаточно однородно.

Концентрации приземного озона. По данным непрерывных измерений, среднегодовые концентрации приземного озона варьировались в очень узком диапазоне: от 43 – 44 мкг/м3 в промышленных районах до 51 – 56 мкг/м3 – в жилых районах. Суточный ход содержания в воздухе приземного озона по-прежнему одинаков, различаются лишь сами уровни концентраций. Максимум загрязнения отмечен в послеполуденное время. В годовом ходе увеличение концентраций приземного озона отмечено в марте – апреле и первой половине августа. Весенний максимум связан с притоком озона из стратосферы, летний – с преобладанием аномально неблагоприятных метеоусловий, обусловивших образование смога. Количество дней с превышениями  среднесуточной ПДК в жилых районах было значительно больше, чем в промышленных районах. Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона 1,4 ПДК зарегистрирована 27 марта на станции №1.

Концентрации тяжелых металлов и бенз/а/пирена. Средние за год и максимальные среднемесячные концентрации свинца и кадмия были по-прежнему значительно ниже ПДК. Содержание в воздухе бенз/а/пирена измеряли только в отопительный сезон. Средние за этот период концентрации варьировались в диапазоне от 0,8 нг/м3 в жилых районах до 1,5 нг/м3 – в промышленном районе. Максимальная среднемесячная концентрация бенз/а/пирена в районе станции № 13 составляла 2,3 нг/м3. Дополнительно, в рамках программы работ, проанализированы пробы воздуха за август. По результатам измерений, содержание в воздухе бенз/а/пирена не превышало 0,15 нг/м3.

«Проблемные» районы. Нестабильная экологическая обстановка в отдельные периоды наблюдалась в районах улиц Радиальная и Тимирязева.  Проблему загрязнения воздуха в районе ул. Радиальная определяли повышенные концентрации ТЧ-10, в районе ул. Тимирязева – азота диоксида. По указанным загрязняющим веществам превышены экологические показатели, принятые в странах Европейского Союза. Тенденция за период 2011-2015 гг. С 2012 г. наметилась тенденция медленного, но устойчивого роста загрязнения воздуха углерода оксидом и азота диоксидом. По сравнению с 2011 г. их концентрации повысились на 9 – 11%. Прослеживается рост содержания в воздухе фенола и свинца. Уровень загрязнения воздуха аммиаком за этот период понизился почти на 40%. Практически неизменным остается среднегодовое содержание ТЧ-10. Однако эта стабильность, главным образом, сохраняется на территориях, удаленных от автодорог, где одним из основных источников выбросов твердых частиц являются крупномасштабный атмосферный перенос и вынос частиц с незадерненных участков. Вблизи автодорог и в промышленных районах тенденция среднегодовых концентраций ТЧ-10 очень неустойчива.

По результатам стационарных наблюдений за 2 квартал 2016 года, уровень загрязнения воздуха в большинстве районов существенно не изменился. Среднесуточные концентрации азота диоксида, углерода оксида и фенола варьировались в диапазоне 0,1-0,4 ПДК. Кратковременные превышения нормативов качества (в 1,1-1,3 раза) по углерода оксиду зафиксированы только в районе ул. Тимирязева, по азота диоксиду – в районе ул. Бобруйская. Содержание в воздухе бензола, аммиака и серы диоксида было существенно ниже ПДК. Средние за месяц концентрации свинца в апреле – мае находились в пределах 0,009 – 0,024 мкг/м3, кадмия – 0,0002 – 0,0007 мкг/м3. Вместе с тем, в периоды без осадков отмечен рост содержания в воздухе твердых частиц. Максимальные из разовых концентраций твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) в районах улиц Щорса и Шабаны составляли 1,2 ПДК. В районах улиц Радиальная и Тимирязева эпизодически отмечали превышения (в течение 4-7 дней) среднесуточной ПДК по твердым частицам, фракции размером до 10 микрон (далее ТЧ-10). Максимальные среднесуточные концентрации в указанных районах достигали 2 ПДК. В районах пр. Независимости и ул. Корженевского содержание в воздухе ТЧ-10 было значительно ниже.

Данные непрерывных измерений свидетельствуют о сохранении проблемы загрязнения воздуха твердыми частицами, фракции размером 2,5 микрон (далее – ТЧ-2,5) в районе ул. Героев 120 Дивизии. В течение квартала зарегистрировано 26 дней со среднесуточными концентрациями выше ПДК. Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ-2,5 составляла 2,6 ПДК. Как и в предыдущем квартале, концентрации приземного озона в воздухе жилых районов города были ниже, чем за аналогичный период 2015 г.

В 92 % проанализированных проб концентрации формальдегида не превышали 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентрация составляла 0,8 ПДК. По данным Минского городского Центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, превышения норматива качества по формальдегиду в 1,1 – 1,3 раза зафиксированы в районах ул. Руссиянова,  1-го Твердого переулка и пр. Любимова. 29 – 30 июня в районах улиц Притыцкого – Лещинского, Сурганова, Пономаренко и Острошицкая отмечены концентрации формальдегида в 1,4 – 1,7 раза выше ПДК. Увеличение содержания в воздухе фенола (до 1,1 – 1,3 ПДК) зарегистрировано в районах пр. Рокоссовского, Рабочего переулка, улиц Пономаренко и Красноармейская – Ульяновская [4].

Радиационная обстановка. По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» радиационная обстановка в республике остается без изменений.  По состоянию на 14 ноября 2016 г. мощность дозы гамма – излучения в Минске, составляла 0,10 мкЗв/час (10 мкР/час), что соответствует установившимся многолетним уровням.

По данным ГУ «Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» (письмо №14.4-18/395 от 05.04.2017 г.) расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе расположения объекта приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ на проектируемой территории

| Загрязняющие вещества | Код вещества | ПДК, мкг/м3 |  |  | Значения концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м.р. | с.с. | с.г. |  |
| Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 300 | 150 | 100 | 55 |
| ТЧ-10 | 0008 | 150 | 50 | 40 | 38 |
| Диоксид серы | 0330 | 5000 | 200 | 50 | 13 |
| Оксид углерода | 0337 | 5000 | 3000 | 500 | 257 |
| Диоксид азота | 0301 | 250 | 100 | 40 | 73 |
| Фенол | 1071 | 10 | 7 | 3 | 1,7 |
| Аммиак | 0303 | 200 | - | - | 27 |
| Формальдегид | 1325 | 30 | 12 | 3 | 16 |
| Свинец | 0124 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,082 |
| Кадимий | 0184 | 3 | 1 | 0,3 | 0,0016 |
| Бенз/а/пирен | 0703 | - | 5 | 1 | 0,77 нг |

- * твердые частицы, фракции размером 10 микрон

Данных о фоновых концентрациях других загрязняющих веществ Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды не имеет. Фоновые концентрации действительны до 01.01.2020 года.

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований не превышает установленных нормативов качества.

## 4.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района исследований представлена системой каналов Слепянской водной системы, созданной в 1977-1983 гг. на р. Слепянка с целью водного благоустройства восточных районов г. Минска (рис. 4.5) [5].  Общая продолжительность системы 26 км. Создано 13 водоемов, площадью от 0,2 до 6,4 га, глубиной 0,8-2,0 м. Объем годового стока около 8 млн. м3. Вдоль системы расположены зеленые насаждения общего пользования, что улучшает микроклимат прилегающих территорий, создает благоприятные рекреационные условия для населения.

Рисунок 4.5 – Канал Слепянской водной системы

Слепянская водная система начинается после пересечения закрытого водовода из головного Цнянского водохранилища и Логойского тракта. Отсюда вдоль ул. Седых протянулся канал длиной около 1,5 км и шириной 12 м с каскадом декоративных водоемов (НПУ 216-212,5 м). При перепаде высот 3,5 м вода поступает (с расходом 1,5 м3/с) в сливные блоки-желоба.

В районе ул.Седых и Калиновского искусственное русло Слепянской водной системы соединяется с поймой р. Слепянка, образуя один из крупнейших водоемов системы (НПУ 209,5 м).

Далее трасса системы проложена по пойме р.Слепянка до Чижовского водохранилища. Ее начальный участок в пределах бывшего ручья проходит между жилыми микрорайонами «Восток-1» и «Восток-2» с холмистым рельефом, образуя перед проспектом Независимости водоем с декоративным каскадом (НПУ 209,2-207,6 м). пресекая ул. Ф. Скорины, трасса Слепянской водной системы поворачивает на юго-запад и проходит вдоль ул. Филимонова, пересекаясь затем с ней. Здесь на пониженной территории создан водоем с декоративным каскадом (НПУ 207,6-204,8 м), а далее, на участке между ул. Филимонова и Столетова - система водоемов с декоративными каскадами (НПУ 204,8-202,5 и 202,5-200,0 м), по правому берегу которых расположены парк им. Челюскинцев и Ботанический сад, по левому – лесопарк. При пересечении Слепянской водной системы с ул.Столетова имеется насосная станция, снабжающая водой ближайшие промышленные предприятия (забор воды составляет 0,5 м3/с или 1/3 от расхода воды в Слепянской водной системе).

Русло реки Слепянка сильно преобразовано в результате спрямления, канализирования, местами забрано в коллекторы. Имеет вид гирлянды (цепочки) прудов, соединенных подземными коллекторами. От истока до Ботанического сада коэффициент меандрирования составляет 1,46, а ниже по течению (до устья) - 1,21.

Гидрохимическая характеристика реки

Качественный состав поверхностных вод водных объектов исследуемого района формируется, в основном, за счёт химических компонентов выпадающих атмосферных осадков и химических веществ, поступающих с грунтовым и поверхностным стоком с окружающей территории. По всему протяжению долинное пространство р. Слепянка испытывает большую антропогенную нагрузку.

Для оценки качества воды водных объектов устанавливаются нормативы качества воды, включающих в себя общефизические, биологические, химические показатели качества и предельно допустимые концентрации веществ в воде водных объектов для различных целей водопользования. Нормативы качества воды рыбохозяйственных водных объектов утверждены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Республики Беларусь № 43/42 от 08.05.2007 г. (в редакции постановления № 70/193 от 24.12.2009 г.) «О некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйственных водных объектов».

Гидрохимические характеристики современного состояния р. Слепянка определены по основным показателям качества воды, характерным для водных объектов рыбохозяйственного назначения по материалам ранее выполненных химико-аналитических исследований (таблица 4.8).

Таблица 4.8 – Предельные и средние значения контролируемых показателей качества воды (мг/дм3) в канале Слепянской водной системы

| Показатели | ПДКрыб.-хоз. | мин/макс | среднее |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,5-8,5 | 6,9/7,9 | 7,3 |
| Взвешенные вещества, мг/дм3 | 0,75 к фону | 0,8/6,4 | 3,4 |
| БПК5, мгО2/дм3 | 6,0 | 2,0/3,5 | 2,9 |
| Растворенный кислород | - | 9,0/12,7 | 10,7 |
| Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,05 | 0,06/0,17 | 0,10 |
| Хлориды, мг/дм3 | 300 | 17,5/45,2 | 24,2 |
| Сульфаты, мг/дм3 | 100 | 21,7/35,8 | 30,2 |
| Азот нитратный, мг/дм3 | 9,03 | 0,03/0,16 | 0,09 |
| Азот нитритный, мг/дм3 | 0,024 | 0,0/0,02 | 0,005 |
| Азот аммонийный, мг/дм3 | 0,39 | 0,14/0,3 | 0,21 |

Анализ таблицы 4.8 показал превышение содержания нефтепродуктов (до 0,17 мг/дм3) предельно-допустимой концентрации в 3,4 раза. Повышенное содержание нефтепродуктов в воде р. Слепянка обусловлено поступлением этого вещества в реку с загрязненным поверхностным стоком, формируемым на территориях неорганизованных парковок автотранспорта и проездов. По остальным анализируемым показателям качество воды соответствует нормативам качества воды, устанавливаемым для водных объектов рыбохозяйственного назначения.

В настоящее время для предотвращения загрязнения поверхностных вод трассы СВС, вдоль нее функционирует дождевой коллектор, который перехватывает поверхностный талый и дождевой сток с городской территории, условно чистые сточные воды предприятий и который впадает в р. Свислочь ниже плотины Чижевского водохранилища.

## 4.4 Рельеф. Ландшафт

В геоморфологическом отношении Минск расположен в юго-восточной части Минской краевой ледниково-аккумулятивной возвышенности [6, 7]. В гляциоморфологическом отношении южная часть возвышенности представляет собой Ивенецко-Минский моренный массив – наиболее высокую ледниковую форму древнеледниковой области Европы. Массив сформировался в минскую стадию отступания сожского ледникового покрова. Минск находится на восточном склоне Ивенецко-Минского массива, в пределах верхнего участка бассейна р. Свислочь.

По происхождению и морфологии рельефа в пределах г. Минска выделено 7 основных типов и более 11 видов форм. Эта особенность обусловлена формированием рельефа в краевой зоне сожского оледенения, прерывистым ходом отступания и активными подвижками его края, интенсивным проявлением гляциотектонических процессов, ледниковой аккумуляции и деятельности талых ледниковых вод, а также воздействием целого комплекса физико-географических процессов в неоплейстоценовое и голоценовое время. Здесь представлены следующие типы рельефа: ледниковый, водно-ледниковый, флювиальный, озерный, биогенный, склоновый и антропогенный. Большинство из них, кроме антропогенного, имеют закономерное ярусное расположение. Верхний ярус рельефа (выше 260 м) образуют ледниковые формы, к среднему уровню тяготеют водно-ледниковые формы. В нижнем ярусе в интервале абсолютных высот 220-180 м расположено большинство флювиальных и биогенных форм рельефа.

Рельеф территории г. Минска характеризуется преобладанием грядово-увалистых и пологохолмистых форм, сильной расчлененностью ледниковыми и денудационными ложбинами и балками, субширотной ориентировкой основных форм. Абсолютные отметки поверхности понижаются от 280 до 182 м в юго-восточном направлении. В ту же сторону (от 100 до 10 м) уменьшаются и относительные превышения форм рельефа.

В тоже время на территории г. Минска природный рельеф существенно преобразован и насыщен формами техногенного рельефа. Наиболее заметно здесь проявляются формы, созданные при мелиорации, строительстве, добыче строительных материалов, складировании отходов и др. В результате мелиорации существенные изменения претерпели флювиальный и биогенный рельеф: спрямлены русла рек, изменены глубина и ширина русел, конфигурация береговых линий, засыпаны овраги и ручьи, построены дренажные канавы и обваловывающие их насыпи, осушены болотные массивы. При строительстве возникли дамбы водохранилищ и дорожные насыпи. Они имеют линейную ориентировку, протяженность от сотен метров до нескольких километров, ширину до 100 м и высоту 3–12 м. Часть грядово- и холмистоувалистых форм подверглась уничтожению при строительстве и трансформации при разработке строительных материалов.

Долина р. Слепянка имеет водно-ледниковый генезис. Ее ширина от бровки правого до бровки левого борта составляет 300-700 м. Абсолютные отметки поверхности бортов долины изменяются от 195 до 210 м. Правый борт долины имеет крутизну 4-6° и относительное превышение над уровнем поймы до 15 м. Крутизна левого борта долины составляет 2-4°, а высота - до 10 м. Пойменная терраса р Слепянка имеет ширину от 50 до 310 м и абсолютные отметки поверхности от 188 до 195 м. Ее высота над урезом реки составляет около 0,5 м. Здесь развит мощный аллювиальный комплекс отложений. Краевые ледниковые гряды и холмы примыкают к долине р. Слепянка в среднем течении. При этом на правобережье конечноморенные гряды выклиниваются большим «карманом» в сторону водораздела Слепянской и Свислочской водных систем, а на левобережье - притягиваются узкой полосой вдоль русла. Крупногрядово-холмистый рельеф правобережной расширенной части (относительные превышения форм - до 8 м, крутизна склонов 3-5°) контрастируют с мелкохолмистым ниже по течению по обе стороны долины (превышения - 3-4 м, крутизна - до 3°). Северо-западнее железнодорожной станции Степянка расположен небольшой Степянский конечнонный массив. Относительная его высота 10-12 м, крутизна склонов 4-5°.

На левобережье р. Слепянка (от истока) развит крупноувалистый водно-ледниковый рельеф. Относительные превышения форм 10-15 м, длина склонов 100-150 м, превышения водораздела над руслом 18-21 м. Густота расчленения (сумма длин тальвегов балок и лощин на единицу площади) может достигать 5-6 км/км2.

Ниже по течению крупноувалистый рельеф переходит в мелкоувалистый с сильно пересеченными склонами (крутизной более 10° и длиной 40-70 м) и уплощенными вершинами. Относительные превышения форм 15-17 м [7].

Согласно ландшафтному районированию, территория г. Минска и прилегающая территория относится к Минскому средне- и крупнохолмисто-грядовому холмисто-моренно-эрозионному району с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморенных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах [6].

Непосредственно городские ландшафты относятся к «нетрадиционным» категориям ландшафтов [6].

## 4.5 Геолого-гидрогеологические условия

Целью изучения геолого-гидрогеологических условий района является определение особенностей геологического строения, выделение литологических разностей, их распространение по площади и глубине, и условий формирования подземных (грунтовых и напорных) вод, особенностей их движения и разгрузки для выявления возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод.

Геологическое строение является одним из главных природных факторов, определяющих экологические условия территорий. Прежде всего, геологическое строение (наряду с гидрогеологическими условиями) участвует в формировании закономерностей режима вод зоны аэрации и грунтовых вод. От мощности зоны аэрации и литологического состава, слагающих ее грунтов, зависят ее проницаемость, водоудерживающая способность и, в конечном итоге, питание грунтовых вод.

Геологическое строение более глубоких горизонтов определяет условия водообмена напорных водоносных горизонтов между собой и с грунтовыми водами. Наличие в разрезе выдержанных толщ глинистых пород способствуют снижению водообмена между водоносными горизонтами, их отсутствие к усилению.

Описание геологического строения и геолого-гидрогеологических условий района исследований выполнено на основе имеющихся материалов ГП «НПЦ по геологии» и ранее выполненных в данном районе исследовательских работ [8-10] (рис. 4.6, 4.7).

### 4.5.1 Геологическое строение

В геологическом строении изучаемой территории на глубину до 70,0 м принимают участие: голоценовые аллювиальные (aIV), верхнеплейстоценовые-голоценовые пролювиально-дельвиальные (dpIII-IV), сожские надморенные водноледниковые (fIIszs), конечно-моренные и моренные (g,gtIIsz), межморенные днепровско-сожские водноледниковые (f,lgIId-sz), а также днепровские моренные отложения (gIId) (рис. 4.5, 4.6).

Пойму и русло реки с поверхности слагают голоценовые аллювиальные отложения (аIV). Представлены они песками разнозернистыми, встречаются прослои торфа, ила. Средняя мощность отложений 1 - 3 м. Вниз по течению реки мощность аллювиальных отложений уменьшается.

Верхнеплейстоценовые-голоценовые делювиально-пролювиальные отложения (dpIII-IV) имеют в районе исследований ограниченное распространение. Они приурочены к тальвегам высокой концентрации поверхностного стока. Отложения залегают непосредственно с поверхности на глубине 0,3 - 2,0 м. Отложения представлены супесями лессовидными, мощностью до 2,4 м.

Сожские надморенные водноледниковые отложения (fIIszs) залегают в бортах долины первыми от поверхности. Литологически они представлены песками, буровато-желтыми, разнозернистыми, в основном, крупнозернистыми, содержащими большое количество гравия, гальки, валунов и осадочных пород. Мощность флювиогляциальных песков изменяется в широких пределах от 0,5 до 20 м. В пойме реки флювиогляциальные отложения на отдельных участках полностью размыты.

Залегающие ниже конечно-моренные и моренные отложения (g,gtIIsz) представлены супесями, реже суглинками мощностью от 8 до 48 м. Верхняя и нижняя поверхность морены неровная, мощность и высотное положение ее кровли и подошвы значительно изменяется на небольших расстояниях. Среди моренной толщи встречаются прослои внутриморенных песков.

Последние, чаще всего, мелкозернистые, реже - разнозернистые. Мощность их достигает 17 м.

Залегают конечно-моренные и моренные отложения на межморенных днепровско-сожских водноледниковых отложениях (f,lgIId-sz). Литологически последние представлены разнозернистыми песками, преобладают крупнозернистые и гравелистые. Прослои суглинков играют в разрезе подчиненную роль. Мощность отложений изменяется в пределах 20 - 40 м.

Рисунок 4.6 – Карта-схема четвертичных отложений района исследований

Днепровские моренные отложения (gIId), залегающие под днепровско-сожским горизонтом, вскрыты на абсолютных отметках 135 - 161 м. Представлены они суглинками и супесями, моренными с включением гравия и гальки. Пройденная мощность 7 - 13 м.

### 4.5.2 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории исследований находятся в тесной связи с геологическим строением и геоморфологическими особенностями территории. Толща четвертичных отложений находится в зоне активного водообмена, которая представляет собой совокупность гидравлически связанных водоносных горизонтов и комплексов, разделенных слабопроницаемыми моренными отложениями днепровского и сожского ледников. Пополнение запасов грунтовых вод происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока из нижележащих напорных горизонтов.

Рисунок 4.7 – Геолого-гидрогеологический разрез

По условиям залегания в зоне дренирования долины р. Слепянка можно выделить подземные воды четырех видов: верховодку, грунтовые воды, воды спорадического распространения и напорные воды [9].

Верховодка в долине р. Слепянка встречена в надморенных флювиогляциальных песках, покрывающих сожскую морену. Глубина залегания верховодки определяется положением в разрезе водонепроницаемых пород и изменяется от 1,8 до 3,0 м. Эти воды не имеют сплошного распространения. Водообильность их незначительная и характеризуется дебитами 0,5-1,3 м3/сут. Мощность горизонта изменяется от 0,6 до 2,0 м. Источниками питания верховодки могут служить атмосферные осадки и утечки воды из подземных водонесущих коммуникаций. Режим верховодки весьма неустойчивый во времени и при наличии благоприятных условий (инфильтрации) она может образоваться в любом месте на участках развития слабопроницаемых отложений.

Грунтовые воды в долине реки приурочены к водоносному голоценовому аллювиальному пойменному горизонту (aIV). Глубина их залегания в зависимости от геоморфологических условий изменяется в широких пределах. В пойме реки глубина залегания аллювиального горизонта (аIV) составляет 0,3 - 3,1 м. Мощность водоносного горизонта изменяется в пределах 1,0-7,5 м. Абсолютные отметки установившегося уровня составляют 201,5-208,1 м. Водовмещающие породы представлены песками, часто мелкозернистыми. Коэффициенты фильтрации мелкозернистых песков изменяются от 0,35 до 3,11 м/сут для крупнозернистых и гравелистых песков получены значения 5,35 и 29,4 м/сут. Грунтовые воды, приурочены к покровным флювиогляциальным отложениям, также имеют в долине р. Слепянка широкое распространение. Глубина залегания их колеблется в широких пределах, но обычно она больше 10 м. Водовмещающие отложения представлены песками мелкозернистыми и среднезернистыми с включением гравия и гальки.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В местах, где сожская морена размыта, грунтовые воды гидравлически взаимосвязаны с межморенным днепровско-сожским водоносным горизонтом. Грунтовые воды подвержены сезонным колебаниям.

Воды спорадического распространения встречены в песчаных линзах, заключенных в сожских конечно-моренных отложениях (gtIIsz). Мощность и водообильность их незначительны. Воды - безнапорные, дренируются р. Слепянка.

Напорные воды приурочены к водоносному днепровско-сожскому водноледниковому комплексу (fIId-sz), который имеет повсеместное распространение в долине р. Слепянка и является основным источником водоснабжения г. Минска. Глубина залегания кровли водоносного горизонта изменяется от 15 до 68 м. Водовмещающие породы представлены песками, преимущественно среднезернистыми, часто с включением гравия и гальки. Мощность водоносных песков 20-40 м. Коэффициент фильтрации песков в среднем составляет 18,2 м/сут. Воды – напорные, величина напора изменяется от 15 до 45 м. Абсолютные отметки статического уровня усиливаются на глубине 207,5-208,5 м.

Химический состав подземных вод территории формируется под влиянием как природных, так и антропогенных факторов и является важным показателем геоэкологического состояния региона.

Наибольшему загрязнению подвергаются грунтовые воды, а через них на участках отсутствия водоупоров, и воды первого напорного водоносного горизонта, а также поверхностные воды в речных руслах посредством грунтового питания. Напорные воды, как правило, более защищены от загрязнения ввиду наличия перекрывающих их слабопроницаемых отложений.

На территории исследований грунтовые воды приурочены к аллювиальным и флювиогляциальным отложениям в долине р. Слепянка. Грунтовые воды гидравлически взаимосвязаны с поверхностными водами и имеют схожий с ними химический состав.

Подземные воды первого от поверхности днепровско-сожского водоносного горизонта в районе исследований используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Минска посредством  водозабора «Зеленовка». По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, иногда с повышенным содержанием нитратов [11]. Нитратное загрязнение подземных вод является наиболее характерным загрязнением в  республике и связано в основном с ведением сельскохозяйственной деятельностью (внесение органических или  минеральных удобрений) на водосборе.

Напорные воды, эксплуатируемые групповым водозабором «Зеленовка» для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Минска, подвержены незначительному антропогенному воздействию, но в целом удовлетворяют требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

### 4.5.3 Геолого-гидрогеологические условия участка исследований

По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом  строении  площадки  изысканий  принимают  участие   следующие типы отложений [10]:

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования thV. Представлены насыпными грунтами, состоящими преимущественно из песков разнозернистых, загрязненных строительным мусором, валунами  и почвенно-растительными остатками. Вскрыты повсеместно. Отсыпаны сухим способом без уплотнения, давность  отсыпки более 5 лет.

Мощность насыпных грунтов колеблется от 0,7 до 2,9 м.

Сожский горизонт

Флювиогляциальные отложения fIIsz. Представлены песками разнозернистыми, вскрыты повсеместно под насыпными грунтами  на  глубине  0,7-9,2  м. Максимально вскрытая мощность составляет 8,0 м.

Моренные отложения gIIsz. Представлены супесями моренными с содержанием гравия и гальки 10-15%,  с  прослойками  песков  маловлажных,  влажных  и  водонасыщенных  и  суглинка. Моренные  отложения  вскрыты  повсеместно  под  флювиогляциальными отложениями  на  глубине  4,9-12,0  м, на полную мощность не пройдены. Максимально вскрытая мощность составляет 7,1 м.

На момент проведения  инженерно-геологических  изысканий  (декабрь 2016  г.) гидрогеологические условия площадки  характеризуются  наличием грунтовых вод и подземных вод спорадического распространения.

Грунтовые воды встречены на глубине 6,4-7,0 м (абс. отметки – 211,40-211,60 м). Водовмещающими грунтами являются пески крупные и гравелистые. Скопление грунтовых вод происходит в локальных  понижениях  кровли моренных супесей.

Подземные воды спорадического распространения приурочены к прослойкам и линзам песков в толще моренных супесей (в верхней их части).  В  связи  с  малой  водообильностью  песчаных прослоек  в  толще  моренных  супесей зафиксировать уровень подземных вод спорадического распространения не удалось.

Однако в наиболее водообильные периоды года (снеготаяние, обильное выпадение осадков) возможно распространение подземных вод спорадического распространения по всей толще моренных супесей, а также увеличение уровня грунтовых вод на 1,0 м выше уровня, зафиксированного в период проведения инженерно-геологических изысканий.

## 4.6 Земельные ресурсы и почвенный покров

Земельные ресурсы.

Строительство объекта планируется на землях, отнесенных к категории земель населенных пунктов.

Почвенный покров – это первый литологический горизонт, с которыми соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе загрязняющие вещества.

В соответствии с почвенно-географическим районированием район исследования относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв  Центрального округа Центральной  (Белорусской) провинции [12].

Современный почвенный покров Минска сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов. Исходная пестрота почвенного покрова связана с разнообразием форм рельефа и материнских пород, частой сменой крутых склонов и понижений. В районе исследований преобладают дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы, развивающиеся на лессовидных и моренных супесях и суглинках, на валунных и песчанистых супесях распространены в основном дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы. К долине р. Слепянка приурочены аллювиальные и торфяно-болотные почвы, которые также характерны для заболоченных понижений.

В результате многолетней хозяйственной деятельности исходные почвы на территории города сильно трансформированы. При строительстве в городах широко практикуются такие работы, как срезание холмов и выполаживание склонов, засыпка оврагов, пойм, заболоченных понижений и др. Одна из отличительных особенностей городов – широкое распространение техногенных отложений как следствие применения насыпного грунта для нивелирования поверхности и формирования новых почв. Часто для улучшения свойств почв газонов, палисадников, огородов применяют торф, органоминеральные смеси, ранее снятый дерновый (дерново-перегнойный) горизонт, обогащенный органическим веществом. Мощность техногенных отложений существенно варьирует, достигая максимальных значений в наиболее старых районах городов.

Одним из важнейших индикаторов типовой принадлежности почвы, ее состояния и степени трансформации является реакция среды почвенного раствора. Для ненарушенных почв Беларуси характерна преимущественно кислая и слабокислая реакция среды: рН для большинства почвенных разновидностей находится в пределах 4,2–5,8. Для почв г. Минска реакция почвенной среды характеризуется как близкая к нейтральной, хотя в спектре почвенных разновидностей чаще всего доминируют дерново-подзолистые автоморфные почвы различной степени трансформированности. Это означает, что по сравнению с естественными почвами явно выражено смещение в сторону подщелачивания почв. Величина рН превышает 7 в 30% случаев. Слабокислая среда характерна для почв рекреационных зон (рН=5,52), хотя в ряде парков и сохранившихся зеленых массивов Минска реакция среды оказалась слабощелочной. Наибольшие изменения величины рН отмечаются в почвах типично городских ландшафтов (многоэтажной застройки, промышленных, санирующих), где реакция почвенных растворов близка к нейтральной или слабощелочная. Причиной подщелачивания городских почв является, прежде всего, привнесение в почву (почвогрунты) золы, цементной пыли, строительных отходов, характеризующихся щелочной реакцией среды.

Для городских территорий характерно загрязнение почв тяжелыми металлами: по сравнению с незагрязненными почвами (местным фоном) почвы города обогащены кадмием и медью в среднем в 2,6 раза, свинцом и цинком  в 2,0, никелем и марганцем – в 1,7–1,8 раза.

Достаточно четко прослеживается зависимость накопления тяжелых металлов в почвах города от функционального назначения территории. Наиболее высокие уровни накопления меди, марганца, никеля, свинца и цинка отмечаются в почвах производственной зоны. Почвы общественной зоны в большей степени загрязнены кадмием, чем другие ландшафтно-планировочные выделы. Приоритетными загрязняющими веществами почв жилой зоны являются кадмий, цинк и свинец. Содержание тяжелых металлов в почвах ландшафтно-рекреационной зоны по основным статистическим параметрам сходно с жилой зоной города. В пределах общественной зоны, включающей преимущественно центральную историческую часть города, высока встречаемость проб с превышениями ОДК/ПДК по кадмию, цинку, свинцу и меди.

Содержание нефтепродуктов в почвах города при отсутствии локальных источников загрязнения варьирует в диапазоне 0–180 мг/кг при среднем содержании 36 мг/кг. При этом более высокие концентрации нефтепродуктов выявляются в почвах вблизи автостоянок и станций техобслуживания.

Загрязнение почв г. Минска – преимущественно функция техногенного воздействия. Многообразие источников, их дискретный характер, местоположение, длительная история техногенного воздействия обусловили формирование педогеохимических аномалий, приуроченных к источникам поступления загрязняющих веществ [13].

## 4.7 Растительный мир

Согласно геоботаническому районированию участок относится к Минско - Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубово-темнохвойных лесов) [14].

Растительность в городах сформирована как из культурных насаждений, где естественные механизмы развития и возобновления заменяются культурными (посадка деревьев, посев газонных трав, внесение минеральных удобрений, вырубка усыхающих и сухих деревьев, формирование кроны, уничтожение естественного подроста и др.), так и насаждений естественного или смешанного генезиса и основных форм воспроизводства (леса, лесо-, лугопарки, болота, пойменные и суходольные луга, парки). Последние также регулируются системой лесоустроительных мероприятий (рубки ухода, формирования, переформирования ландшафта, уборка территорий от опада, искусственные подсадки и др.).

Видовой состав древесных насаждений застроенной части города достаточно разнообразен. В процессе обследования жилых, производственно-коммунальных, общественных, ландшафтно-рекреационных зон выявлено более 140 видов деревьев и около 120 видов кустарников, многие виды представлены различными формами.

Травянистая растительность представлена, наряду с типичными газонными травами, большим количеством синантропных видов.

Всего в соответствии с таксационным планом на участке произрастает 162 дерева и 43 куста.

На отведенной площадке произрастает 182 дерево, в том числе 133 декоративных лиственных, 28 плодовых и 21 хвойное дерево, а также 68 кустарников, из них 43 – в группах и 25 в живой изгороди (рис. 4.8). Древесно-кустарниковая растительность представлена средневозрастными насаждениями  клена, березы, ивы, тополя, сирени, некоторых плодовых культур – яблони, сливы, и др.

## 4.8 Животный мир

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки, белка обыкновенная. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов.

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных функциональных зонах. В наиболее благоприятных условиях местообитания, приуроченных к ландшафтно-рекреационным территориям (паркам и лесопаркам) орнитофауна представлена более чем 50 видами. Наиболее встречаемые – серая ворона, галка, грач, домовой воробей, скворец, пестрый дятел, зяблик, белая трясогузка, черноголовая славка, пеночка-весничка, пеночка-трещетка, зарянка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, большая синица, лазаревка, зеленая пересмешка.

Рисунок 4.8 – Древесно-кустарниковая растительность на участке

На городских водоемах независимо от их происхождения (природные и трансформированные) обитает более 40 видов птиц, в том числе водоплавающие. К таким местообитаниям тяготеют кряква, лысуха, озерная чайка. Кроме этого, встречаются нехарактерные для урбанизированных территорий птицы – большая и выпь, обыкновенный поганыш, соловьиный сверчок, речная крачка, черная крачка, а также редкие, требующие охраны птицы, такие как лебедь-шипун, малая крачка, малая поганка.

Территории жилых и общественных зон г. Минска отличаются бедным видовым составом и высокой плотностью гнездящихся птиц, 70% среди которых занимают сизый голубь и домовой воробей.

Наиболее благоприятным местообитанием земноводных и рептилий являются озелененные территории природного комплекса вблизи рек и водоемов, увлажненные местообитания и входящие в их состав водные объекты. В границах г. Минска в настоящее время зафиксировано восемь представителей земноводных и три представителя пресмыкающихся. Герпетофауна представлена обыкновенным тритоном, краснобрюхой жерлянкой, чесночницей обыкновенной, зеленой жабой, остромордой лягушкой, травяной лягушкой, съедобной и прудовой лягушками. Из рептилий отмечены живородящая ящерица, обыкновенный уж, гадюка обыкновенная, основным местообитанием которой является заказник «Лебяжий».

Кроме этого, изредка встречаются серая жаба, камышовая жаба, квакша обыкновенная, не имеющие на территории города постоянных местообитаний [15].

## 4.9 Особо охраняемые природные территории

Близлежащими охраняемыми территориями к участку планируемой хозяйственной деятельности являются:

- биологический заказник республиканского значения «Лебяжий», образованный из Государственного зоологического заказника «Лебяжий» решением Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2007 № 94 (изменения от 28.04.2014 № 401). Заказник находится в северо-западной части г. Минска.

- ботанический памятник природы республиканского значения «Центральный ботанический сад», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47. Расположен а районе пересечения пр.Независимости  и ул.Академической.

- геологический памятник природы республиканского значения «Парк камней», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.07.2006 № 48. Расположен в районе ул. Купревича.

Заказник «Лебяжий» был объявлен в целях сохранения и рационального использования ценного в научном, эстетическом и рекреационном отношении водно-болотного комплекса природно-антропогенного происхождения, в пределах которого находятся колониальные поселения и места обитания птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами.

«Центральный ботанический сад» самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений, ведущее научное учреждение в области интродукции, акклиматизации, физиологии, биохимии и экологии растений, охраны окружающей среды. Он принадлежит к числу крупнейших ботанических садов Европы как по площади (около 100 га), так и по составу коллекций растений (более 10 тысяч наименований).

«Парк камней» был создан в 80-х годах прошлого столетия при Институте геологических наук Национальной академии наук Беларуси. Парк расположен на восточной окраине Минска. На территории 7,2 га можно увидеть около 2 тыс. ледниковых камней. В центральной части парка создана экспозиция «Карта Беларуси», которая отражает основные элементы рельефа страны. Пешеходные дорожки имитируют реки, два небольших искусственных бассейна изображают озеро Нарочь и Минское море. В парке представлена выставка камней с каменными крестами, жерновами и камнями со знаками языческих времен, в том числе камень «Дед» перевезенный с языческого капища у р. Свислочь.

# 5 Историко-культурная ценность «Здания по пр. Независимости 91 и 93»

Жилые дома по пр. Независимости 91 и 93 построены в 1939-1941 годах по проекту архитекторов В. Гусева и М. Лившица.

Проект на возведение здания между существующими домами по ул. Калинина и бульваром Толбухина был разработан в «Военпроекте». После нескольких корректировок, последние из которых проведены уже в процессе строительства, центральная часть между угловыми корпусами дома № 91-93 была завершена в 1955 г. в виде, в основном, соответствующем современному (рис. 5.1).

Рисунок  5.1 – Памятная табличка на здании по Независимости, 93

Фасады здания насыщены архитектурными орденными деталями. Основной акцент сделан на угловую часть, которая на главном фасаде выделена четырехколонным портиком. Два корпуса объединены единым широким между четвертым и пятым этажами орнаментальным поясом, карнизом, горизонтальным рустом на первом этаже. С восточной стороны к центральному корпусу примыкает прямоугольный в плане корпус, расположенный с отступом от красной линии. Центральная часть здания акцентирована  недействительным портиком на уровне второго – четвертого этажей. Пристенный портик образует по бокам прямоугольные в сечении и в центре четыре круглые я колонны со стилизованными капителями.

Портик завершен широким антаблементом и карнизом значительного выноса. Между колонн расположены трехгранные эркеры, грани которых декорированы на втором этаже филенками с лепными гирляндами, на третьем - балясинами.

На уровне пятого этажа колоннам соответствуют меньшие четыре колонны ионического ордера. Завершена центральная часть фасада разорванным карнизом, треугольным фронтоном, увенчанным акротерием. В тимпаните фронтона полукруглая люкарна. Первый этаж здания прорезан двумя арками, арочными оконными проемами витрин. Арки декорированы обрамлениями с замковым камнем.

По горизонтали фасад разделен межэтажными тягами, завершен карнизом с дентикулами.

Прямоугольные окна на втором этаже декорированы обрамлениями и треугольными сандриками. По фасаду расположены разной формы, размеров и оформления балконы (с балясинами, металлическими ограждениями, прямоугольной и полукруглой плитой-основой). В отделке фасадной плоскости использованы лепные розетки, гирлянды.

Дома являются образцами перехода от конструктивизма к сталинскому ампиру.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578 «Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей» на основании решения Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам  историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь зданиям по пр. Независимости, 91 и 93 присвоен статус   историко-культурной ценности.

С целью обеспечения охраны историко-культурной ценности  и окружающей ее исторической среды выполнен проект зон охраны, которым определены границы зон охраны и установлены режимы их содержания и использования. Проект зон охраны разработан проектной организацией ОАО «Белреставрация» по заказу унитарного предприятия «Минскградо».

Проект зон охраны разработан на основании историко-архивных и библиографических исследований, анализа градостроительной ситуации и ландшафта в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь».

Проект зон охраны историко-культурной ценности «Зданиям по пр. Независимости, 91 и 93 утвержден Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь №59 от 28.11.2016 г.

Режимами содержания этих зон предусматриваются определенные ограничения или полное запрещение деятельности, которая вредит сохранению и условиям существования ценностей.

Утвержденные в составе проектов зон охраны режимы их содержания обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами без исключения.

В соответствии с проектом зон охраны участок строительств объекта находится в зоне охраны (зоне регулирования застройки первого режима содержания) историко-культурной ценности «Жилой дом по пр. Независимости 91» и «Жилой дом  по пр. Независимости 93» (рис. 5.2).

Рисунок 5.2 - Выкопировка из проекта зон охраны историко-культурной ценности «Жилые дома  по пр. Независимости 91 и 93»

Регламентом ведения хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки первого режима содержания допускается возведение зданий и сооружений не выше 18 м от уровня земли до крыши; ремонт и реконструкция с надстройкой существующих зданий и сооружений не выше 18 м от уровня земли до крыши; снос существующих зданий и сооружений; благоустройство территории; прокладка подземных инженерных коммуникаций; запрещается размещение промышленных предприятий, торгово-складских и других сооружений, которые увеличивают грузовые потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны и являются взрыво- и пожароопасными; размещение автомобильных стоянок.

Письмом Министерства культуры Республики Беларусь  № 11-06/1736 от 15.08.2016 г., направленным в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома  сообщается о согласовании освоения участка под объекты, регламентированные градостроительным паспортом земельного участка, разработанным УП «Минскградо» по объекту № 28/2015 (Приложение В).

На разработанный проектной организацией ООО «ЭЙСпроект» архитектурный проект по объекту «Объект административного назначения по пр. Независимости 93Б», в соответствии с учтенными замечаниями, указанными в предшествующем заключении Министерства культуры Республики Беларусь от 05.05.2017 г. № 11-01-05/127,  получено положительное заключение Министерства культуры Республики Беларусь (№ 11-01-05/148 от 23.05.2017 г.) о согласовании архитектурного проекта (Приложение Г).

# 6 Социально-экономические условия

Город Минск расположен недалеко от географического центра страны. Площадь составляет 348,85 км2 (307,90 км2 до включения в городскую черту Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 141 расположенных в Минском районе земельных участков общей площадью 4095,0812 га), население — 1 974,819 тысяч человек (на 1 января 2017 года) или 20 % от общей численности населения республики. За годы, прошедшие после переписи населения 2009 года, население столицы увеличилось на 48,3 тыс. человек, или на 2,6%, а по сравнению с переписью 1999 – 204,5 тыс. человек, или на 12,2%.

Производства [16]

На территории Первомайского района расположено около 400 предприятий. К крупнейшим предприятиям относятся ОАО «БелОМО- им. С.И.Вавилова», ОАО «Агат-системы управления», ОАО «Агат - электромеханический  завод», ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Пеленг», УП «Мингаз», ОАО «Минский завод «Термопласт», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ОАО «Минский маргариновый завод»,  РУП «Минсккоммунтеплосеть», СООО «Мобильные ТелеСистемы» и др.

Образование

По научному потенциалу Первомайский район занимает ведущее место в стране. Здесь находятся 4 из 7 национальных академий: Национальная академия наук Беларуси, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Белорусская государственная академия искусств, Военная академия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет,  Военная академия Республики Беларусь, Частный институт управления и предпринимательства, Институте современных знаний им. А.М. Широкова, Минский государственный политехнический колледж, Минский государственный профессионально-технический колледж торговли, Минский государственный профессиональный лицей № 6 приборостроения.

Система образования района включает 32 учреждения, в которых обучается более 15 тыс. учащихся, в том числе 1 начальная и 20 средних школ, 5 гимназий, специальная общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха, кадетское училище, внешкольные учреждения. Функционирует 47 учреждений дошкольного образования, которые посещают более 8 тысяч детей.

В Первомайском районе расположены более четырех сотен спортивных сооружений и несколько центров подготовки спортивного и олимпийского резерва страны. Это Республиканские центры по легкой атлетике, гандболу, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», Спорткомитет Вооруженных Сил Республики Беларусь, республиканское, областное и городское училища олимпийского резерва, городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта, Центр единоборств имени Александра Медведя. Строится центр фристайла.

Торговля

Торговая сеть района представлена 365 магазинами, 180 предприятиями общественного питания, 530 объектом бытового обслуживания, тремя рынками, шестью торговыми центрами.

Медицина

Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывает сеть амбулаторно-поликлинических учреждений общей мощностью около 4900 посещений в смену: 4 городских поликлиники для взрослого населения, 2 детских поликлиники, одна стоматологическая, одна поликлиника спецмедосмотров. На территории района расположена также медико-санитарная часть ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И.Вавилова». Стационарную медицинскую помощь оказывают 2 больничных учреждения: 1-я городская клиническая больница с женской консультацией и Минский городской клинический онкологический диспансер.

Работают более 10 районных консультативно-диагностических центров, городской травматологический пункт, Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения, на территории которого находятся 3 скважины хлоридно-натриевой воды средней и низкой минерализации.

Культура

Национальная библиотека Беларуси, Дом кино, Государственный литературно-мемориальный музей Я.Коласа, Государственный музей военной истории Республики Беларусь, киностудия «Беларусьфильм», а Национальная государственная телерадиокомпания является ведущим флагманом информационного вещания Республики Беларусь.

Функционирует 5 библиотек и Национальная библиотека Беларуси, три детские музыкальные школы. Фонды библиотек составляют 295 тысяч источников информации. Ежегодно их посещают свыше 46 тысяч человек. В музыкальных школах района занимается свыше 1 000 детей и подростков.

# 7  Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду и историко-культурную ценность при реализации планируемой хозяйственной деятельности

## 7.1 Источники и виды возможного воздействия

При реализации планируемой хозяйственной деятельности основными источниками и видами воздействия на окружающую среду могут явиться:

- воздействие на атмосферный воздух –  во время строительства при работе транспортных средств и механизмов, в дальнейшем при функционировании – выбросы от автотранспорта (встроенный открытый гараж-стоянка, открытая автомобильная гостевая стоянка);

- прямое воздействие на почвы – в процессе проведения работ при выработке грунта, срезка почвенного покрова; а так же возможно загрязнение почвогрунтов – проливы топлива и горюче-смазочных материалов при работе строительной техники в период строительства;

- воздействие на поверхностные и  подземные воды  –  не прогнозируется;

- воздействие на растительный мир – удаление части древесно-кустарниковой растительности в процессе проведения строительных работ;

- воздействие на животный  мир –  не прогнозируется;

- воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) – не  прогнозируется;

- воздействие на историко-культурную ценность – не  прогнозируется.

В соответствии с выявленными видами воздействия планируемой хозяйственной деятельности, выполнена оценка воздействия по каждому из предложенных альтернативных вариантов на установленные по результатам исследования компоненты окружающей среды.

## 7.2 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий, в том числе на историко-культурную ценность при реализации  I варианта

I вариант – строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске в  соответствии с проектными решениями.

### 7.2.1 Воздействие на атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха характеризуется, прежде всего, фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в воздухе.

По данным ГУ «Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» (письмо №14.4-18/395 от 05.04.2017 г.) расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе расположения объекта приведены в таблице 4.7.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ, формирующих загрязнение атмосферы проектируемой территории, являются объекты автотранспортной инфраструктуры (проектируемый гараж-стоянка открытого типа на 126 машиномест, автомобильная стоянка плоскостного типа на 22 машиноместа).

Всего в расчете рассеивания установлено и учтено 2 источника выбросов загрязняющих веществ, из которых 2 – неорганизованные источники (№№ 6001-6002).

Источник  выбросов № 6001 – гараж-стоянка открытого типа на 126 м/мест.

Источники выбросов №№ 6002 – автомобильная стоянка плоскостного типа на 22 м/мест.

Для мест хранения автотранспорта расчет максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ выполнен на основании «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных предприятий (РД 0212.2-2002)», утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Минск, 2002 г.).

В расчетах условно принята следующая градация легковых автомобилей в их общем количестве: 25% автомобилей на дизельном топливе объемом 1,8-3,5 л; 75% автомобилей с улучшенными экологическими показателями объемом 1,8-3,5 л.

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполнен для следующих веществ:

- оксида углерода (код 337);

- углеводородов предельных С12-С19 (код 2754);

- оксидов азота NOx (код 301);

- соединений серы, в пересчете на диоксид серы SO2 (код 330);

- твердых частиц (код 2902);

- группы суммации (код 6009).

Количество выезжающих – въезжающих автомобилей в 1 час наиболее интенсивного движения принято равным 40% от числа машиномест. Коэффициент выпуска (выезда) (в) для всех периодов года принят равным 1,2. Время эксплуатации стоянок – календарный год 366 дней.

Выбросы i-го вещества в граммах одним автомобилем к-й группы в сутки при выезде с территории (М1ik) и возврате (М2ik), рассчитаны по формуле:

М1ik = mnpiktпр+mLikL1+mxxiktxx1;

M 2ik  = mLikL2+mxxiktxx2,

где: mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы, г/мин.;

tnp – время прогрева двигателя, мин; в холодное время равно 10 мин., теплое время –3 мин.;

mLik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mxxik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы на холостом ходу, г/мин;

txx, - время работы двигателя на холостом ходу, равно 1 минуте (для источников – проездов равно нулю);

L1+ L2 – пробег а/м по территории стоянки (выезд + въезд), км.

Расчет максимального разового выброса i-го вещества в граммах в секунду (Gi) по каждому из веществ и источников за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью, рассчитан по формуле:

Gi =  M1ik * Nk/3600 +  (mLikLpNkp)/3600;

где: Lp – протяженность р-го внутреннего проезда, км;

Nkp – количество а/м к-й группы, проезжающих по р-му проезду в сутки.

Общий валовый выброс в тоннах в год(Mi) рассчитан как сумма выбросов за холодный, переходный и теплый периоды:

Mi = Miт   + Miп + Miх.

Валовый выбросi-го вещества (Miт, п, х) в тоннах в год при движении по  открытой стоянке  рассчитан раздельно для каждого периода года по формуле:

Mji  =в (M 1ik  + M 2ik) NkDp* 10-6,

где:в– коэффициент выпуска (выезда);

J – период года (Т – теплый, П –переходный, Х – холодный);

Dp – к-во дней в расчетном периоде  (принимаем: Т= 215 дней, П = 120 дней, Х = 31 день).

Валовый выбросi-го вещества в тоннах в год при движении попроезду  рассчитан раздельно для каждого периода года по формуле:

Mji=mLikLpNkpDp10  - 6,

где:   Lp- протяженность  внутреннего проезда, км;

Nkp- среднее количество автомобилей к-й группы, проезжающих по внутреннему проезду в сутки;

j – период года;

Dp– количество дней использования стоянок (проездов) в расчетном периоде.

Дополнительно учтено движение автомобилей по наклонному пандусу. Величины пробегов приняты на основании раздела АР (для источника №6001). Длина пандуса составляет 25 м.

Расчеты валовых и максимальных выбросов загрязняющих веществ мест хранения автотранспорта для наименее благоприятных условий (зимний период) и приведены в Приложении Д.

Планировочные ограничения установлены в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Беларусь и строительными нормами проектирования, а также законодательством в области экологической и санитарно-гигиенической безопасности.

Расстояние от проектируемого гаража-стоянки, стоянки плоскостного типа до зданий различного назначения рассчитывается исходя из вместимости объекта согласно санитарным нормам и правилам «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №35 от 15 мая 2014 г.

С учетом количества машиномест на проектируемом гараже-стоянке в объеме 126 м/мест установлена величина санитарного разрыва 35 м до фасадов жилых домов и торцов с окнами (не менее 24,5 м при расчетном сокращении размера санитарного разрыва на величину не более 30%), для проектируемой автомобильной стоянки плоскостного типа на 22 м/места -  15 м до фасадов жилых домов и торцов с окнами.

В точках по линии буферной зоны, оконтуривающей проектируемые стоянки заданы контрольные точки при выполнении расчета рассеивания загрязняющих веществ.

Также установлены в районе проектирования природные территории, подлежащие режиму специальной охраны (III пояс ЗСО водозабора питьевого водоснабжения), зона регулирования застройки объекта историко-культурной ценности (здание по адресу: г. Минск, ул. Независимости, 91 и 93). Ввиду этого дополнительно проведен расчет рассеивания с учетом нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в границах природных территорий, подлежащих режиму специальной охраны (согласно Постановлению Минприроды Республики Беларусь №5 от 24 января 2011 г.).

С целью прогнозирования изменения состояния воздуха в результате реализации проектного решения был выполнен расчет загрязнения воздуха на проектируемой территории в соответствии с принятыми методиками и проведена оценка загрязнения атмосферного воздуха.

Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ выполнялся с использованием программы «Эколог»  для следующих загрязняющих веществ: оксидов азота – в пересчете на диоксид азота NO2 (код 0301); твердых частиц (код 2902); соединений серы - в пересчете на диоксид серы SO2 (код 330); оксида углерода – СО (код 0337);  углеводородов предельных С12-С19 (код 2754); группы суммации (диоксид азота и диоксид серы, код 6009). Также выполнен расчет для группы, включающей все учитываемые вещества. Расчет рассеивания максимально разовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников произведен для холодного периода года, как периода с наибольшим объемом этих выбросов. Таким образом, расчет выполнен в условиях моделирования наименее благоприятных условий (Приложение Е).

При выполнении расчетов учитывались фоновые концентрации загрязняющих веществ по данным ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей  среды» (письмо №14.4-18/395 от 05.04.2017 г.), а также выбросы от проектируемых источников выбросов.

В процессе проведения расчетов было выполнено:

- определение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от  источников выбросов в пределах проектируемой территории;

- расчет рассеивания загрязняющих веществ и определение уровней концентрации в воздухе по отдельным ингредиентам и группе суммации  в пределах территории, ограниченной размерами расчетной площадки;

- расчет рассеивания загрязняющих веществ для зимнего периода (максимальный объем выделения загрязняющих веществ за счет более длительного прогрева автотранспорта) на высотах 2 м (приземный слой), 12 м и 18 м (с учетом высоты прилегающей застройки).

- построение карт рассеивания выбрасываемых в атмосферу веществ и проведение анализа состояния загрязнения воздуха в районе предполагаемой застройки.

Также проведен расчет рассеивания с учетом нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих в границах природных территорий, подлежащих режиму специальной охраны.

Анализ результатов расчетов в виде приземных концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Результаты  расчетов загрязнения воздуха на проектируемой территории

| № | Код | Наименование загрязняющего вещества | Высота, м | Максимальная концентрация с учетом фона, доля ПДК | Вклад фона, доля ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в контрольных точках на границе расчетного санитарного разрыва / в точке максимума на площадке |  |
| 1 | 301 | Азота диоксид | 2 | 0,36 / 0,36 | 0,29 |
|  |  |  | 12 | 0,36 / 0,36 | 0,29 |
|  |  |  | 18 | 0,36 / 0,36 | 0,29 |
|  |  |  | 2 ЭБК | 0,45 | 0,36 |
| 2 | 330 | Серы диоксид | 2 | 0,04 / 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | 12 | 0,04 / 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | 18 | 0,04 / 0,04 | 0,04 |
|  |  |  | 2 ЭБК | 0,19 | 0,13 |
| 3 | 337 | Углерода оксид | 2 | 0,27 / 0,27 | 0,05 |
|  |  |  | 12 | 0,27 / 0,27 | 0,05 |
|  |  |  | 18 | 0,27 / 0,27 | 0,05 |
| 4 | 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2 | 0,07 / 0,07 | - |
|  |  |  | 12 | 0,07 / 0,07 | - |
|  |  |  | 18 | 0,07 / 0,07 | - |
| 5 | 2902 | Твердые частицы | 2 | 0,19 / 0,19 | 0,18 |
|  |  |  | 12 | 0,19 / 0,19 | 0,18 |
|  |  |  | 18 | 0,19 / 0,19 | 0,18 |
|  |  |  | 2 ЭБК | 0,57 | 0,55 |
|  | 6009 | Группа суммации | 2 | 0,57 / 0,63 | 0,36 |
|  |  |  | 12 | 0,57 / 0,62 | 0,36 |
|  |  |  | 18 | 0,57 / 0,62 | 0,36 |

Результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ свидетельствуют о том, что максимально разовые концентрации загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам и группе суммации 6009 на рассматриваемой территории в узлах расчетной площадки и в контрольных точках не превышают нормативные значения предельно-допустимых концентраций выбросов (для всех высотных уровней).

Также не установлены превышения нормативов ЭБК на границах природных территорий, подлежащих режиму специальной охраны.

Анализ таблицы 7.2 свидетельствует об отсутствии фактов превышения ПДК загрязняющих веществ в контрольных точках на границе санитарного разрыва и в жилой зоне на каждом из рассматриваемых расчетных уровней.

На высотных уровнях 2 м, 12 м и 18 м в контрольных точках концентрации диоксида азота не превысят 0,36 ПДК, по группе суммации 6009 – 0,57 ПДК, по оксиду углерода – 0,27 ПДК на каждой из высот.

Максимальный вклад фона зафиксирован для азота диоксида (0,29 ПДК), углерода оксида (0,05 ПДК), группы суммации (0,36 ПДК).

С учетом нормативов ЭБК расчетные концентрации по диоксиду азота в точках максимума не превышают 0,45 ЭБК, по диоксиду серы – 0,19 ЭБК, по твердым частицам – 0,57 ЭБК.

Таким образом, проектные решения по намечаемой хозяйственной деятельности и условия рассеивания загрязняющих веществ формируют благоприятную среду с расчетными значениями концентраций основных загрязняющих веществ значительно ниже уровня ПДК.

Расчет ожидаемых значений уровня шума в контрольных точках выполнен на основании решений генерального плана, ожидаемых уровней интенсивности автомобилепотоков в направлении въезда на проектируемые гараж-стоянку, автомобильную стоянку, решений по вентиляции и кондиционированию проектируемого здания в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума. Строительные нормы проектирования».

При выполнении расчета распространения шума в качестве источников учтены:

- Источники эксплуатации автомобильного транспорта (5 источников);

- Источники системы кондиционирования (6 источников);

- Источники вентиляционного шума (2 источника).

Общее количество источников шума – 13 единиц.

Шумовые характеристики источников, связанных с автомобильным транспортом, определены на основании расчетного модуля «расчет шума от транспортных потоков» в составе программного продукта «Эколог-шум».

Расчеты распространения шума проведены для дневного (7.00-23.00)  ночного (23.00 – 7.00) времени суток. Для ночного времени  суток (23.00-7.00) не учитывались источники, связанные с автотранспортом.

Нормирование допустимых уровней максимального  (Laмакс.) и эквивалентного (Laэкв.) выполняется на основании таблицы 6.1 ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума. Строительные нормы проектирования». Для обеспечения наименее благоприятных условий выполнения расчетов величины эквивалентного и максимального транспортного шума приняты равными.

Расчеты выполнены на высотных площадках 1,5 м, 12 м. Помимо расчетных точек определена расчетная площадка. При выполнении расчетов шумопонижение зелеными насаждениями не учитывалось (достигает 2-4 дБА).

Расчет распространения шума посредством программы «Эколог-шум» дает величину ожидаемого эквивалентного уровня звука (La макс., дБА) в контрольных точках. Результаты проведенных расчетов приведены в Приложении Ж.

Анализ расчета распространения шума на высотах 1,5 м, 12 м .

В сводной форме результаты расчетов распространения шума на высотах 1,5 м, 12 м для дневного и ночного времени приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Результаты расчета распространения шума на высотах 1,5 м, 12 м

| № | Субъект воздействия | Laэкв, дБА (день) | Laэкв, дБА (ночь) | Laэкв, дБА (норматив, день | Laэкв, дБА (норматив, ночь) | Превышение по Laэкв. (день ) | Превышение по Laэкв. (ночь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Точка на границе жилой зоны (высота – 1,5 м) | 44,81 | 0 | 55 | 45 | - | - |
| 3 | Точка на границе жилой зоны (высота – 12 м) | 44,91 | 24,67 | 55 | 45 | - | - |

Согласно проведенным расчетам расчетный уровень эквивалентного уровня звука Laэкв., создаваемого проектируемыми источниками шума, не превышает допустимых нормативов (табл. 6.1 ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума») на контрольных точках для дневного и ночного времени суток.

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность не повлечет за собой превышений допустимых уровней шума в контрольных точках на границе санитарного разрыва гаража-стоянки, существующей жилой зоны. Установленные расчетом значения Laэкв., формируемые проектируемыми источниками, в контрольных точках на границе жилой, не превысят 44,91дБА в дневное время и 24,67 дБА в ночное время, что свидетельствует о том, что не требуется дополнительных шумозащитных мероприятий.

### 7.2.2 Воздействие на  земли (включая почвы)

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя и с возможным их химическим загрязнением, преимущественно нефтепродуктами, при эксплуатации строительной техники в результате протечек.

На участке строительства по данным инженерно-геологических изысканий с поверхности на глубину от 0,7 до 2,9 м залегают насыпные техногенные грунты с включение строительных  и бытовых отходов, плодородный слой присутствует локально, мощностью до 10 см.

При строительстве объекта предусмотрено озеленение участка с использованием привозного плодородного грунта.

Для нужд озеленения завозится из городского резерва 525 м3 растительного грунта (240м3 – для наземного озеленения и 285м3 для озеленения на кровле проектируемого здания).

Планируемая хозяйственная  деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы.

Соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на земли, включая почвы при проведении строительных работ.

При функционировании объекта воздействие на почвенный покров не прогнозируется.

### 7.2.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Непосредственного воздействия на поверхностные воды (р. Слепянка) не прогнозируется в виду отсутствия на проектируемом объекте выпусков сточных вод в р. Слепянка.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, формирующиеся в проектируемом объекте, не содержат специфических загрязняющих веществ и будут отводиться в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации и далее на общегородские очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые сточные воды объекта соответствуют условию приема сточных вод в городскую сеть хозяйственно - бытовой канализации, установленные решением  МГИК № 55 от 23 января 2003  «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска».

Проектом предусматривается подключение к существующей сети дождевой канализации. В дождевую канализацию поступают стоки с территорий твердых покрытий и от внутренних водосточных воронок расположенных на кровле проектируемого административного здания.

Встроенный открытый гараж-стоянка оборудован отливами для исключения попадания атмосферных осадков на ее поверхность. Поступление дождевых осадков в гараж-стоянку, учитывая ее конструктивные особенности, возможно при «косом» дожде. При этом площадь, охватываемая дождем, составляет не более 445м2 или не более 13,7% от общей площади. На этой площади расположено 45 машиномест в том числе 7 малого класса. В гараже-стоянке  предусматривается сухая уборка с локализацией мест случайных проливов ГСМ и ликвидацией их механическим способом с применением песчаных материалов. Учитывая проектные решения по организации гаража-стоянки и мероприятия, направленные на ликвидацию возможного загрязнения при ее эксплуатации, подвергать очистке поверхностные сточные воды, формирующиеся в результате случайного попадания дождевых осадков, нецелесообразно.

Загрязнение грунтовых вод может осуществляться при миграции загрязняющего вещества с поверхности либо при утечках через зону аэрации, т.к. по данным инженерно-геологических изысканий она представлена преимущественно песками, имеющими высокий коэффициент фильтрации.

При осуществлении работ по строительству может происходить загрязнение поверхностного стока в границах участка в результате работы строительной техники (загрязнение нефтепродуктами в результате проливов и утечек) и образования пылящих поверхностей – насыпи и выемки грунта при устройстве фундаментов, дорожных полотен (загрязнение взвешенными веществами). При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет испаряться, а остальная с атмосферными осадками может мигрировать со склоновым стоком, а через  зону аэрации - в  горизонт грунтовых вод.

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению подземных вод на участке строительства объекта, является естественная защищенность грунтовых вод.

Основными природными факторами, определяющими естественную защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения почвенного покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород слабопроницаемых отложений; литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свойства перекрывающих пород и почв; инфильтрационное питание; соотношение уровней исследуемого и смежных водоносных горизонтов.

К техногенной группе факторов относятся условия хранения загрязняющих веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер их проникновения в подземные воды.

К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся специфические свойства загрязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химическая стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с породами и подземными водами.

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета приведенных выше трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих веществ и условиям их проникновения в подземные воды с поверхности земли. Поэтому при оценке защищенности, как правило, исходят, прежде всего, из природных факторов защищенности.

Естественная защищенность подземных вод от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с Методикой оценк и естественной защищенности грунтовых вод для условий Беларуси, разработанной филиалом ГП «НПЦ по геологии»  Белорусская гидрогеологическая экспедиция на основе методики Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО) [17].

В качестве основных показателей естественной защищенности грунтовых вод приняты следующие природные факторы: глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), литологический состав пород зоны аэрации.

В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) выделяются три типа территорий, где:

- УГВ не превышает 3 м;

- УГВ изменяется от 3 до 10 м;

- УГВ находится на глубине более 10 м.

Строение зоны аэрации, учитывая ее литологическую неоднородность в плане и разрезе, характеризуется преобладанием тех или иных литологических разностей. Выделяются три типа территорий, разрезы которых сложены преимущественно:

- песчаными образованиями;

- супесями и легкими суглинками;

- тяжелыми суглинками и глинами.

Указанные выше показатели в значительной мере определяют время проникновения загрязняющих веществ в грунтовый водоносный горизонт.

В зависимости от соотношения глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического состава пород зоны аэрации выделяются пять типов территорий по условиям их естественной защищенности (категорий защищенности) от проникновения загрязняющих веществ: незащищенные, недостаточно защищенные, относительно защищенные, достаточно защищенные, защищенные. Указанные категории не определяются никакими количественными показателями и являются сугубо качественными, т. е. характеризуют порядок, в котором возрастает степень защищенности грунтовых вод от загрязнения.

К категории незащищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 3,0 м. В этих случаях, независимо от литологического состава пород зоны аэрации, возможно прямое попадание загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды.

К категории недостаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод превышают 3,0 м, а зона аэрации сложена песчаными образованиями с высокими фильтрационными характеристиками. В этих условиях даже при большой мощности зоны аэрации создаются благоприятные предпосылки для проникновения загрязняющих веществ в грунтовые воды.

К категории относительно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 м, зона аэрации сложена глинистыми и супесчаными отложениями, а также, где глубина залегания подземных вод превышает 10,0 м, зона аэрация сложена супесчаными отложениями.

К категории достаточно защищенных относятся грунтовые воды на тех территориях, где глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 3,0 до 10,0 м, зона аэрации сложена глинистыми отложениями.

К категории защищенных относятся грунтовые воды на территориях с глубиной залегания более 10,0 м и зоной аэрации, сложенной глинистыми отложениями.

На участке детального планирования грунтовые воды приурочены к надморенным отложениям сожского горизонта, вскрыты на глубине от 6,4 до 7,0 м. Зона аэрации сложена песками различной крупности.

В соответствии с приведенной выше классификацией подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта (грунтовые) на территории детального планирования могут быть отнесены к категории недостаточно защищенных.

Область загрязнения грунтовых вод может формироваться на участках движения и стоянки автотранспорта при условии фильтрации загрязненного поверхностного стока через зону аэрации в водоносный горизонт.

Такое воздействие на грунтовые воды является прогнозным и его достижение возможно без соблюдения специальных водоохранных мероприятий. Мероприятиями, предупреждающими такое воздействие, являются организация водонепроницаемого покрытия или основания,  локализации и отведения поверхностных сточных вод с территорий автомобильной стоянки, вертикально-планировочные работы на площадке строительства.

Оценка естественной защищенности проведена для первого от поверхности напорного горизонта – днепровского - сожского водоносного комплекса, который широко используется для питьевого водоснабжения г. Минска. При этом исходили из условия, что загрязняющие вещества в этот водоносный комплекс могут проникнуть с поверхности земли.

Качественная оценка условий защищенности производится по соотношению мощности водоупора к его коэффициенту фильтрации [17].

Ориентировочная качественная оценка защищенности первого от поверхности напорного комплекса выполнена по параметру :

= m/k,

где m – мощность перекрываемых слабопроницаемых отложений, м;

k – коэффициент фильтрации слабопроницаемых отложений.

Защищенность подземных вод тем лучше, чем больше мощность перекрываемых слабопроницаемых отложений m и меньше коэффициент фильтрации k. По литературным данным параметр  изменяется в широких пределах от 75 до 20 000 суток.

По значению параметра  выделяется 4 категории вод напорного горизонта по условиям защищенности:

I- незащищенные: в случаях m < 5 м, водоупор не выдержан по площади (литологическое «окно»),   < 100 суток;

II- слабо защищенные, 5м< m <10м, 100 сут <  < 365 суток;

III- условно защищенные, 5 м < m < 10 м, 365 сут <  < 1000 сут; при а >1000, водоупор не выдержан в разрезе;

IV - защищенные, m > 20 м,  > 1000 сут, водоупор выдержан по площади и в разрезе.

Водоносный горизонт перекрыт слабопроницаемыми моренными отложениями представленными в основном глинами.

Коэффициент фильтрации для глин  в среднем составил 0,005 м/сут. Мощность слабопроницаемых отложений, перекрывающих водоносных комплекс,  в среднем –30 м.

Параметр  составил 6000 суток, что в соответствии с принятыми критериями позволяет отнести подземные воды водоносного горизонта, приуроченного к днепровско-сожскому водноледниковому комплексу в районе размещения объекта, к категории защищенных от проникновения химического загрязнения с поверхности земли.

Оценка условий защищенности на основе этих градаций является сравнительной. При соблюдении водоохранных мероприятий значимого воздействия на подземные и поверхностные воды не прогнозируется.

### 7.2.4 Воздействие на растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Воздействие на растительный мир при строительстве носит единовременный характер и заключается в удалении  древесно-кустарниковой растительности на территории объекта.

Проектными решениями предусмотрена вырубка 162 деревьев (1178 декоративных лиственных, 25 плодовых и 20 хвойных) и 43 кустарника (36 в группах и 7 в живой изгороди). Пересадке подлежит 1 плодовое дерево и 22 кустарника (4 в группах и 18 в живой изгороди). Удаление газона в ненадлежащем состоянии предусмотрено на площади 2232м2. Компенсации подлежит 2232-950-220 = 1062м2.При прокладке сетей удаляется с последующим восстановлением 1500м2 газона.

Компенсационные мероприятия предусмотрены в соответствии с Постановлением СМ РБ от 14.12.2016 №1020 и составляют: деревья быстрорастущие – 188шт., деревья медленнорастущие – 27шт., деревья хвойные – 58шт, кустарники красивоцветущие – 62шт., кустарник хвойный – 1 шт. Компенсационные выплаты за удаляемый газон составляют 3365,25 бел.руб. (на дату утверждения акта выбора участка). Компенсация выполняется до ввода объекта в эксплуатация на территории Первомайского района г. Минска.

Озеленение включает посадку 3 деревьев лиственных пород, 25 – хвойных, 18 хвойных кустарников, 45 кустарников в группы, 15 древесных лиан. Проектом предусматривается создание газона по типу обыкновенного из смеси газонных трав  на кровле проектируемого здания на площади 950 м2, укрепление откосов посевом трав с внесением растительного грунта – 220м2. Цветники устраиваются на площади 30м2.

Учитывая отсутствие особо ценных биотопов, компенсационные посадки, озеленение территории объекта воздействие на растительный мир оценивается как незначительное. Воздействие на растительный мир при функционировании объекта не прогнозируется.

Воздействие на животный мир не прогнозируется. На территории строительства встречающиеся виды животных представлены синантропными видами, хорошо приспосабливающихся к обитанию рядом с человеком в населенных пунктах, и, за частую, получающие выгоду от этого.

Места обитания животных и места произрастания растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, в пределах площадки планируемого строительства отсутствуют.

Учитывая, что зона возможного воздействия ограничивается территорией объекта, воздействие на особо охраняемые природные территории не прогнозируется, в силу значительного расстояние до этих территорий:

- Центральный ботанический сад – 3,2 км;

- Парк камней - 9,6 км;

- заказник «Лебяжий» - более 14 км.

### 7.2.5 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

На подготовительной стадии будет выполнен снос неэксплуатируемой в настоящее время административной и хозяйственно-бытовой застройки.

На проектируемом объекте образуются следующие отходы строительства и эксплуатации (табл. 7.4):

Таблица 7.4 - Образуемые отходы в результате строительства и эксплуатации объекта

| Код | Наименование отхода | Един.изм. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3991300 | Смешанные отходы строительства | т | 15 |
| 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | м3 | 2,5 |
| 3142707 | Бой бетона Бетонный борт | м3 м.п. | 19,5 165 |
| 3142708 | Бой железобетона (демонтаж забора) | м3 | 27,72 |
| 8440100 | Осадки взвешенных веществ от очистки дождевого стока | т/год | 0,055 |
| 5470200 | Содержимое бензомаслооуловителей | т/год | 0,0076 |
| 9120400 | Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | т/год | 30 |
| 9120500 | Уличный и дворовый смет | т/год | 28,5 |

В части охраны окружающей среды от загрязнения отходами производства предприятие  руководствуется Законом Республики Беларусь «Об отходах»  и действующими нормативно-техническими документами в части требований по обращению с промышленными отходами.

В проекте на территории предприятия предусматривается площадка для мусоросборных контейнеров для сбора отходов с последующим их вывозом на полигон ТБО либо передачей на переработку.

Проектные решения по утилизации отходов включают:

- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения, осадки из очистных сооружений и мусор уличный – вывозятся на УП «Экорэс»;

- смешанные отходы строительства, бой бетона  и железобетона направляются на переработку на предприятие «Вторичный щебень», асфальтобетон сдается на ближайший АБЗ.

Уловленные нефтепродукты сдаются на нефтебазу.

Санитарная очистка территории предусматривает механизированную и влажную уборку покрытий проездов, тротуаров и дорожек.

Сбор и вывоз ТКО осуществляется раздельно спецавтотранспортом периодически в соответствии с согласованным графиком на договорной основе.

По территории дополнительно расставляются урны уличные.

Большая часть отходов, образующихся при строительстве и дальнейшем функционировании объекта, подлежит переработке и обезвреживанию, что соответствует основным принципам в области обращения с отходами (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»):

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

Требования к обеспечению учета отходов определены Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» (статья 17) и Правилами ведения учета отходов, утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.11.2001 № 27. Сбор отходов, образующихся при строительстве и функционировании проектируемого объекта должен проводиться раздельно по видам в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.11.2007 № 85 (в редакции от 07.03.2012  № 8).

Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на использование и захоронение должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Не допускается сжигание отходов и остатков строительных материалов.

При обращении с отходами в соответствии с законодательством негативного воздействия не прогнозируется.

### 7.2.6 Воздействие на  историко-культурную ценность

Воздействие на историко-культурную ценность рассматривалась путем оценки соответствия проектных решений режимам охранных зон, установленных для историко-культурной ценности, а также изменений состояния основных компонентов окружающей среды, которые могли бы повлиять на сохранность историко-культурной ценности.

Проектная документация разработана с учетом решения Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики и согласована Министерством культуры Республики Беларусь.

Выполненные оценка по возможному загрязнению воздушного бассейна показала отсутствие фактов превышения ПДК загрязняющих веществ в контрольных точках на границе санитарного разрыва и в жилой зоне на каждом из рассматриваемых расчетных уровней в зоне охраны культурной ценности. Проектные решения по намечаемой хозяйственной деятельности и условия рассеивания загрязняющих веществ формируют благоприятную среду с расчетными значениями концентраций основных загрязняющих веществ значительно ниже уровня ПДК.

На участке строительства административного комплекса выполнена вертикальная планировка территории с локализацией всего поверхностного стока, формирующегося на участке и отведением его в проектируемые сети дождевой канализации. Поверхностный сток с твердых покрытий и газонов поступает по дорожным лоткам в дождеприемники, с кровли административного здания по  внутренним водостокам в наружную сеть дождевой канализации. Далее отведение поверхностных сточных вод осуществляется в существующую сеть городской дождевой канализации ф500 мм. В связи с чем, затопление зданий, относящихся к историко-культурной ценности,  поверхностными водами исключается.

Конструктивные решения по устройству фундаментов административного комплекса и глубина их заложения не затрагивают уровень грунтового водоносного горизонта, что не вызовет изменения в направлении потоков грунтовых вод, создания эффекта «барража», изменения уровенного режима грунтовых вод в районе исследований и не окажет влияния на подземные сооружения (фундаменты подвалы) зданий историко-культурной ценности.

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду возведения административного комплекса установлено, что размещаемый объект не загрязняет водный и воздушный бассейн, не влияет на уровень грунтовых вод и таким образом не может опосредованно оказывать негативное воздействие на историко-культурную ценность.

### 7.2.7 Изменение социально-экономических условий

На фоне развития благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, образования тысячи малых предприятий и компаний ежегодно, возникает устойчивый спрос на элементарные условия и удобства для ведения бизнеса, в комфортном и современном офисе.

Реализация проектных решений, спланированная транспортная доступность и внутренняя инфраструктура создаст возможность для комфортной среды работающих в административном центре.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а также приведут к повышению результативности экономической деятельности в регионе, повышению уровня занятости населения региона и соответствовать приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь.

## 7.3 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий при реализации  II варианта - «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности

Реализация «нулевой» альтернативы – отказ от планируемой хозяйственной деятельности не окажет негативного влияния на основные компоненты окружающей среды.

# 8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно приложению Г ТКП 17.02-08-2012  и представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,1 км от площадки реализации планируемой деятельности | 2 |
| Временного масштаба | Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Итого: |  | 231=6 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.

# 9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Архитектурный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

На проектируемом объекте возможные аварийные ситуации, связанные  с возникновениями пожаров в административном комплексе.

Для предотвращения пожаров объемно-планировочные решения разработаны с соблюдением противопожарных требований ТКП 45-2.02-34-2006, ТКП 43-3.02-25-2006.

Основные решения по обеспечению пожарной безопасности

Степень огнестойкости здания (ТКП 45-2.02-142-2011) IV. Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф3.2,Ф5.2, Ф5.4. Класс сложности К-4.

Проектируемое административное здание отделено от открытого гаража-стоянки противопожарным перекрытием первого типа с пределом огнестойкости REI 150.

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности несущих строительных конструкций, обеспечивающих общую устойчивость и геометрическую неизменяемость здания следующие:

колонн в уровне гаража-стоянки					R150-КО;

колонн выше отм. 0,000 						R60-КО;

железобетонных диафрагм жесткости в уровне паркинга	R150-КО;

железобетонных диафрагм жесткости выше отм. 0,000 		R60-КО;

перекрытие в уровне паркинга 					         REI150-КО;

перекрытий выше отм. 0,000						REI 60-КО;

внутренних стен лестничных клеток в уровне паркинга  	R150-КО;

внутренних стен лестничных клеток выше отм. 0,000 		REI 90-КО;

лестничных маршей и площадок  					R45-КО;

наружных ограждающих стен						E30-К1.

В качестве противопожарных мероприятий для проектируемых систем приняты:

отключение всех систем вентиляции при пожаре;

установка огнезадерживающих клапанов в местах пересечения воздуховодами противопожарных стен и перегородок;

применение воздуховодов из негорючих материалов;

покрытие транзитных участков воздуховодов, специальным огнезащитным составом, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости, при этом воздуховод изготавливается в исполнении «плотный»;

покровный слой изоляции трубопроводов и воздуховодов, в т.ч. расположенных в пространстве за подвесными потолками, выполнен из негорючих материалов.

- Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии соблюдения техники безопасности и технологического регламента эксплуатации оборудования.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативно-технических документов национальной системы нормирования и стандартизации, которые обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектными решениями мероприятий.

# 10 Оценка возможного трансграничного воздействия

В связи отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды на проектируемом объекте и его  расположение на значительном удалении от государственной границы (более 150 км), воздействия на компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте при реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

# 11 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности – строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов. Альтернативным вариантом принят вариант отказа от планируемой хозяйственной деятельности – «нулевая» альтернатива.

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным вариантам на компоненты окружающей среды, возникновение аварийных ситуаций, изменения в социально-экономической сфере и т.д. Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивался по шкале «положительный» – «отсутствует» – «незначительный» – «значительный/не соответствует» (таблица 11.1).

Таблица 11.1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее

| Показатель |  | Вариант 1 Строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске | Вариант 2 «Нулевой» вариант – отказ от строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  | незначительный | отсутствует |  |
| Поверхностные воды |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Подземные воды |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Земельные ресурсы, почвы |  | незначительный | отсутствует |  |
| Животный и растительный мир |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Ограничения по природоохранному законодательству |  | соответствует | не соответствует |  |
| Соответствие программам развития регионов |  | соответствует | не соответствует |  |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций |  | отсутствуют | отсутствуют |  |
| Градостроительная политика |  | соответствует | не соответствует |  |
| Ограничения в связи с нахождением в охранной зоне историко-культурной ценности |  | присутствует | отсутствует |  |
| Производственно-экономический потенциал |  | высокий | отсутствует |  |
| Необходимость дальнейшего мониторинга |  | отсутствует | отсутствует |  |
|  | - воздействие отсутствует |  |  |
|  | - положительный эффект от реализации |  |  |
|  | - незначительное отрицательное влияние от реализации |  |  |
|  | - отрицательное воздействие от реализации |  |  |

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  альтернативных вариантов: 1) Строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске; 2) «Нулевой» вариант – отказ от строительства показала, что при реализации 1 варианта трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

При этом в результате реализации проекта наблюдаются положительные изменения в производственно-экономической и социальной сферах - инвестирование средств в развитие малого и среднего бизнеса и др.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 (Строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске) является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

# 12 Оценка необходимости программы послепроектного анализа (локального мониторинга)

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие мероприятия:

а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;

б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды;

в) проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию охранных зон историко-культурных ценностей.

Учитывая воздействие планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды как воздействие низкой значимости, проведения локального мониторинга на объекте не требуется.

# 13 Соответствие наилучшим доступным техническим методам (НДТМ ЕС)

Разработка концепции НДТМ (общепринятое сокращение на английском языке - ВАТ - Best Available Techniques) в рамках Европейского Сообщества (ЕС) происходила в контексте принципа «загрязнитель платит», впервые рекомендованного государствам - членам ЕС в 1975 г. Тем самым для предприятий были установлены определенные экологические требования, и для их достижения предприятия должны нести определенные расходы.

Официальное определение НДТМ дано в Европейской Директиве «Комплексный контроль и предотвращение загрязнений» (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control). Согласно данной Директиве термин «наилучшие доступные технические методы» (НДТМ) означает самые новейшие разработки для различных видов деятельности, процессов и способов функционирования, которые свидетельствуют о практической целесообразности использования конкретных технологий в качестве базы для установления значений предельных выбросов/сбросов в окружающую среду с целью предотвращения ее загрязнения, или, когда предотвращение практически невозможно, минимизации выбросов/сбросов в окружающую среду в целом, без предварительного выбора какого-либо конкретного вида технологии или других средств.

Возникает необходимость в проведении  предварительной оценки ряда технических методов для выбора среди них того, который является наилучшим доступным. Оценка технических методов заключается в нахождении баланса между экономическими затратами на внедрение технического метода и их экологической эффективностью,  т.е. измеряемым результатом снижения вредного воздействия на окружающую среду за счет внедрения данных технических методов.

Показателями экологической эффективности могут быть снижение выбросов загрязняющего вещества, уменьшение объемов образования отходов, энергосбережению и т.д.

Справочные руководства по НДТМ Европейского Союза по способам  строительства административных центров отсутствуют, отсутствуют и адаптированные к условиям Республики Беларусь.

Проектными решениями были рассмотрены и учтены наилучшие доступные технологии по по комплексному энергосбережению в системах теплоснабжения, отопления и вентиляции.

# 14 Основные рекомендации к проектным решениям

Для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо выполнять:

а) при проектировании:

- работы по проектированию вести с учетом ограничений установленных для ведения хозяйственной деятельности в охранных зонах историко-культурной ценности;

- предусмотреть вертикальную планировку для обеспечения условий по локализации и отведению поверхностного стока;

- максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую растительность;

- предусмотреть озеленение и благоустройство территории размещения объекта;

- применять для дорожных одежд проездов и автостоянки водонепроницаемых конструкций, устойчивых к износу, воздействию нефтепродуктов, технических жидкостей и повреждениям;

- с целью уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным и подземным стоком с территории проектируемого объекта должно быть предусмотрено ограждение проездов бордюрами, исключающими попадание поверхностных сточных вод во время ливневых дождей с твердых покрытий на неэкранированные участки территории объекта и смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

б) при проведении строительных работ:

- выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;

- благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их своевременной утилизацией в установленном порядке;

- заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;

- проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных ситуаций;

- строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и  храниться на специально оборудованной площадке;

- запретить  работу вхолостую механизмов на строительной площадке;

- при проведении строительных работ не допускать загрязнения плодородного слоя почвы строительными и бытовыми отходами;

- при проведении срезки плодородного слоя почвы обеспечить его передачу УП «Минскзеленстрой» для последующего использования;

- обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ;

- оградить сохраняемые деревья во избежание их повреждения в ходе строительства;

в) при функционировании:

- своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных сточных вод в грунты зоны аэрации;

- систематически проводить мероприятия по предупреждению, своевременному обнаружению и быстрой ликвидации возникающих повреждений и аварий при эксплуатации водоотводящих коммуникаций;

- организовывать регулярную уборку территории твердых покрытий и максимальным использованием механических средств и обеспечить содержание территории объекта в соответствии с требованиями СанПиН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 110 от 01.11.2011;

- обеспечивать сохранность древесно-кустарниковой растительности;

- исключить неконтролируемое применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений для предотвращения химического и бактериального загрязнения подземных вод на участках организации газонов, цветников;

- образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение. Отходы должны своевременно убираться и накапливаться на специальных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды и не окажет негативного воздействия на сохранность историко-культурную ценность  «Жилые дома по пр. Независимости 91 и 93».

# Список использованных источников

- Градостроительный паспорт земельного участка для размещения объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске. Мн., УП «Минскградо», 2015 г.

- Архитектурный проект объекта «Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске». Мн., ООО «ЭЙСпроект», 2017 г.

- Справочник по климату Беларуси / Под общ. ред. М.А. Гольберг. – Мн.: «Белниц Экология», 2003 – 124 с.

- http://rad.org.by

- Блакiтны скарб Беларусi: Энцыкл. /Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Б 68 Г. П. Пашкоу i iнш. – Мн.: БелЭн, 2007. – 480 с.: iл. 280, карт 239, схем 321.

- Ландшафты Белоруссии / Под ред. Г.И. Марцинкевич, Н.К. Клицуновой. – Минск: Изд. университетское, 1989.

- Матвеев А.В., Гурский Б.Н., Левицкая Р.И. Рельеф Белоруссии. – Мн.: «Университетское», 1988. – 320 с.

- Геология СССР, Т. 3 Белорусская ССР, под ред. А.В.Сидоренко. М., Недра, 1971, с. 416.

- Гидрогеология СССР. Т. 2 Белорусская ССР, под ред. Г.В.Богомолова. М., Недра, 1970, с. 75.

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске». Мн., ЧСУП  «Фундаменты-Геотехника», 2016 г.

- Отчет о НИР «Выполнить анализ качества подземных вод хозяйственно-питьевого назначения и создать экологические карты их нитратного загрязнения», Институт геологических наук НАН Беларуси, Минск, 1999 г.

- Почвы Белорусской ССР. Мн.:Ураджай, 1974. – 311 с.

- Геоэкология Минского региона / В.Н. Губин [и др.]. – Минск, ЮНИПАК, 2005. – 116 с.

- Юркевич И.Д., Голод Д.С., Адерихо В.С. Растительность Белоруссии, ее картографирование, охрана и использование (с «Картой растительности Белорусской ССР» масштаба 1:600 000). Минск, 1979. 248 с.

- Отчет о НИР «Оценка состояния и тенденций изменения геологической среды и природного комплекса для целей обоснования природоохранных мероприятий в составе «Схемы окружающей среды г.Минска и Минского района», ГНУ «Институт природопользования», Мн., 2007.

- Социально-экономический паспорт Первомайского  района г. Минска

- Гольдберг, В. М. Методы оценки защищенности подземных вод от загрязнения Текст. / В. М. Гольдберг // Изучение защищенности подземных вод: сб. науч. тр. - М.: ВСЕГИНГЕО, 1986. - 6-14.

# Резюме нетехнического характера по результатам ОВОС

«Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске»

1. Общие сведения о заказчике и проектной организации

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает СООО «Ветер». Юридический адрес: 220075 г. Минск, пр. Партизанский, здание СТО, пом. 211. Тел. +375 (17)207-48-31.

Проектные решения по объекту «Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске» разработаны ООО «ЭЙСпроект». Юридический адрес: 220114 г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 12, пом. 51. Тел: +375 (17) 362-74-02 Факс: +375 (17) 362-57-60.

2. Общие сведения о планируемой хозяйственной деятельности

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске.

Целью планируемой хозяйственной деятельности является  реализация инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в увязке с Генеральным планом развития г. Минска в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 344.

Размещение объекта осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного паспорта на земельный участок к использованию и застройке территории по объекту № 28/2015, утвержденного решением Мингорисполкома от 16.06.2016 г. № 1722 и Протокола о результатах открытого аукциона №08-У-16 с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений от 19.09.2016г.

3. Общие сведения о районе планируемой хозяйственной деятельности

Участок планируемой хозяйственной деятельности находится в Первомайском административном районе г. Минска по адресу пр. Независимости 93Б (рис. 1). В соответствии с регламентами утвержденного генерального плана города Минска с прилегающими территориями в пределах перспективной городской черты, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь, рассматриваемая территория относится к жилой смешанной многоквартирной застройке 48 Жсм.

Рисунок 1 – Обзорная карта-схема территории исследований

Площадка строительства находится в юго-восточной части квартала  пр. Независимости - ул. Толбухина - ул. Мержинского - ул. Калинина. Территория квартала представляет собой преимущественно жилую среднеэтажную застройку, сложившуюся в 40-50-х годах прошлого столетия,  с социально-культурными объектами. В южной части  квартала и с восточной стороны ул. Толбухина находятся небольшие скверы.

В южной части квартала вдоль  пр. Независимости находятся жилые дома (пр. Независимости  91 и 93), построенные в 1939-1941 годах по проекту архитекторов В. Гусева и М. Лившица.  Дома являются образцами перехода от конструктивизма к сталинскому ампиру и объявлены в 2007 г.  историко-культурной ценностью.

В соответствии с Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь №59 от 28.11.2016 г. участок строительство административного комплекса находится в зоне охраны историко-культурной ценности «Жилой дом по пр. Независимости 91» и «Жилой дом по пр. Независимости 93».

В настоящее время на участке строительства находятся гараж, два административно-хозяйственных здания и овощехранилище, подлежащие сносу. Территория имеет ограждение из железобетонных панелей.  Заезд на участок осуществляется с ул. Толбухина.

4. Проектные решения

Проектными решениями предусматривается строительство 4-х этажного административного комплекса с эксплуатируемой зеленой кровлей и спортплощадкой. Генеральный план решен с учетом архитектурных и технологических требований.  Площадь участка в условных границах работ составляет 0,4117 га.

В соответствии с генеральным планом объекта в границах участка запроектированы следующие здания и сооружения:

- административное здание (этажность – 4 этажа);

- встроенный открытый гараж-стоянка  на 126 машиномест;

- открытая стоянка  на 22 машиноместа, в том числе 1 парковочное место для маломобильных групп населения (нулевой уровень);

- проезды и  тротуары.

В здании административного комплекса предусматривается открытая гараж-стоянка на 126 машиномест категории В и эксплуатируемая кровля. Под частью здания в проекте предусмотрен подвал с размещением пожарной насосной и помещения фитнеса на 12 человек с отдельными входами. На первом этаже предусматривается размещение лобби-бара на 30 посадочных мест, для обслуживания посетителей закусками на полуфабрикатах высокой степени готовности.

Здание прямоугольной формы с размерами в плане 52,5х29,9м. На 2-4 этажах размещаются офисные и административные помещения, рассчитанные на 300 рабочих мест и односменный регламент работы.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение, хозяйственно-бытовую и дождевую канализации, теплоснабжение  планируется осуществлять за счет подключения к существующим городским сетям.

Посадка всех зданий и сооружений произведена с соблюдением противопожарных, технических и санитарных норм.

5. Основные компоненты окружающей среды как объекты воздействия планируемой деятельности

В соответствии с ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета», объектом исследований по ОВОС являются основные компоненты окружающей среды территории строительства и прилегающих к ним территорий, в пределах которых возможны неблагоприятные последствия от реализации планируемой деятельности.

Характер планируемой хозяйственной  деятельности, анализ проектных решений, природные условия территории определили необходимость рассмотрения в качестве компонентов, потенциально подверженных негативному воздействию при проведении ОВОС следующие природные комплексы:

- атмосферный воздух;

- поверхностные воды;

- подземные воды;

- элементы растительного и животного мира;

- земельные ресурсы, почвы;

- историко-культурную ценность.

6. Альтернативы

В соответствии с регламентом градостроительного паспорта земельного участка, испрашиваемый участок предназначен для размещения  объекта административного назначения [1].

При выборе альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности учитывалось целевое использование участка.

В качестве альтернативного варианта реализации хозяйственной деятельности рассмотрена «нулевая» альтернатива (отказ от строительства).

Таким образом, вариантами реализации планируемой хозяйственной деятельности будут являться:

вариант 1 – строительство объекта административного назначения;

вариант 2 – «нулевая» альтернатива – отказ от строительства.

7. Характеристика природных условий и существующего состояния окружающей среды

Климат. Климат территории исследований умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период в районе исследований равна +5,7 0С.  Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период составляет 683 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков выпадает в феврале, максимальное  – в июле, в целом за холодный период выпадает 228 мм, за теплый – 455 мм. В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений; в зимнее – западных, юго-западных и юго-восточных  направлений.

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха города является транспорт, в первую очередь автомобильный. Вклад мобильных источников составляет 87% от суммарных выбросов. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия промышленности и теплоэнергетики.

По результатам стационарных наблюдений, в 2015 г. состояние атмосферного воздуха города в целом оценивалось как стабильно хорошее. Доля проб с концентрациями загрязняющих веществ выше максимально разовых ПДК в районах станций с дискретным режимом отбора была по-прежнему ниже 0,1%. Данные непрерывных измерений на автоматических станциях свидетельствуют, что содержание в воздухе серы диоксида, углерода оксида, бензола и приземного озона ниже целевых показателей, принятых в странах Европейского Союза.

По результатам стационарных наблюдений за 2016 год, уровень загрязнения воздуха в большинстве районов существенно не изменился. Среднесуточные концентрации азота диоксида, углерода оксида и фенола варьировались в диапазоне 0,1-0,4 ПДК. Содержание в воздухе бензола, аммиака и серы диоксида было существенно ниже ПДК. В 92 % проанализированных проб концентрации формальдегида не превышали 0,5 ПДК.

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований не превышает установленных нормативов качества.

Гидролого-геоморфологическая характеристика, рельеф.

Гидрографическая сеть района исследований представлена системой каналов Слепянской водной системы, созданной в 1977-1983 гг. на р. Слепянка с целью водного благоустройства восточных районов г. Минска.  Общая продолжительность системы 26 км. Создано 13 водоемов, площадью от 0,2 до 6,4 га, глубиной 0,8-2,0 м. Объем годового стока около 8 млн. м3.

Русло реки Слепянка сильно преобразовано в результате спрямления, канализирования, местами забрано в коллекторы. Имеет вид гирлянды (цепочки) прудов, соединенных подземными коллекторами.

В геоморфологическом отношении Минск расположен в юго-восточной части Минской краевой ледниково-аккумулятивной возвышенности. Рельеф территории г. Минска характеризуется преобладанием грядово-увалистых и пологохолмистых форм, сильной расчлененностью ледниковыми и денудационными ложбинами и балками, субширотной ориентировкой основных форм. Абсолютные отметки поверхности понижаются от 280 до 182 м в юго-восточном направлении. В ту же сторону (от 100 до 10 м) уменьшаются и относительные превышения форм рельефа.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах полого-волнистой флювиогляциальной равнины. Поверхность относительно ровная с общим уклоном с севера на юг. Современный  рельеф существенно изменен в результате хозяйственной  деятельности человека. Абсолютные  отметки поверхности изменяются в незначительных пределах – 217,75 -  218,75 м.

Согласно ландшафтному районированию, территория г. Минска и прилегающая территория относится к Минскому средне- и крупнохолмисто-грядовому холмисто-моренно-эрозионному району с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморенных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах.

Непосредственно городские ландшафты относятся к «нетрадиционным» категориям ландшафтов.

Геологическое строение и гидрогеологические условия. В геологическом строении района исследований принимают участие отложения четвертичной системы, представленные моренными отложениями днепровского горизонта, межморенными отложениями днепровско-сожского горизонта, сожского моренного и надморенного горизонтов, отложениями верхнеплейстоценового-голоценового комплекса, поозерскими отложениями и болотными отложениями голоценового горизонта.

Гидрогеологические условия территории исследований характеризуются распространением подземных вод четырех видов: «верховодки», грунтовых вод, вод спорадического распространения и напорных вод.

По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом  строении  площадки изысканий принимают участие следующие типы отложений: техногенные (искусственные) образования thV, представленные насыпными грунтами, мощностью от 0,7 до 2,9 м, давностью отсыпки – более 5 лет; флювиогляциальные отложения fIIsz, представленные песками разнозернистыми и залегающие на  глубине  0,7-9,2  м; моренные отложения gIIsz, представленные супесями моренными и вскрыты  повсеместно  под  флювиогляциальными отложениями на глубине 4,9-12,0 м, на полную мощность не пройдены.

На момент проведения  инженерно-геологических  изысканий  (декабрь 2016  г.) гидрогеологические условия площадки  характеризуются  наличием грунтовых вод и подземных вод спорадического распространения. Грунтовые воды встречены на глубине 6,4-7,0 м (абс. отметки – 211,40-211,60 м). Водовмещающими грунтами являются пески крупные и гравелистые. Скопление грунтовых вод происходит в локальных  понижениях кровли моренных супесей. Подземные воды спорадического распространения приурочены к прослойкам и линзам песков в толще моренных супесей (в верхней их части). В связи с  малой водообильностью  песчаных прослоек в толще моренных супесей зафиксировать уровень подземных вод спорадического распространения не удалось.

Почвенный покров.

Строительство объекта планируется на землях, отнесенных к категории земель населенных пунктов.

В соответствии с почвенно-географическим районированием район исследования относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв Центрального округа Центральной (Белорусской) провинции.

Современный почвенный покров Минска сформировался в результате совместного действия природных и антропогенных факторов. В районе исследований преобладают дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы. В результате многолетней хозяйственной деятельности исходные почвы на территории города сильно трансформированы. При строительстве в городах широко практикуются такие работы, как срезание холмов и выполаживание склонов, засыпка оврагов, пойм, заболоченных понижений и др.

Загрязнение почв г. Минска – преимущественно функция техногенного воздействия. Многообразие источников, их дискретный характер, местоположение, длительная история техногенного воздействия обусловили формирование педогеохимических аномалий, приуроченных к источникам поступления загрязняющих веществ.

Растительный мир.

Согласно геоботаническому районированию территория исследований относится к Минско - Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубово-темнохвойных лесов).

Растительность в городах сформирована как из культурных насаждений, где естественные механизмы развития и возобновления заменяются культурными (посадка деревьев, посев газонных трав, внесение минеральных удобрений, вырубка усыхающих и сухих деревьев, формирование кроны, уничтожение естественного подроста и др.), так и насаждений естественного или смешанного генезиса и основных форм воспроизводства (леса, лесо-, лугопарки, болота, пойменные и суходольные луга, парки).

Видовой состав древесных насаждений застроенной части города достаточно разнообразен. В процессе обследования жилых, производственно-коммунальных, общественных, ландшафтно-рекреационных зон выявлено более 140 видов деревьев и около 120 видов кустарников, многие виды представлены различными формами.

Травянистая растительность представлена, наряду с типичными газонными травами, большим количеством синантропных видов.

Всего в соответствии с таксационным планом на участке произрастает 162 дерева и 43 куста.

На отведенной площадке произрастает 182 дерево, в том числе 133 декоративных лиственных, 28 плодовых и 21 хвойное дерево, а также 68 кустарников, из них 43 – в группах и 25 в живой изгороди. Древесно-кустарниковая растительность представлена средневозрастными насаждениями  клена, березы, ивы, тополя, сирени, некоторых плодовых культур – яблони, сливы, и др.

Животный мир. Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также синантропные виды. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов.

Видовой состав и численность птиц существенно различается в разных функциональных зонах. В наиболее благоприятных условиях местообитания, приуроченных к ландшафтно-рекреационным территориям (паркам и лесопаркам) орнитофауна представлена более чем 50 видами. Территории жилых и общественных зон г. Минска отличаются бедным видовым составом и высокой плотностью гнездящихся птиц, 70% среди которых занимают сизый голубь и домовой воробей.

В границах г. Минска в настоящее время зафиксировано восемь представителей земноводных и три представителя пресмыкающихся. Герпетофауна представлена обыкновенным тритоном, краснобрюхой жерлянкой, чесночницей обыкновенной, зеленой жабой, остромордой лягушкой, травяной лягушкой, съедобной и прудовой лягушками. Кроме этого, изредка встречаются серая жаба, камышовая жаба, квакша обыкновенная, не имеющие на территории города постоянных местообитаний.

Особо охраняемые природные территории. Близлежащими охраняемыми территориями к участку планируемой хозяйственной деятельности являются:

- биологический заказник республиканского значения «Лебяжий», образованный из Государственного зоологического заказника «Лебяжий» решением Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2007 № 94 (изменения от 28.04.2014 № 401). Заказник находится в северо-западной части г. Минска.

- ботанический памятник природы республиканского значения «Центральный ботанический сад», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47. Расположен а районе пересечения пр.Независимости  и ул.Академической.

- геологический памятник природы республиканского значения «Парк камней», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.07.2006 № 48. Расположен в районе ул. Купревича.

Социально-экономические условия.

Город Минск расположен недалеко от географического центра страны. Площадь составляет 348,85 км2 (307,90 км2 до включения в городскую черту Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2012 г. № 141 расположенных в Минском районе земельных участков общей площадью 4095,0812 га), население — 1 974,819 тысяч человек (на 1 января 2017 года) или 20 % от общей численности населения республики. За годы, прошедшие после переписи населения 2009 года, население столицы увеличилось на 48,3 тыс. человек, или на 2,6%, а по сравнению с переписью 1999 – 204,5 тыс. человек, или на 12,2%.

Производства

На территории Первомайского района расположено около 400 предприятий. К крупнейшим предприятиям относятся ОАО «БелОМО- им. С.И.Вавилова», ОАО «Агат-системы управления», ОАО «Агат - электромеханический  завод», ОАО «Белэнергоремналадка», ОАО «Пеленг», УП «Мингаз», ОАО «Минский завод «Термопласт», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ОАО «Минский маргариновый завод»,  РУП «Минсккоммунтеплосеть», СООО «Мобильные ТелеСистемы» и др.

Образование

По научному потенциалу Первомайский район занимает ведущее место в стране. Здесь находятся 4 из 7 национальных академий: Национальная академия наук Беларуси, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Белорусская государственная академия искусств, Военная академия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет,  Военная академия Республики Беларусь, Частный институт управления и предпринимательства, Институте современных знаний им. А.М. Широкова, Минский государственный политехнический колледж, Минский государственный профессионально-технический колледж торговли, Минский государственный профессиональный лицей № 6 приборостроения.

Система образования района включает 32 учреждения, в которых обучается более 15 тыс. учащихся, в том числе 1 начальная и 20 средних школ, 5 гимназий, специальная общеобразовательная школа для детей с нарушением слуха, кадетское училище, внешкольные учреждения. Функционирует 47 учреждений дошкольного образования, которые посещают более 8 тысяч детей.

В Первомайском районе расположены более четырех сотен спортивных сооружений и несколько центров подготовки спортивного и олимпийского резерва страны. Это Республиканские центры по легкой атлетике, гандболу, спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский», Спорткомитет Вооруженных Сил Республики Беларусь, республиканское, областное и городское училища олимпийского резерва, городской центр олимпийского резерва по водным видам спорта, Центр единоборств имени Александра Медведя. Строится центр фристайла.

Торговля

Торговая сеть района представлена 365 магазинами, 180 предприятиями общественного питания, 530 объектом бытового обслуживания, тремя рынками, шестью торговыми центрами.

Медицина

Амбулаторно-поликлиническую помощь оказывает сеть амбулаторно-поликлинических учреждений общей мощностью около 4900 посещений в смену: 4 городских поликлиники для взрослого населения, 2 детских поликлиники, одна стоматологическая, одна поликлиника спецмедосмотров. На территории района расположена также медико-санитарная часть ОАО «БелОМО-ММЗ им. С.И.Вавилова». Стационарную медицинскую помощь оказывают 2 больничных учреждения: 1-я городская клиническая больница с женской консультацией и Минский городской клинический онкологический диспансер.

Работают более 10 районных консультативно-диагностических центров, городской травматологический пункт, Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения, на территории которого находятся 3 скважины хлоридно-натриевой воды средней и низкой минерализации.

Культура

Национальная библиотека Беларуси, Дом кино, Государственный литературно-мемориальный музей Я.Коласа, Государственный музей военной истории Республики Беларусь, киностудия «Беларусьфильм», а Национальная государственная телерадиокомпания является ведущим флагманом информационного вещания Республики Беларусь.

Функционирует 5 библиотек и Национальная библиотека Беларуси, три детские музыкальные школы. Фонды библиотек составляют 295 тысяч источников информации. Ежегодно их посещают свыше 46 тысяч человек. В музыкальных школах района занимается свыше 1 000 детей и подростков.

Историко-культурная ценность. Жилые дома по пр. Независимости 91 и 93 построены в 1939-1941 годах по проекту архитекторов В. Гусева и М. Лившица.

Проект на возведение здания между существующими домами по ул. Калинина и бульваром Толбухина был разработан в «Военпроекте». После нескольких корректировок, последние из которых проведены уже в процессе строительства, центральная часть между угловыми корпусами дома № 91-93 была завершена в 1955 г. в виде, в основном, соответствующем современному. Дома являются образцами перехода от конструктивизма к сталинскому ампиру.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578 «Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей» на основании решения Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам  историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь зданиям по пр. Независимости, 91 и 93 присвоен статус   историко-культурной ценности.

С целью обеспечения охраны историко-культурной ценности  и окружающей ее исторической среды выполнен проект зон охраны, которым определены границы зон охраны и установлены режимы их содержания и использования. Проект зон охраны разработан проектной организацией ОАО «Белреставрация» по заказу унитарного предприятия «Минскградо».

Проект зон охраны разработан на основании историко-архивных и библиографических исследований, анализа градостроительной ситуации и ландшафта в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь».

Проект зон охраны историко-культурной ценности «Зданиям по пр. Независимости, 91 и 93 утвержден Постановлением Министерства культуры Республики Беларусь №59 от 28.11.2016 г.

Режимами содержания этих зон предусматриваются определенные ограничения или полное запрещение деятельности, которая вредит сохранению и условиям существования ценностей.

Утвержденные в составе проектов зон охраны режимы их содержания обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами без исключения.

В соответствии с проектом зон охраны участок строительств объекта находится в зоне охраны (зоне регулирования застройки первого режима содержания) историко-культурной ценности «Жилой дом по пр. Независимости 91» и «Жилой дом  по пр. Независимости 93».

Регламентом ведения хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки первого режима содержания допускается возведение зданий и сооружений не выше 18 м от уровня земли до крыши; ремонт и реконструкция с надстройкой существующих зданий и сооружений не выше 18 м от уровня земли до крыши; снос существующих зданий и сооружений; благоустройство территории; прокладка подземных инженерных коммуникаций; запрещается размещение промышленных предприятий, торгово-складских и других сооружений, которые увеличивают грузовые потоки, загрязняют воздушный и водный бассейны и являются взрыво- и пожароопасными; размещение автомобильных стоянок.

Письмом Министерства культуры Республики Беларусь  № 11-06/1736 от 15.08.2016 г., направленным в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома  сообщается о согласовании освоения участка под объекты, регламентированные градостроительным паспортом земельного участка, разработанным УП «Минскградо» по объекту № 28/2015.

На разработанный проектной организацией ООО «ЭЙСпроект» архитектурный проект по объекту «Объект административного назначения по пр. Независимости 93Б», в соответствии с учтенными замечаниями, указанными в предшествующем заключении Министерства культуры Республики Беларусь от 05.05.2017 г. № 11-01-05/127,  получено положительное заключение Министерства культуры Республики Беларусь (№ 11-01-05/148 от 23.05.2017 г.) о согласовании архитектурного проекта.

8. Воздействие планируемой хозяйственной  деятельности на окружающую среду

При реализации планируемой хозяйственной деятельности основными источниками и видами воздействия на окружающую среду могут явиться:

- воздействие на атмосферный воздух –  при функционировании – выбросы от автотранспорта (встроенный открытый гараж-стоянка, открытая автомобильная гостевая стоянка);

- прямое воздействие на почвы – в процессе проведения работ при выработке грунта, срезка почвенного покрова; а так же возможно загрязнение почвогрунтов – проливы топлива и горюче-смазочных материалов при работе строительной техники в период строительства;

- воздействие на поверхностные и  подземные воды  –  не прогнозируется;

- воздействие на растительный мир – удаление части древесно-кустарниковой растительности в процессе проведения строительных работ;

- воздействие на животный  мир –  не прогнозируется;

- воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) – не  прогнозируется;

- воздействие на историко-культурную ценность – не  прогнозируется.

Воздействие на атмосферный воздух.

Воздействие на атмосферный воздух  при реализации хозяйственной деятельности обусловлено выбросами загрязняющих веществ, источниками которых являются объекты автотранспортной инфраструктуры (проектируемый гараж-стоянка открытого типа на 126 машиномест, автомобильная стоянка плоскостного типа на 22 машиноместа).

С целью прогнозирования изменения состояния воздуха в результате реализации проектного решения был выполнен расчет загрязнения воздуха на проектируемой территории в соответствии с принятыми методиками и проведена оценка загрязнения атмосферного воздуха.

Расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ выполнялся с использованием программы «Эколог»  для следующих загрязняющих веществ: оксидов азота – в пересчете на диоксид азота NO2 (код 0301); твердых частиц (код 2902); соединений серы - в пересчете на диоксид серы SO2 (код 330); оксида углерода – СО (код 0337);  углеводородов предельных С12-С19 (код 2754); группы суммации (диоксид азота и диоксид серы, код 6009). Также выполнен расчет для группы, включающей все учитываемые вещества. Расчет рассеивания максимально разовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников произведен для холодного периода года, как периода с наибольшим объемом этих выбросов. Таким образом, расчет выполнен в условиях моделирования наименее благоприятных условий.

Выполненный расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показал, что максимально разовые концентрации загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам и группе суммации 6009 на рассматриваемой территории в узлах расчетной площадки и в контрольных точках не превышают нормативные значения предельно-допустимых концентраций выбросов (для всех высотных уровней). Также не установлены превышения нормативов ЭБК на границах природных территорий, подлежащих режиму специальной охраны.

Анализ данных расчета рассеивания свидетельствует об отсутствии фактов превышения ПДК загрязняющих веществ в контрольных точках на границе санитарного разрыва и в жилой зоне на каждом из рассматриваемых расчетных уровней.

На высотных уровнях 2 м, 12 м и 18 м в контрольных точках концентрации диоксида азота не превысят 0,36 ПДК, по группе суммации 6009 – 0,57 ПДК, по оксиду углерода – 0,27 ПДК на каждой из высот.

Максимальный вклад фона зафиксирован для азота диоксида (0,29 ПДК), углерода оксида (0,05 ПДК), группы суммации (0,36 ПДК).

С учетом нормативов ЭБК расчетные концентрации по диоксиду азота в точках максимума не превышают 0,45 ЭБК, по диоксиду серы – 0,19 ЭБК, по твердым частицам – 0,57 ЭБК.

Таким образом, проектные решения по намечаемой хозяйственной деятельности и условия рассеивания загрязняющих веществ формируют благоприятную среду с расчетными значениями концентраций основных загрязняющих веществ значительно ниже уровня ПДК.

Воздействие физических факторов.

Расчет ожидаемых значений уровня шума в контрольных точках выполнен на основании решений генерального плана, ожидаемых уровней интенсивности автомобилепотоков в направлении въезда на проектируемые гараж-стоянку, автомобильную стоянку, решений по вентиляции и кондиционированию проектируемого здания в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-154-2009 «Защита от шума. Строительные нормы проектирования».

При выполнении расчета распространения шума в качестве источников учтены:

- Источники эксплуатации автомобильного транспорта (5 источников);

- Источники системы кондиционирования (6 источников);

- Источники вентиляционного шума (2 источника).

Общее количество источников шума – 13 единиц.

Шумовые характеристики источников, связанных с автомобильным транспортом, определены на основании расчетного модуля «расчет шума от транспортных потоков» в составе программного продукта «Эколог-шум».

Расчеты распространения шума проведены для дневного (7.00-23.00)  ночного (23.00 – 7.00) времени суток. Для ночного времени  суток (23.00-7.00) не учитывались источники, связанные с автотранспортом.

Анализ расчета распространения шума на высотах 1,5 м, 12 м показал, что расчетный уровень эквивалентного уровня звука, создаваемого проектируемыми источниками шума, не превышает допустимых нормативов на контрольных точках для дневного и ночного времени суток.

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность не повлечет за собой превышений допустимых уровней шума в контрольных точках на границе санитарного разрыва гаража-стоянки, существующей жилой зоны. Установленные расчетом значения эквивалентного уровня звука, формируемые проектируемыми источниками, в контрольных точках на границе жилой, не превысят 44,91дБА в дневное время и 24,67 дБА в ночное время, что свидетельствует о том, что не требуется дополнительных шумозащитных мероприятий.

Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие на поверхностные воды (Слепянскую водную систему) не прогнозируется в виду отсутствия на проектируемом объекте непосредственных выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты. Хозяйственно-бытовые сточные воды не содержат специфических загрязняющих веществ и будут отводиться в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации и далее на общегородские очистные сооружения.

Во время эксплуатации объекта поверхностные сточные воды, формирующиеся, в том числе и на территории автостоянок, будет локализованы  и отведены с городскую сеть дождевой канализации.

Загрязнение грунтовых вод может осуществляться при миграции загрязняющего вещества с поверхности либо при утечках через зону аэрации, т.к. по данным инженерно-геологических изысканий она представлена преимущественно песками, имеющими высокий коэффициент фильтрации.

Область загрязнения грунтовых вод может формироваться на участках движения и стоянки автотранспорта при условии фильтрации загрязненного поверхностного стока через зону аэрации в водоносный горизонт.

Такое воздействие на грунтовые воды является прогнозным и его достижение возможно без соблюдения специальных водоохранных мероприятий. Мероприятиями, предупреждающими такое воздействие, являются организация водонепроницаемого покрытия или основания,  локализации и отведения поверхностных сточных вод с территорий автомобильной стоянки, вертикально-планировочные работы на площадке строительства.

Воздействие на напорный водоносный горизонт, используемый для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Минска не прогнозируется ввиду его защищенности от проникновения химического загрязнения с поверхности земли.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров.

Воздействие на земельные ресурсы не прогнозируется, структура землепользования не изменится, не изменится целевое назначение земель.

Воздействие на почвы, при строительстве, как правило, связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя и с возможным их химическим загрязнением, преимущественно нефтепродуктами, при эксплуатации строительной техники в результате протечек.

На участке строительства по данным инженерно-геологических изысканий с поверхности на глубину от 0,7 до 2,9 м залегают насыпные техногенные грунты с включение строительных  и бытовых отходов, плодородный слой присутствует локально, мощностью до 10 см.

При строительстве объекта предусмотрено озеленение участка с использованием привозного плодородного грунта.

Соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на земли, включая почвы при проведении строительных работ. При функционировании объекта воздействие на почвенный покров не прогнозируется.

Воздействие на растительный и животный мир.

Воздействие на растительный мир при строительстве носит единовременный характер и заключается в удалении  древесно-кустарниковой растительности на территории объекта.

Проектными решениями предусмотрена вырубка 162 деревьев (1178 декоративных лиственных, 25 плодовых и 20 хвойных) и 43 кустарника (36 в группах и 7 в живой изгороди). Пересадке подлежит 1 плодовое дерево и 22 кустарника (4 в группах и 18 в живой изгороди). Компенсационные мероприятия составляют 3365,25 бел.руб. (на дату утверждения акта выбора участка). Компенсация выполняется до ввода объекта в эксплуатация на территории Первомайского района г. Минска.

Озеленение включает посадку 3 деревьев лиственных пород, 25 – хвойных, 18 хвойных кустарников, 45 кустарников в группы, 15 древесных лиан. Проектом предусматривается создание газона по типу обыкновенного из смеси газонных трав  на кровле проектируемого здания на площади 950 м2, укрепление откосов посевом трав с внесением растительного грунта – 220м2. Цветники устраиваются на площади 30м2.

Учитывая отсутствие особо ценных биотопов, компенсационные посадки, озеленение территории объекта воздействие на растительный мир оценивается как незначительное. Воздействие на растительный мир при функционировании объекта не прогнозируется.

Воздействие на животный мир не прогнозируется. На территории строительства встречающиеся виды животных представлены синантропными видами, хорошо приспосабливающихся к обитанию рядом с человеком в населенных пунктах, и, за частую, получающие выгоду от этого.

Места обитания животных и места произрастания растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, в пределах площадки планируемого строительства отсутствуют.

Учитывая, что зона возможного воздействия ограничивается территорией объекта, воздействие на особо охраняемые природные территории не прогнозируется, в силу значительного расстояние до этих территорий:

- Центральный ботанический сад – 3,2 км;

- Парк камней - 9,6 км;

- заказник «Лебяжий» - более 14 км.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой охране.

Воздействие на историко-культурную ценность рассматривалась путем оценки соответствия проектных решений режимам охранных зон, установленных для историко-культурной ценности, а также изменений состояния основных компонентов окружающей среды, которые могли бы повлиять на сохранность историко-культурной ценности.

Проектная документация разработана с учетом решения Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики и согласована Министерством культуры Республики Беларусь.

Выполненные оценка по возможному загрязнению воздушного бассейна показала отсутствие фактов превышения ПДК загрязняющих веществ в контрольных точках на границе санитарного разрыва и в жилой зоне на каждом из рассматриваемых расчетных уровней в зоне охраны культурной ценности. Проектные решения по намечаемой хозяйственной деятельности и условия рассеивания загрязняющих веществ формируют благоприятную среду с расчетными значениями концентраций основных загрязняющих веществ значительно ниже уровня ПДК.

На участке строительства административного комплекса выполнена вертикальная планировка территории с локализацией всего поверхностного стока, формирующегося на участке и отведением его в проектируемые сети дождевой канализации. Поверхностный сток с твердых покрытий и газонов поступает по дорожным лоткам в дождеприемники, с кровли административного здания по  внутренним водостокам в наружную сеть дождевой канализации. Далее отведение поверхностных сточных вод осуществляется в существующую сеть городской дождевой канализации ф500 мм. В связи с чем, затопление зданий, относящихся к историко-культурной ценности,  поверхностными водами исключается.

Конструктивные решения по устройству фундаментов административного комплекса и глубина их заложения не затрагивают уровень грунтового водоносного горизонта, что не вызовет изменения в направлении потоков грунтовых вод, создания эффекта «барража», изменения уровенного режима грунтовых вод в районе исследований и не окажет влияния на подземные сооружения (фундаменты подвалы) зданий историко-культурной ценности.

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду возведения административного комплекса установлено, что размещаемый объект не загрязняет водный и воздушный бассейн, не влияет на уровень грунтовых вод и таким образом не может опосредованно оказывать негативное воздействие на историко-культурную ценность.

Воздействие на социально-экономические условия.

На фоне развития благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, образования тысячи малых предприятий и компаний ежегодно, возникает устойчивый спрос на элементарные условия и удобства для ведения бизнеса, в комфортном и современном офисе.

Реализация проектных решений, спланированная транспортная доступность и внутренняя инфраструктура создаст возможность для комфортной среды работающих в административном центре.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона, а также приведут к повышению результативности экономической деятельности в регионе, повышению уровня занятости населения региона и соответствовать приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь.

Воздействие на компоненты окружающей среды при обращении с отходами.

При выполнении законодательно-нормативных требований по обращению с отходами, соблюдении проектных решений по хранению отходов в предусмотренных местах их своевременной утилизации негативное воздействие отходов на основные компоненты природной среды не прогнозируется.

9. Воздействие при аварийных ситуациях

На проектируемом объекте  возможные аварийные ситуации связаны  с возникновениями пожаров. Для предотвращения таких ситуаций объемно-планировочные решения разработаны с соблюдением противопожарных требований. Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии соблюдения техники безопасности и технологического регламента эксплуатации оборудования.

10. Оценка трансграничного воздействия.

В связи отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды на проектируемом объекте и его  расположение на значительном удалении от государственной границы (более 150 км), воздействия на компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте при реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

11. Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие мероприятия:

а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;

б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды;

в) проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию охранных зон историко-культурных ценностей.

Учитывая воздействие планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды как воздействие низкой значимости, проведения локального мониторинга на объекте не требуется.

12. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

13. Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности – строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов. Альтернативным вариантом принят вариант отказа от планируемой хозяйственной деятельности – «нулевая» альтернатива.

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным вариантам на компоненты окружающей среды, возникновение аварийных ситуаций, изменения в социально-экономической сфере и т.д. Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивался по шкале «положительный» – «отсутствует» – «незначительный» – «значительный/не соответствует» (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности и отказа от нее

| Показатель |  | Вариант 1 Строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске | Вариант 2 «Нулевой» вариант – отказ от строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  | незначительный | отсутствует |  |
| Поверхностные воды |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Подземные воды |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Земельные ресурсы, почвы |  | незначительный | отсутствует |  |
| Животный и растительный мир |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Ограничения по природоохранному законодательству |  | соответствует | не соответствует |  |
| Соответствие программам развития регионов |  | соответствует | не соответствует |  |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций |  | отсутствуют | отсутствуют |  |
| Градостроительная политика |  | соответствует | не соответствует |  |
| Ограничения в связи с нахождением в охранной зоне историко-культурной ценности |  | присутствует | отсутствует |  |
| Производственно-экономический потенциал |  | высокий | отсутствует |  |
| Необходимость дальнейшего мониторинга |  | отсутствует | отсутствует |  |
|  | - воздействие отсутствует |  |  |
|  | - положительный эффект от реализации |  |  |
|  | - незначительное отрицательное влияние от реализации |  |  |
|  | - отрицательное воздействие от реализации |  |  |

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  альтернативных вариантов: 1) Строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске; 2) «Нулевой» вариант – отказ от строительства показала, что при реализации 1 варианта трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 (Строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске) является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

14. Основные рекомендации к проектным решениям

Для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения при реализации проекта необходимо выполнять:

а) при проектировании:

- работы по проектированию вести с учетом ограничений установленных для ведения хозяйственной деятельности в охранных зонах историко-культурной ценности;

- предусмотреть вертикальную планировку для обеспечения условий по локализации и отведению поверхностного стока;

- максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую растительность;

- предусмотреть озеленение и благоустройство территории размещения объекта;

- применять для дорожных одежд проездов и автостоянки водонепроницаемых конструкций, устойчивых к износу, воздействию нефтепродуктов, технических жидкостей и повреждениям;

- с целью уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным и подземным стоком с территории проектируемого объекта должно быть предусмотрено ограждение проездов бордюрами, исключающими попадание поверхностных сточных вод во время ливневых дождей с твердых покрытий на неэкранированные участки территории объекта и смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

б) при проведении строительных работ:

- выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;

- благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их своевременной утилизацией в установленном порядке;

- заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;

- проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных ситуаций;

- строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и  храниться на специально оборудованной площадке;

- запретить  работу вхолостую механизмов на строительной площадке;

- при проведении строительных работ не допускать загрязнения плодородного слоя почвы строительными и бытовыми отходами;

- при проведении срезки плодородного слоя почвы обеспечить его передачу УП «Минскзеленстрой» для последующего использования;

- обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ;

- оградить сохраняемые деревья во избежание их повреждения в ходе строительства;

в) при функционировании:

- своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных сточных вод в грунты зоны аэрации;

- систематически проводить мероприятия по предупреждению, своевременному обнаружению и быстрой ликвидации возникающих повреждений и аварий при эксплуатации водоотводящих коммуникаций;

- организовывать регулярную уборку территории твердых покрытий и максимальным использованием механических средств и обеспечить содержание территории объекта в соответствии с требованиями СанПиН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 110 от 01.11.2011;

- обеспечивать сохранность древесно-кустарниковой растительности;

- исключить неконтролируемое применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений для предотвращения химического и бактериального загрязнения подземных вод на участках организации газонов, цветников;

- образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение. Отходы должны своевременно убираться и накапливаться на специальных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды и не окажет негативного воздействия на сохранность историко-культурную ценность  «Жилые дома по пр. Независимости 91 и 93».

# Приложение А

Программа проведения

«Оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности

объекта

«Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске»

Минск 2017

Разработка программы проведения «Оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске» выполняется согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета.

Программа проведения «Оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту:

«Объект административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске»

1. План-график работ по проведению оценки воздействия

| Этап | Задачи исследований | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановка задачи, выбор метода исследований. Разработка программы работ. | 1.1.Постановка задачи. 1.2 Анализ законодательно-нормативных требований в области охраны окружающей среды и историко-культурного наследия при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 1.3 Выбор метода исследований. 1.4 Анализ проектных решений. 1.5 Разработка программы работ. |
| 2. | Оценка существующего состояния окружающей среды региона планируемой хозяйственной деятельности | 2.1 Климат и метеорологические условия. 2.2 Атмосферный воздух. 2.3 Поверхностные воды. 2.4 Геологическая среда и подземные воды. 2.5 Рельеф, почвенный покров и земельные ресурсы. 2.6 Растительный и животный мир. 2.7 Природные комплексы и ландшафты. 2.8 Социально-экономические условия. 2.9 Историко-культурная ценность |
| 3. | Характеристика альтернативных вариантов реализации и размещения планируемой хозяйственной деятельности | 3. Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности. |
| 4. | Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду | 4.1 Воздействие на атмосферный воздух. 4.2 Воздействие на поверхностные воды. 4.3 Воздействие на подземные воды. 4.4 Воздействие на земельные ресурсы и почвы. 4.5 Воздействие на элементы растительного и животного мира. 4.6 Воздействие на окр. среду при обращении с отходами. 4.7 Воздействие на социально-экономические условия. 4.8 Воздействие на историко-культурную ценность 4.9 Воздействие при аварийных ситуациях. |
| 5. | Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных воздействий на окружающую среду. | 5.1 Мероприятия по предотвращению или снижению потенциальных воздействий на основные компоненты окружающей среды и историко-культурную ценность 5.2 Локальный мониторинг окружающей среды. |
| 6. | Составление заключительного отчета. | Заключительный отчет. |

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее реализации

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске.

Целью планируемой хозяйственной деятельности является  реализация инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в увязке с Генеральным планом развития г. Минска в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 344.

В качестве альтернативного варианта реализации хозяйственной деятельности рассмотрена «нулевая» альтернатива (отказ от строительства).

Таким образом, вариантами реализации планируемой хозяйственной деятельности будут являться:

вариант 1 - строительство объекта административного назначения по адресу пр. Независимости, 93Б в г. Минске.;

вариант 2 – «нулевая» альтернатива.

Обзорная схема территории реализации планируемой хозяйственной деятельности представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обзорная карта-схема территории исследований

Проектными решениями предусмотрено строительство 4-х этажного административного комплекса  с эксплуатируемой зеленой кровлей и спортплощадкой. Площадь участка в условных границах работ составляет 0,4117 га.

В соответствии с генеральным планом объекта в границах участка запроектированы следующие здания и сооружения :

- административное здание (этажность – 4 этажа);

- надземный гараж-стоянка  на 126 машиномест;

- открытая стоянка  на 22 машиноместа, в том числе 1 парковочное место для маломобильных групп населения (нулевой уровень);

- проезды и  тротуары.

3. Сведения о предполагаемых методах прогнозирования и оценки

Методика исследований включает рекогносцировочное обследование; структурно-пространственный анализ материалов, характеризующих природные условия (климатические, геоморфологические, гидрологические, геолого-гидрогеологические и др.); анализ проектных решений; химико-аналитические методы, численные и аналитические методы расчетов.

4. Краткое описание (разделы).

4.1 Существующее состояние окружающей среды.

Существующее состояние природной среды и основных ее компонентов будет приведено в отчете об ОВОС.

4.2 Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды.

Характер планируемой деятельности, анализ проектных решений, природные условия территории определили необходимость рассмотрения в качестве компонентов, потенциально подверженных негативному воздействию при проведении ОВОС следующие природные комплексы:

- атмосферный воздух;

- поверхностные воды;

- подземные воды;

- элементы растительного мира;

- элементы животного мира;

- земельные ресурсы, почвы;

- историко-культурную ценность.

4.3 Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду.

Для минимизации и компенсации вредного воздействия на окружающую среду в результате реализации планируемой хозяйственной деятельности разработан состав мероприятий по предотвращению или снижению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

4.4 Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации.

Основной причиной возникновения возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций в области охраны окружающей среды в период эксплуатации объекта будут являться пожары.

Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого масштаба низкая при условии соблюдения технологического процесса эксплуатации мелиоративной системы и правил техники безопасности.

4.5 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа.

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие мероприятия:

а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;

б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды;

в) проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию природоохранных территорий (водоохранная зона и прибрежная полоса каналов).

Необходимость проведения мониторинга за основными компонентами окружающей среды будет определена после проведения ОВОС.

4.6 Оценка трансграничного воздействия.

В связи отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды на проектируемом объекте и его  расположение на значительном удалении от государственной границы (более 150 км), воздействия на компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте при реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

СОСТАВИТЕЛИ:

| Рук. группы гидроэкологии Института природопользования НАН Беларуси | _______________ (подпись) | Н.М. Томина |
| --- | --- | --- |
| н.с. группы гидроэкологии Института природопользования НАН Беларуси | _______________ (подпись) | Ю.П. Анцух |

# Приложение Б

# Приложение Б

# Приложение Г

# Приложения Д-Ж